załącznik nr 1 do Specyfikacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne, eksploatacyjne , wyposażenie samochodu osobowego

| L.P | Wymagania żądane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji : 2016 /2017 |
| 2. | nadwozie czterodrzwiowe ( 4 ) typu sedan |
| 3. | samochód przystosowany do przewozu pięciu ( 5 ) osób |
| 4. | silnik benzynowy o pojemności skokowej silnika przekraczającej 1500cm 3 a nie przekraczającej 2000 cm3 |
| 5. | moc silnika ( KM) nie mniejsza niż 250 ( KM) |
| 6. | długość całkowita powyżej 4700mm |
| 7. | pojemność zbiornika paliwa co najmniej 60 l |
| 8. | automatyczna skrzynia biegów minimum 6 stopniowa |
| 9. | wielkość zużywanej energii /zużycie paliwa w cyklu jazdy mieszanej ( w cyklu łączonym ) nie większe niż 8 l/100km |
| 10. | poziom emisji dwutlenku węgla maksymalnie 180g/km |
| 11. | emisja tlenków węgla ( CO) maksymalnie 1g/km |
| 12. | emisja tlenków azotu ( NOx) maksymalnie 0,06g/km |
| 13. | emisja węglowodorów ( NMHC) maksymalnie 0,068g/km |
| 14. | emisja cząstek stałych ( PM) maksymalnie 0,005g/km |
| 15. | układ kierowniczy ze wspomaganiem , kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |
| 16. | napęd na wszystkie koła |
| 17. | centralny zamek sprzężony z autoalarmem sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu |
| 18. | fabrycznie montowane zabezpieczenie antykradzieżowe tj. immobiliser, autoalarm |
| 19. | poduszki powietrzne – kolanowa kierowcy, czołowe i boczne dla kierowcy pasażera z przodu, kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu, boczne poduszki zewnętrzne dla siedzeń z tyłu |
| 20. | system elektroniczny bezpieczeństwa - minimum ABS, ESP, ASR, ACC ( aktywny tempomat) |
| 21. | przednie światła przeciwmgielne |
| 22. | reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED |
| 23. | elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 24. | szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie |
| 25. | przednia szyba podgrzewana |
| 26. | fabrycznie montowane rolety przeciwsłoneczne na tylne boczne szyby oraz tylną szybę |
| 27. | fabrycznie przyciemniane szyby |
| 28. | funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchomiania pojazdu |
| 29. | ciekłokrystaliczny wyświetlacz przed kołem kierownicy |
| 30. | fabrycznie montowane czujniki parkowania przedmie i tylne |
| 31. | fabrycznie montowana kamera cofania |
| 32. | instalacja telefoniczna |
| 33. | gniazdo elektryczne 230V w tylnej części samochodu |
| 34. | fotel kierowcy i pasażera oraz kanapa podgrzewane |
| 35 | podłokietnik dla każdego rzędu siedzeń |
| 36. | komplet czterech ( 4 ) kół z fabrycznymi obręczami ze stopów lekkich o średnicy 18 cali (opony letnie) |
| 37. | dodatkowy komplet czterech ( 4 ) kół z fabrycznymi obręczami ze stopów lekkich o średnicy 18 cali (opony zimowe) |
| 38. | pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone w samochodzie |
| 39. | automatyczna klimatyzacja minimum dwu (2 ) strefowa |
| 40. | automatyczny system wyłączający silnik podczas każdego postoju |
| 41. | nawigacja satelitarna fabrycznie montowana , kolorowa minimum 8 cali rozbudowana |
| 42. | komputer pokładowy w języku polskim |
| 43. | fabrycznie montowany radioodtwarzacz CDMP 3 minimum 6 głośników wraz z zintegrowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth |
| 44. | komplet dywaników materiałowych i gumowych z fabrycznej oferty producenta dla I i II rzędu siedzeń |
| 45. | tapicerka skórzana w jasnym kolorze, |
| 46. | kolor nadwozia czarny metalizowany lub czarny perłowy |
| 47. | wyposażenie dodatkowe : a) komplet żarówek, b) trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji, c) apteczka samochodowa, d) gaśnica typu ABC z homologacją, e) klucz do kół, f) podnośnik, g) linka holownicza |
| 48. | bezpłatne przeglądy serwisowe w całym okresie gwarancji |
| 49. | gwarancja ogólna na samochód ( silnik, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wyposażenie, system audio, system informacyjny, tapicerka ) co najmniej 24 miesiące |
| 50. | gwarancja na powłoki lakiernicze co najmniej 36 miesięcy |
| 51. | gwarancja na perforację elementów nadwozia co najmniej 120 miesiące |
| 52. | samochód zastępczy tej samej klasy co oferowany udostępniony na czas naprawy w okresie gwarancji |
| 53. | siedziba serwisu w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. |