1.      WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA

1.1.   Przedmiot ST

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót związanych z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach oświatowych   w Świętochłowicach ;

1.2.   Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie demontażu starych okien i montażu nowych okien z PCV.

W zakres tych robót wchodzi wykonanie:

-  demontaż starych okien drewnianych i drzwi

-  demontaż starych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

-  montaż nowych okien i drzwi z PCV

-  montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

-  montaż parapetów wewnętrznych prefabrykowanych z PCV

-  obrobienie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych

2.       MATERIAŁY

1.       Okna z PCV

2.       Podokienniki systemowe z PCV

3.       Parapety zewnętrzne blachy ocynkowanej powlekanej

Wbudować należy stolarkę okienną z tworzyw sztucznych białą z profili 5 komorowych, posiadająącą uszczelki z elestomeru termoplastycznegoz wkładkami ze stali galwanizowanej.

Typ uchylno-rozwieralny  z szybą niskoemisyjną, szkło zespolone float 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K lub U=1,0 W/m2k , należy wyposażyć okna w mikrowentylacje, podnośnik skrzydła i blokadę błędnego położenia klamki oraz szczelinowe nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe EMM. Okna powinny posiadać gładką ramę ułatwiającą mycie oraz chowającą się uszczelkę przyszybową .

Na zabudowane okna wykonawca udzieli gwarancji:

5 lat na szczelność trwałość profilu

5 lat na zachowanie funkcji okucia

5 lat na szybę zespoloną

1 rok na montaż

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Inwestorowi, a miejsce ich składowania i sposób zabezpieczenia uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Oferent powinien przedstawić Aprobatę Techniczną ITB dla " Okien z kształtowników

z nieplastyfikowanego PCV", Orzeczenie określające wskażnik zapalności "i" oraz wskażnik

spalania " c " z ostatnich 5 lat., Atest Higieniczny,Świadectwo Badań szyby zespolonej jednokomorowej o budowie Float 4/16/4., Aprobatę techniczną dla okuć rozwieralno-uchylnych.

3.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

3.1.    Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu;

-  elektronarzędzi do robót rozbiórkowych,

-  pojemników do gromadzenia materiałów pochodzących z rozbiórki,

-  ładowarki

-  samochodów do przewozu materiałów z rozbiórek.

3.2.    Transport

Transport materiałów pochodzących z rozbiórek powinien odbywać się środkami transportu przeznaczonymi do tego celu.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do Terenu Budowy.

3.3.    Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.

Szczególną ostrożność powinni zachować pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości. Pracownicy ci powinni mieć ważne badania wysokościowe i dopuszczeni do prac w takich warunkach.

4.       WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU  MONTAŻU  STOLARKI

4.1.    Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie

4.2.    Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

4.3.    Warunki wykonania robót

1.  Przygotowanie ościeży.

a/  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

b/  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

| Wymiary zewnętrzne (cm) |  | Liczba pkt. zamocowań | Rozmieszczenie pkt. zamoc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  | w nadprożu | na stojaka |
| do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
|  | 150 - 200 | 8 | po 2 | po 2 |
|  | powyżej 200 | 10 | po 3 | po 2 |
| powyżej 150 | do 150 | 6 | nie mocuje się | po 3 |
|  | 150 - 200 | 8 | po 1 | po 3 |
|  | powyżej 200 | 10 | po 2 | po 3 |

2.  Osadzenie i uszczelnienie stolarki

a/  Osadzenie stolarki okiennej

1/  W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładkach

lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

2/  Uszczelnienie ościeży należy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta.

3/  Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości

okna, nie więcej niż 3mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

-  2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

4/  Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

5/ Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

6/ Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4.4          Kontrola jakości robót

1.  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub

innym równorzędnym dokumentem.

2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

Wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

3.  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

(cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji).

4.5.       Odbiór robót

1.  Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z rysunkami i oknami już

osadzonymi  wcześniej  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z

wystawionymi atestami  wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany

laboratoryjnie.

2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom  technicznym.

3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do

dziennika budowy.

4.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

5.  Ocena jakości powinna obejmować:

-  sprawdzenie zgodności wymiarów,

-  sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych,

-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich

Funkcjonowania,

-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

4.6.       Przepisy związane

-  PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

-  PN-72/B-10180          Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-  PN-78/B-13050          Szkło płaskie walcowane.

-  PN-75/B-94000          Okucia budowlane. Podział.

-  Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84

-  Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL  2000

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ  W PLACÓWKACH  OŚWIATOWYCH  W  ŚWIĘTOCHŁOWICACH

ADRES  INWESTYCJI:    ŚWIĘTOCHŁOWICE

INWESTOR:                      GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Opracował:

Świętochłowice, MAJ 2010r.