Załącznik nr 1

Wykaz sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

będącego przedmiotem zamówienia.

- Komputery w ilości 7 szt. o następującej minimalnej konfiguracji:

| Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do rozwiązań desktopowych, osiągający w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) min. 2000 punktów. |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | min. 2GB DDR3-1066MHz (możliwość rozbudowy do 8 GB) |
| Dysk twardy | min. 320 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) |
| Czytnik kart pamięci | Zamontowany we wnęce 3,5” odczytujący min. następujące standardy kart: CF I, CF II, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M, xD-Picture Card H |
| Napęd optyczny | DVD-RW SATA z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD |
| Płyta główna | - zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, - trwale oznaczona logo producenta komputera na etapie produkcji, - oznaczenie modelu płyty głównej trwale naniesione na etapie produkcji, - w standardzie μATX, - chipset dostarczony przez producenta procesora, - zintegrowany kontroler 4 x SATA II, - min 1x PCI Express o szybkości x16, - min 1x PCI Express o szybkości x1, - min 2x PCI 32bit, - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, - możliwość wyłączenia karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera, - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), - możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, - możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), - możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, - możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej, - możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy |
| Karta dźwiękowa | - Zintegrowana - w standardzie High Definition |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera dodatkowa karta sieciowa 10/100/1000 Mbps RJ45 |
| Karta graficzna | Zintegrowana - oparta o układ Intel GMA 4500 lub nowszy o nie gorszej wydajności 2D/3D - do 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM) |
| Porty I/O | - min. 8 portów USB 2.0 (w tym min 2 na panelu przednim, w części środkowej) - min. 1x RS-232 - min. 1xLPT - 2x porty PS2 - 1x VGA - 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) - nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |
| System operacyjny | - licencja dla Windows 7 Professional 32bit w polskiej wersji językowej, - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 32 bit. - dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Prof., możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows zarówno 16 bitowego jak i 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów. |
| Pakiet biurowy | zainstalowany pakiet biurowy – MS Office Home & Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych (za równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL zostanie uznany pakiet biurowy, który realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi, zapewni bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007). W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania testów zgodności oprogramowania z w/w plikami MS Office na etapie badania ofert. |
| Obudowa | - Typu „Microtower”, - w standardzie µATX, - zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności co najmniej 87% (tzw 87+ przy normalnym obciążeniu tj. około 50%), - minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, - minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala, - minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala, - suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm, - nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy, - otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, - mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy), - obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, - licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy, - slot Kensington, - oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką. |
| Klawiatura | - Klawiatura PS2 w układzie US, |
| Mysz | - Mysz optyczna 800 dpi, - USB, - dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, - funkcja scroll'a czterokierunkowego. |
| Gwarancja | Gwarancja min. 36 mies. w miejscu instalacji sprzętu |
| Certyfikaty i normy | 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową, potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation) 2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy, 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta komputera, 4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu, 5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3, 6. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie maksymalnego obciążenia (Microsoft Windows 7 lub Vista Business) powinien wynosić nie więcej niż 23 dB, 8.certyfikacja EPEAT (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena srebrna), 9. Deklaracja środowiskowa ECO IT („THE ECO DECLARATION”) dla oferowanego modelu komputera. |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera, -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |

np. Fujitsu Esprimo P3521

- Monitory LCD 19” w ilości 2 szt., minimalne wymagania monitorów:

| Przekątna (powierzchnia matrycy) | Min. 19 cali |
| --- | --- |
| Wymiary obrazu | min. 408 x 255 mm |
| Plamka | maks. 0,284 mm |
| Rozdzielczość nominalna nie mniej niż: | 1440 x 900 pikseli |
| Czas reakcji | Maks. 5 ms |
| Złącza | Min. 1 x D-SUB oraz 1 x DVI (HDCP) |
| Kąt widzenia poziomy | Min. 170 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | Min. 170 stopni |
| Kontrast | Typowy Min. 1000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | Min. 16,7 mln |
| Jasność | Min. 300 cd/m kw. |
| Certyfikaty i normy | Min. TCO 5.0, EPEAT® Silver, ENERGY STAR® 5.0, CE |
| Gwarancja | Min. 36 mies. |
| Zasilacz | Napięcie sieciowe 100-240V, 50-60 Hz |
| Głośniki | Wbudowane min. 2 głośniki o mocy min. 1W każdy |

np.: Fujitsu E19W-5

- Monitory LCD 27’’ w ilości 1 szt., minimalne wymagania monitorów:

| Przekątna ekranu | Min. 27 cali |
| --- | --- |
| Obszar wyświetlania | Min. 597 x 336 mm |
| Rozdzielczość | min. 1920 x 1080 pikseli |
| Plamka | Maks. 0,3114 mm |
| Jasność | Min. 300 cd/m kw. |
| Kontrast | typowy min. 1000:1, dynamiczny min. 70000:1 |
| Kąt widzenia w pionie/poziomie | Min. 160/170 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Maks. 2 ms |
| Synchronizacja poziomo | 30 – 81 kHz |
| Synchronizacja pionowo | 56 – 60 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów | Min. 16,7 mln |
| Złącza | Min. 1 x DVI oraz 1 x HDMI |
| Regulacja pochylenia | Min. w zakresie -2 – 18 stopni |
| Wewnętrzne zasilanie, napięcie sieciowe | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Gwarancja | Min. 36 mies. |

np.: Samsung SyncMaster 27'' P2770H WIDE

- Drukarki laserowe wraz z kablem USB 2.0 1,8m w ilości 5 szt., minimalne parametry drukarek:

| Prędkość druku w czerni | Min. 22 str./min |
| --- | --- |
| Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | Maks. 7 s |
| Jakość druku w czerni | Min. 600 x 600 dpi |
| Technologia druku | Druk laserowy |
| Normatywny cykl pracy | Min. 8000 stron/mies. |
| Standardowa pamięć | Min. 8 MB |
| Szybkość procesora | Min. 266 MHz |
| Standardowa liczba podajników papieru | Min. 1 podajnik na min. 250 ark. oraz podajnik na min. 10 ark. Z priorytetem poboru |
| Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
| Druk dwustronny | Min. ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| Obsługiwane formaty nośników | Min. A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5) |
| Niestandardowe wymiary nośników | podajnik na 250 ark.: min. 147 x 211 do 216 x 356 mm; podajnik szczelinowy z priorytetem poboru: min. od 76x127 do 216x356 mm |
| Nośniki | Min. Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Min. Port Hi-Speed USB 2.0 |
| Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) | Min. od 60 do 163 g/m˛ |
| Inne | Min. 4 wskaźniki LED (Start, Gotowy, Uwaga, Niski poziom toneru), Min. 2 przyciski (Start, Anuluj zadanie), Każda drukarka musi być wyposażona w minimum 3 tonery tzn. jeden dostarczany wraz z drukarką przez producenta oraz minimum dwa dodatkowe |
| Gwarancja | Min. 12 mies. |

np.: HP LaserJet P1566

- Akcesoria komputerowe:

- Pamięć Pendrive 4 GB, zgodny z USB 2.0, odczyt: min. 17 MB/s, zapis: min. 9 MB/s. - 30 szt.

- Komplet klawiatura i mysz bezprzewodowa – łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4GHz (odległość działania min. 10m), płaski profil klawiszy, układ klawiszy QWERTY, odporna na zalanie, odbiornik podłączany przez port USB, obsługa systemów Windows XP, Vista, Windows 7, w komplecie baterie do klawiatury i myszy – 1 szt.

- Pamięć  8GB HC4 MICRO  SDHC+ ADAPTER – 1 szt.

- Pamięć do notebooka Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2030 1GB DDR2 533MHz SODIMM – 1 szt.

- Kabel UTP (skrętka) 4 pary kategorii 6 – 1 opakowanie (305 m)

- Oprogramowanie CodeTwo Public Folders (moduł centralny oraz 3 licencje klienckie) – 1 szt.

- Przełącznik sieciowy min. 8 portowy, 10/100/1000 Mbps, RJ45, obudowa desktop– 3 szt.

f)   Sieciowy serwer pamięci masowej w ilości 1 szt:

- 4 wymienne dyski twarde z interfejsem SATA II o łącznej pojemności 4TB z opcją konfiguracji w macierzach RAID 0, 1, 5, 10 lub JBOD i możliwością podłączania w trakcie pracy

- obsługa systemów Windows® XP, Windows Vista® oraz Mac OS® X w wersji 10.4.11 lub nowszej

- 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

- 4 porty USB 2.0

- oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych w systemie Windows

- zarządzanie poprzez WWW

- funkcja wykonywania kopii zapasowych wszystkich danych

- obsługa Active Directory

- obsługa protokołów min. NFS, CIFS, FTP, HTTPS, HTTP

- powiadomienia o zdarzeniach poprzez e-mail

- funkcja monitorowania SMART

np.: Seagate BlackArmor NAS 440

g)	Dysk sieciowy – serwer pamięci masowej w ilości 1 szt:

- możliwość podłączenia 4 dysków twardych 3,5’’ z interfejsem SATA II z opcją konfiguracji w macierzach RAID 0, 1, 5, 6  i możliwością podłączania w trakcie pracy

- możliwość zmiany trybu i wielkości wolumenu bez utraty danych

- transfer min. 40 MB/s

- backup danych na zewnętrzne dyski i macierze poprzez interfejs USB

- wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu danych

- wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html)

- pobieranie plików bez włączania PC (zarówno z FTP jak i HTTP)

- współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu użytkowników

- szyfrowany dostęp SSL/TLS dla serwera FTP

- kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone / zabronione)

- szyfrowane połączenie z innymi serwerami w celu replikacji danych

- współpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS

- możliwość podłączenia kolejnego dysku twardego przez interfejs USB 2.0.

- obsługa przez wbudowany system operacyjny do 128 jednoczesnych połączeń sieciowych

- do serwera dołączone 4 dyski twarde z interfejsem SATA II (300 MB/s) klasy enterprise o pojemności min. 1TB każdy, bufor pamięci min. 32MB, min. 7200 obr./min., średnie opóźnienie - maks. 4,16 ms, średni czas wyszukiwania przy odczycie - maks. 8,5 ms, głośność w trybie jałowym – maks. 2,2 B

np.: QNAP TS-410