| I | WSTĘP |
| --- | --- |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące

stolarki okiennej i drzwiowej.

Specyfikacja obejmuje :

| 1 | wykonanie i odbiór osadzenia stolarki okiennej z PVC |
| --- | --- |
| 2 | osadzenie parapetów wewnętrznych |
| 3 | osadzenie parapetów zewnętrznych |
| 4 | wykonanie i odbiór osadzenia stolarki drzwiowej zewnętrznej |

| II | MATERIAŁY |
| --- | --- |

| 1 | Okna PVC w kolorze białym z higrosterowanymi nawiewnikami. Szklenie szybami jednokomorowymi. Szyba zewnętrzna niskoemisyjna. Współczynnik przenikania ciepła Umax<1,1 W/m2K. |
| --- | --- |
| 2 | Drzwi balkonowe PCV w kolorze białym szklone szkłem bezpiecznym |
| 3 | Parapety wewnętrzne z płyt stolarskich laminowanych grub. 18 mm |
| 4 | Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze granatowym |
| 5 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone szklone szkłem bezpiecznym, malowane proszkowo na kolor biały |
| 6 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone pełne, malowane proszkowo na kolor biały |
| 7 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone pełne z górnym naświetlem, malowane proszkowo na kolor biały |
| 8 | Piana montażowa, inne materiały pomocnicze |

| III | SPRZĘT |
| --- | --- |

Wymagany sprzęt :

1.Wiertarka zwykła i udarowa,

2. Narzędzia murarskie, drobny sprzęt murarski

| IV | TRANSPORT |
| --- | --- |

Transport stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem szczególnej ostrożności. Stolarkę zabezpieczyć przed przesunięciem i utratą stateczności. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać

i transportować w odrębnych opakowaniach.

Składowanie w zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami.

| V | WYKONANIE ROBÓT |
| --- | --- |

1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, składowania i osadzania stolarki

- Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.

- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

- Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

- Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe

- Sprawdzić dokładność wykonania ościeży

- W przypadku wystąpienia wad ościeża naprawić i oczyścić

- Klocki ( kliny podporowe ) powinny być rozmieszczone w sposób trwały i uniemożliwiający

przesunięcie.

- Klocki powinny być wykonane z materiału trwałego nie ulegającego destrukcji -  z twardego

impregnowanego drewna lub z tworzywa sztucznego

- Rozmieszczenie i rozmiar klocków powinien zapewniać możliwość wykonania izolacji termicznej

- Klocki powinny być rozmieszczone w newralgicznych punktach ramy - przy narożach, pod słupkami itp.

w sposób zapewniający stabilne osadzenie stolarki

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w poziomie

- Wkręty kotew osadzić w litym materiale

- Stosować wyłącznie łączniki (dybie, kotwy, śruby) systemowe

- Wkręty dociągać równomiernie nie powodując naprężeń w ościeżnicach

- Szczeliny między murem a ościeżnicą wypełnić pianką PU dopuszczoną do stosowania do tego celu

- Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

Stolarkę okienną zamocować w ościeżu w sposób podany w tabeli :

| wysokość okna w cm | szerokość okna w cm | liczba punktów zamocowań | liczba punktów zamocowań w nadprożu i w progu | liczba punktów zamocowań krawędzi pionowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
| powyżej 150 | do 150 | 6 | nie mocuje się | po 3 |

| VI | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
| --- | --- |

Badania przed przystąpieniem do osadzenia stolarki

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzeniem stolarki badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót.

Stolarka, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

W szczególności należy sprawdzić :

- zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją techniczną, ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy oraz zamówieniem

- ilość, wymiary i gatunek wyrobów

- stan techniczny - sprawdzenie czy nie powstały uszkodzenia stolarki w czasie transportu

- sprawdzeniu powinny podlegać wszystkie elementy stolarki - ościeżnice, skrzydła stolarki, oszklenie,

okucia, powłoki malarskie stolarki

- dostarczona stolarka powinna być zabezpieczona ochronnymi narożnikami i folią

| VII | OBMIAR ROBÓT |
| --- | --- |

W zależności od wykonywanych czynności jednostką jest 1 m2 lub ilość sztuk.

| VIII | ODBIÓR ROBÓT |
| --- | --- |

Odbiór osadzenia stolarki powinien polegać na sprawdzeniu :

- kompletności wykonania stolarki, jej zgodności z dokumentacją oraz niniejszą SST

- występowania ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie robót montażowych

- odbiór osadzonych ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży i ścian

- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie wykazywać obluzowań

- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1mb ościeżnicy i nie

więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę

- zamknięte skrzydła okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów

- otwarte skrzydła okien i drzwi nie mogą się samoczynnie zamykać

- okucia muszą być zamocowane w sposób trwały

- skrzydła okien i drzwi powinny się otwierać bez wysiłku oraz nie mogą sprężynować

| IX | PODSTAWA PŁATNOŚCI |
| --- | --- |

Podstawą płatności jest wykonana i odebraną ilość m2 stolarki wykończonej fabrycznie według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z uszczelnieniem otworów

- regulację skrzydeł okiennych i drzwiowych

- regulację okuć

- uzupełnienie oszklenia i usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót

- oczyszczenie stolarki po jej wmontowaniu

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego.

| X | PRZEPISY ZWIĄZANE |
| --- | --- |

| PN-B -10085 | Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania |
| --- | --- |
| PN-EN 14351 - 1:2006 | Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania |
| PN-EN 12207:2001 | Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja |
| PN-EN 1279-1:2006 | Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. |