| 1 | WSTĘP |
| --- | --- |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące demontażu i utylizacji

płyt i elementów zawierających azbest.

1.1. Zakres robót objętych SST.

Niniejsza specyfikacja określa wymagania dotyczące :

- demontażu elementów budowlanych zawierających azbest, w szczególności płyt azbestowo -

cementowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

- transportu materiałów do miejsca utylizacji

1.2. Specyfikacja obejmuje rozbiórkę :

| 1 | poszycia ścian zewnętrznych od zewnątrz i od wewnątrz budynku |
| --- | --- |
| 2 | stolarki okiennej |
| 3 | izolacji termicznej wypełniającej drewniany szkielet ścian |
| 4 | zewnętrznego poszycia dźwigarów dachowych |
| 5 | obróbek blacharskich |

| 2 | MATERIAŁY |
| --- | --- |

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki.

2.1. Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach :

Klasa I

Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 - „miękkie” zawierające powyżej 20% azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione itp.

Klasa II

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 -  „twarde” zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych.

Do klasy tej zaliczane są płyty azbestowo - cementowe [faliste, typu karo i płaskie elewacyjne].

| 3 | SPRZĘT |
| --- | --- |

Roboty wykonywać ręcznie w sposób zapewniający jak najmniejsze zapylenie.

Niedopuszczalne jest używanie w tym celu narzędzi powodujących pylenie materiału.

| 4 | TRANSPORT |
| --- | --- |

Transport odpadów na wyznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych odbywa się

zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający emisję

azbestu do środowiska.

Przed załadowaniem zdemontowanych wyrobów samochód oczyścić z elementów mogących uszkodzić ochronne opakowania w trakcie transportu.

Ładunek zabezpieczyć przed wstrząsami i wypadnięciem z pojazdu.

Zdemontowane elementy należy przewozić samochodami ciężarowymi, które wyposażone są - według międzynarodowych przepisów ADR o transporcie towarów niebezpiecznych - w odpowiedni sprzęt oraz oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkami ostrzegawczymi.

Samochody transportujące odpady muszą posiadać stosowne pozwolenia na transport odpadów niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie kierowców.

Firma przewozowa musi posiadać decyzję na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu) wydaną przez upoważnione w tym zakresie Urzędy, np. Prezydenta Miasta.

| 5 | WYKONANIE ROBÓT |
| --- | --- |

Prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 2.04.2004 r. [Dz.U. nr 71] w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

wyrobów zawierających azbest.

Z uwagi na to, iż w tracie wykonywania prac rozbiórkowych mogą zostać uszkodzone płyty

zawierające azbest rozbiórki wszystkich wymienionych w punkcie1, aż do samej konstrukcji drewnianej

ścian zewnętrznych winna dokonać wyspecjalizowana firma.

5.1. Warunki przystąpienia do robót rozbiórkowych

Przed przystąpieniem do robót należy :

- opracować szczegółowy plan prac usuwania elementów zawierających azbest

- zgłosić zamiar wykonywania prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz okręgowemu

inspektorowi pracy

- sprawdzić czy instalacje zostały odłączone od sieci.

Odłączenia winni dokonać pracownicy właściwych instytucji

- zabezpieczyć obszar rozbiórki przed dostępem osób postronnych

- teren rozbiórki oznakować znakami ostrzegawczymi

- zabezpieczyć teren tymczasowego składowania elementów folią ochronną

- zgromadzić wymagane narzędzia do prac demontażowych

- doprowadzić wężem wodę do zraszania demontowanych elementów

- wyposażyć pracowników w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony,

filtry, rękawice, itp.).

5.2. Prace demontażowe

Prace demontażowe prowadzić w sposób ograniczający do minimum pylenie poprzez :

- nawilżanie elementów wodą i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez cały czas pracy

oraz podczas przygotowywania do transportu

- demontaż całych elementów bez ich uszkadzania

- odspajanie przy pomocy narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe

instalacje odciągające powietrze

- prowadzenie kontrolnego monitoringu  powietrza

- bieżące zabezpieczanie zdemontowanych elementów poprzez szczelne opakowanie w folię

polietylenową o grubości co najmniej 0,2 mm [dla wyrobów o gęstości równej lub większej niż

1000 kg/m3

- oznakowanie opakowań zgodnie z przepisami

- magazynowanie odpadów w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu

Po wykonaniu prac wykonawca zobowiązany jest do złożenia właścicielowi obiektu pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.

| 6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
| --- | --- |

Kontrola polega na sprawdzeniu :

- zgodności prowadzenia robót z przepisami

- zgodności z założeniami przyjętymi w projekcie

- sposobu zabezpieczenia i oznakowania miejsca rozbiórki

| 7 | OBMIAR ROBÓT |
| --- | --- |

Jednostką obmiarową jest 1 m2

| 8 | ODBIÓR ROBÓT |
| --- | --- |

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację stwierdzającą przekazanie i wykonanie utylizacji materiałów zawierających azbest

| 9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI |
| --- | --- |

9.1. Czynności przygotowawcze:

- przygotowania i zabezpieczenie terenu

- przygotowanie miejsca tymczasowego składowania

- przygotowanie stanowiska roboczego

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

9.2. Roboty podstawowe:

- wyjęcie elementów złącznych - gwoździ, wkrętów, zszywek itp

- usunięcie właściwych elementów

- zniesienie elementów z wysokości oraz odniesienie uzyskanych z rozbiórki elementów na

wskazane miejsce na placu budowy,

- pakowanie zdemontowanych płyt  w folię polietylenową

| 10 | PRZEPISY ZWIĄZANE |
| --- | --- |

| 1 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 [Dz.U. 2004 nr 198] zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zmieniającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. |
| --- | --- |
| 2 | Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| 3 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 [Dz.U. 2003 nr 47] w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych |
| 4 | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.02.2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach. |
| 5 | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23.01.2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska. |
| 6 | Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. [Dz.U. 2005 nr 216] w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. |