| I | WSTĘP |
| --- | --- |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

okładzinowych z płyt gipsowo - kartonowych i PROMATECT - H.

| II | MATERIAŁY |
| --- | --- |

| 1 | Płyty gipsowo - kartonowe GKF 12,5 mm |
| --- | --- |
| 2 | Płyty gipsowo - kartonowe GKFI 12,5 mm |
| 3 | Ruszt systemowy do płyt gipsowo - kartonowych |
| 4 | Materiały pomocnicze - taśmy zbrojące, kątowniki perforowane itp. |
| 5 | Szpachlówki gipsowe do wyrównania złącz płyt |
| 6 | Blachowkręty do mocowania płyt do rusztu |
| 7 | Płyty ogniochronne PROMATECT - H - grubości 10 mm lub równoważne |

| III | SPRZĘT |
| --- | --- |

1. Wiertarki zwykłe i udarowe

2. Piły ręczne i elektryczne

3. Drobny sprzęt murarski

4. Drabiny i rusztowania

| IV | TRANSPORT |
| --- | --- |

Transport materiałów wykończeniowych samochodami zamkniętym. Składowanie materiałów w ogrzewanym, zamkniętym pomieszczeniu

| V | WYKONANIE ROBÓT |
| --- | --- |

Wykonanie okładzin ścian z płyt

- wszystkie drewniane elementy konstrukcji ścian zewnętrznych osłonić od strony pomieszczeń płytami 
  GKF 12,5 mm, a od zewnątrz płytami PROMATECT - H

- ościeża otworów okiennych i drzwiowych osłonić płytami PROMATECT - H

- w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie elementy drewniane osłonić płytami GKFI 12,5 mm

- płyty gipsowo - kartonowe montować na ruszcie systemowym

- rozstaw profili według zaleceń producenta wybranego systemu

- połączenia płyt muszą wypadać zawsze na profilach

- w narożach wypukłych, w których stykają się płyty zamocować ażurowe kątowniki

- na styki płyt należy nakleić taśmę zbrojącą i zaszpachlować

- po całkowitym wyschnięciu masy szpachlowej spoiny należy wycyklinować

- połączenia płyt PROMATECT - H powinny wypadać na słupkach, płyty mocować za pomocą wkrętów

lub zszywek ściśle według zaleceń producenta płyt

| VI | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
| --- | --- |

1. Badanie jakości płyt

Przy badaniu materiałów powinny być oceniane :

- równość powierzchni płyt

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją)

- wilgotność i nasiąkliwość

2. Kontrola w trakcie robót

Przy kontroli wykonania obudów należy zwrócić uwagę na :

- właściwy dobór profili montażowych

- jakość płyt

- równość podłoży, do których mocowane są profile

- właściwy dobór [przeznaczenie] blachowkrętów

- płaszczyznę wykonanego szkieletu - właściwe usytuowanie w pionie i poziomie brak zwichrowania itp

- wykonanie naroży i miejsc styków płyt

- ostateczny wygląd obudów

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

| Lp | Wymagania |  |  | GKB zwykła | GKF ognioodporna | GKBI wodoodporna | GKFI wodo- i ognioodporna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 |  |  | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. | Powierzchnia |  |  | równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi |  |  |  |
| 2. | Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego |  |  | karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia |  |  |  |
| 3. | Wymiary i tolerancje [mm] |  |  | grubość |  | 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ł18±0,5 |  |
|  |  |  |  | szerokość |  | 1200 ( +0; -5,0) - |  |
|  |  |  |  | długość |  | [2000,3000] (+0; -6) |  |
|  |  |  |  | prostopadłość |  | różnica w długości przekątnych Ł5 |  |
| 4. | Masa 1m płyty o grubości [kg] |  | 9,5 | Ł9,5 |  |  |  |
|  |  |  | 12,5 | Ł12,5 | 11,0.13,0 | Ł12,5 | 11,13,0 |
|  |  |  | 15,0 | Ł15.0 | 13,5,16,0 | Ł15.0 | 13,5,15,0 |
| 5. | Wilgotność [%] |  |  | 10.0 |  |  |  |
| 6. | Oznakowanie | napis na tylnej stronie płyty |  | nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; data produkcji |  |  |  |
|  |  | kolor kartonu |  | szary jasny | szary jasny | zielony jasny | zielony jasny |
|  |  | barwa napisu |  | niebieska | czerwona | niebieska | czerwona |

| VII | OBMIAR ROBÓT |
| --- | --- |

Jednostką obmiaru jest 1m2 okładzin

| VIII | ODBIÓR ROBÓT |
| --- | --- |

Sprawdzeniu podlegają :

- zgodność z dokumentacją techniczną

- rodzaj zastosowanych materiałów

- przygotowanie rusztu

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

- wichrowatość powierzchni.

| IX | PODSTAWA PŁATNOŚCI |
| --- | --- |

Podstawą rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni okładzin i obudów

według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- czynności przygotowawcze i pomocnicze

- przygotowanie stanowiska roboczego

-  obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

- przygotowanie podłoża,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- czynności podstawowe związane z montażem

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą

- szpachlowanie, cyklinowanie wykończeniowe.

| X | PRZEPISY ZWIĄZANE |
| --- | --- |

| PN-EN 520:2006 | Płyty gipsowo - kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. |
| --- | --- |
| PN-EN 14195:2006 | Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo - kartonowymi. |
| PN-EN 520:2006 | Płyty gipsowo - kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań |
| PN-EN 12369-1 : 2002 | Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania -- Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe |
|  | Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. |
|  | Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 |