| I | WSTĘP |
| --- | --- |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

izolacyjnych.

Specyfikacja obejmuje :

| 1 | izolację paroszczelną ścian zewnętrznych |
| --- | --- |
| 2 | izolację wiatroszczelną ścian zewnętrznych |
| 3 | izolację termiczną ścian zewnętrznych z wełny mineralnej |

| II | MATERIAŁY |
| --- | --- |

| 1 | Płyty z wełny mineralnej grubości 10 cm przeznaczone do izolacji termicznej ścian szkieletowych [np. Rockwool - Panelrock lub równoważne] |
| --- | --- |
| 2 | Folia paroszczelna – polietylenowa 0,2 mm |
| 3 | Folia wiatroszczelna o paroprzepuszczalności min. 3000g/m2/24h |
| 4 | Solny impregnat do drewna zabezpieczający przed ogniem, grzybami i owadami przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń |

| III | SPRZĘT |
| --- | --- |

1. Drobny sprzęt murarski

2. Ręczne narzędzia do przycinania izolacji w rulonach

3. Sprzęt malarski

| IV | TRANSPORT |
| --- | --- |

Transport materiałów do robót izolacyjnych dowolnym środkiem transportu chroniącym przed zamoknięciem. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający

uszkodzenie opakowań. Materiały do robót izolacyjnych należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami.

| V | WYKONANIE ROBÓT |
| --- | --- |

Po odsłonięciu drewnianego szkieletu ścian i odpyleniu drewno pokryć praparatem trójfunkcyjnym, zabezpieczającym drewno przed owadami, zagrzybieniem i ogniem [ np. FOBOS

M-4 lub równoważny]. Należy stosować jedynie preparat dopuszczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Preparat nanosić kilkakrotnie pędzlem lub wałkiem, aż do naniesienia wymaganej przez producenta ilości preparatu. Wykonując impregnację należy zachować kilkugodzinne przerwy pozwalające na wchłonięcie preparatu.

Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej

- do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno - suchym

- wełnę mineralną stanowiącą izolację termiczną ścian ułożyć szczelnie między istniejącymi

słupkami drewnianej konstrukcji budynku.

- ułożoną wełnę mineralną chronić przed zawilgoceniem

Po zaimpregnowaniu szkielet wypełnić płytami z wełny mineralnej o grubości 10 cm, przeznaczonymi do ocieplania ścian szkieletowych.

Wykonanie paroizolacji

Od strony pomieszczeń wypełnioną ściankę osłonić folią paroszczelną PE grub. 02,mm.

- folię paroszczelną ułożyć pod płytami gipsowo – kartonowymi stanowiącymi wewnętrzne poszycie

ścian

- folię układać z zakładem co najmniej 10 cm i skleić taśmą samoprzylepną, tak aby szczelnie

zabezpieczała izolację termiczną z wełny mineralnej przed zawilgoceniem.

Wykonanie wiatroizolacji

Po wypełnieniu szkieletu płytami z wełny mineralnej do konstrukcji ścian przybić płyty PROMATECT - H.

Na płytach ułożyć wiatroizolację zachowując zakłady 30 cm, które należy skleić taśmą samoprzylepną.

W miejscach otworów okiennych i drzwiowych folię wiatroizolacyjną naciąć po przekątnych.

Powstałe po nacięciu trójkątne kawałki wiatroizolacji należy wywinąć na ościeża, do wnętrza

budynku. Nieosłonięte miejsca osłonić kawałkami wiatroizolacji i skleić taśmą samoprzylepną.

| VI | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
| --- | --- |

Przy robotach izolacyjnych kontroli podlegają :

Izolacja przeciwwilgociowa :

- materiały [dopuszczenie do stosowania, termin przydatności itp]

- podłoża, ich równość, czystość, wilgotność

- dokładność wykonania naroży, miejsc przejść instalacji

Izolacja termiczna

- materiały

- szczelność ułożenia

- sposób ułożenia płyt lub mat

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości wykonanych izolacji

| VII | OBMIAR ROBÓT |
| --- | --- |

Jednostką obmiaru jest 1m2 izolacji

| VIII | ODBIÓR ROBÓT |
| --- | --- |

8.9.1.Odbiór częściowy obejmuje zbadanie :

- jakość materiałów

- podłoża pod izolacje

- wykonanie każdej kolejnej warstwy izolacji

- ciągłość warstwy izolacyjnej

- poprawność zaizolowania miejsc szczególnych : naroży, przejść kanalizacji i innych przewodów

8.9.2. Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie :

- zgodności z projektem i SST

- ciągłości izolacji

- występowania ewentualnych uszkodzeń

| IX | PODSTAWA PŁATNOŚCI |
| --- | --- |

Rozliczenie robót izolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót izolacyjnych obejmują ponadto:

- przygotowanie podłoża łącznie z wyrównaniem

- przycięcie materiału izolacyjnego

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót

- zabezpieczenie robót przed ich uszkodzeniem do czasu odbioru

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidację stanowiska roboczego.

| X | PRZEPISY ZWIĄZANE |
| --- | --- |

| PN-EN 13967:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości. |
| --- | --- |
| PN-EN 13162:2009 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. |
| Instrukcja ITB nr 321 | Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie. |