SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CPV 45000000-7

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

ogólne dotyczace wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

Specyfikacja techniczna (ST) odnosi sie do wymagań wspólnych dla

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,

które zostana wykonane w ramach projektu Remont dachu Domu Sportu w Świętochłowicach

przy ul. Wallisa 1.

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne

dla robót budowlanych oraz robót towarzyszących i tymczasowych objętych

specyfikacjami technicznymi (ST) oraz specyfikacjami szczegółowymi (SST)dla

branż architektura i konstrukcja oznaczonych symbolem B.00.00.00

1.1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuka budowlana z

zabezpieczeniem interesów osób trzecich oraz zgodnie z zapisami Ustawy o

Ochronie Środowiska .

1.1.5. 2.1.6.Nazwy i kody

Roboty objęte specyfikacja techniczna zawierają sie w dziale CPV 45000000-7

Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i

przepisami odnoszącymi sie do zakresu specyfikacji.

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.1.5.1. obiekcie budowlanym

Należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami

technicznymi,

budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i

urządzeniami,

obiekt małej architektury;

1.1.5.2. Budynku

Należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

1.1.5.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym

dopuszcza sie wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.1.5.4. Budowli

Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,

jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających sie na

całość użytkowa.

1.1.5.5. Obiekcie małej architektury

Należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

użytkowe służce rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.1.5.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym

Należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.5.7. Budowie

Należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.1.5.8. Robotach budowlanych

Należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.5.9. Remoncie

Należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących

bieżącej konserwacji.

1.1.5.10. Urządzeniach budowlanych

Należy przez to rozumieć urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem

budowlanym zapewniajace możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przyłacza i urzadzenia instalacyjne, w tym służące

oczyszczaniu lub gromadzeniu scieków, a tak_e przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod smietniki.

1.1.5.11. Terenie budowy

Nale_y przez to rozumiec przestrzen, w której prowadzone sa roboty budowlane

wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.5.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Nale_y przez to rozumiec tytuł prawny wynikajacy z prawa własnosci,

u_ytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robót

budowlanych.

1.1.5.13. Pozwoleniu na budowe

Nale_y przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni_ budowa

obiektu budowlanego.

1.1.5.14. Dokumentacji budowy

Nale_y przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z załaczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czesciowych i koncowych, w

miare potrzeby, rysunki i opisy słu_ace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i

ksia_ke obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda monta_u – tak_e

dziennik monta_u.

1.1.5.15. Dokumentacji powykonawczej

Nale_y przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

1.1.5.16. Terenie zamknietym

Nale_y przez to rozumiec teren zamkniety, o którym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu

górniczego.

1.1.5.17. Aprobacie technicznej

Należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego

przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.1.5.18. Własciwym organie

Nale_y przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich własciwosci

okreslonych w rozdziale 8.

1.1.5.19. Wyrobie budowlanym

Nale_y przez to rozumiec wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połaczeniu

stanowiacym integralna całosc u_ytkowa.

1.1.5.20. Organie samorzadu zawodowego

Nale_y przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektów, in_ynierów budownictwa oraz urbanistów

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).

1.1.5.21. Obszarze oddziaływania obiektu

Nale_y przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisów odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.5.22. Opłacie

Nale_y przez to rozumiec kwote nale_nosci wnoszona przez zobowiazanego za

okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez własciwy organ.

1.1.5.23. Drodze tymczasowej (monta_owej)

Nale_y przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdów obsługujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.1.5.24. Dzienniku budowy

Nale_y przez to rozumiec dziennik wydany przez własciwy organ zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania

robót.

1.1.5.25. Kierowniku budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upowa_niona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca

ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

1.1.5.26. Rejestrze obmiarów

Nale_y przez to rozumiec – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksia_ke z

ponumerowanymi stronami, słu_aca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonanych robót w formie wyliczen, szkiców i ewentualnie dodatkowych

załaczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.5.27. Laboratorium

Nale_y przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prób

zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów

prowadzonych robót.

1.1.5.28. Materiałach

Nale_y przez to rozumiec wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie_

ró_ne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja

projektowa specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.29. Odpowiedniej zgodności

Należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.5.30. Poleceniu Inspektora nadzoru

Należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robót lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.1.5.31. Projektancie

Należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem

dokumentacji projektowej.

1.1.5.32. Rekultywacji

Należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót

budowlanych.

1.1.5.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania

Należy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolna do spełniania

przewidywanych funkcji techniczno-u_ytkowych i mo_liwa do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

1.1.5.34. Ustaleniach technicznych

Należy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.1.5.35. Grupach, klasach, kategoriach robót

Należy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówien

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).

1.1.5.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajaca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyke zawodowa

oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie_aca kontrole

jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach

robót zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak równie_ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.5.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,

okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub współzale_nosc czynnosci obsługi, przegladów

i zabiegów konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne

u_ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie_ składnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.5.38. Istotnych wymaganiach

Oznaczają wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniac roboty budowlane.

1.1.5.39. Normach europejskich

Oznaczają normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi

zasadami działania tych organizacji.

1.1.5.40. Przedmiarze robót

To zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.5.41. Robocie podstawowej

Minimalny zakres prac, które po wykonaniu sa mo_liwe do odebrania pod

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień

scalenia robót.

1.1.5.42. Wspólnym Słowniku Zamówień

Jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na

potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz słownika

uzupełniającego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z

postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do

okreslania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw

Członkowskich UE stało sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówien publicznych przewidziało obowiazek stosowania

klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.5.43. Zarzadzajacym realizacja umowy

Jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowa_niona do

nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym pełnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach).

1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich

zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przeka_e

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzedne punktów głównych

obiektu oraz reperów, przeka_e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu

punktów pomiarowych do chwili odbioru koncowego robót. Uszkodzone lub

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera czesc graficzna, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podział na dokumentacje projektowa:

dostarczona przez Zamawiajacego,

sporzadzona przez Wykonawce.

1.2.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia załaczniki do umowy, a

wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbie_nosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje

kolejnosc ich wa_nosci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo_e wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie_nosci podane na rysunku

wielkosci liczbowe wymiarów sa wa_niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z

dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwa_ane za

wartosci docelowe, od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza byc

jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z

dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalajaca jakosc

elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu a_ do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnały i znaki

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robót,

wygody społecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje

sie, _e jest właczony w cene umowna.

1.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz

bedzie unikac uszkodzen lub ucia_liwosci dla osób lub własnosci społecznej, a

wynikajacych ze ska_enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie

jego sposobu działania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miał szczególny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg

dojazdowych,

srodki ostro_nosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

mo_liwoscia powstania po_aru.

1.2.6. Ochrona przeciwpo	arowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpo_arowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpo_arowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po_arem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.2.7. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych u_ytkowników oraz bedzie z

nimi współpracował, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.2.8. Ograniczenie obcia	en osi pojazdów

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcia_enia na os przy

transporcie gruntu, materiałów i wyposa_enia na i z terenu robót. Uzyska on

wszelkie niezbedne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo

ładunków i w sposób ciagły bedzie o ka_dym takim przewozie powiadamiał

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujace nadmierne obcia_enie osiowe

nie beda dopuszczone na swie_o ukonczony fragment budowy w obrebie terenu

budowy i wykonawca bedzie odpowiadał za naprawe wszelkich robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzie_ dla ochrony _ycia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, _e wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych

powy_ej nie podlegaja odrebnej zapłacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.2.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i

urzadzenia u_ywane do robót od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane

z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie

wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposób ciagły bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3. MATERIAŁY

1.3.1. Zródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych i wykonczeniowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagłych badan okreslonych w SST

w celu udokumentowania, _e materiały uzyskane z dopuszczalnego zródła

spełniaja wymagania SST w czasie postepu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniac wymagania jakosciowe

okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych władz

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó_ miejscowych, właczajac w to

zródła wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi

nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zło_a.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiałów z jakiegokolwiek zło_a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba _e

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowia inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania

piasku i _wiru beda formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i

rekultywacji terenu po ukonczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan

Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

1.3.3. Materiały nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zło_one w miejscu wskazanym

przez Inspektora nadzoru.

Ka_dy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezapłaceniem.

1.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały

swoja jakosc i własciwosc do robót i były dostepne do kontroli przez Inspektora

nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.3.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mo_liwosc zastosowania

ró_nych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo_e byc

pózniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie u_ycie zamiennych materiałów lub technologii o parametrach i

własciwosciach odpowiadajacych materiałom zastosowanym w dokumentacji

projektowej .

1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do u_ywania jedynie takiego sprzetu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet

u_ywany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spełniał normy

ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego u_ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do u_ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je_eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mo_liwosc wariantowego

u_ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u_yciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo_e byc pózniej

zmieniany bez jego zgody.

1.5. TRANSPORT

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu,

które nie wpłyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i własciwosci

przewo_onych materiałów.

Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_en na osie i

innych parametrów technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcia_en na osie moga byc dopuszczone przez własciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u_ytkowanych odcinków

dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na bie_aco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6. WYKONANIE ROBÓT

1.6.1. Przed rozpoczeciem robót wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składac sie z czesci

opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji monta_u (dla obiektów prefabrykowanych lub

elementów konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

Za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z

dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.3. Wykonawca ponosi

Odpowiedzialnosc za pełna obsługe geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementów robót okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Nastepstwa

Jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,

poprawione przez Wykonawce na własny koszt.

1.6.5. Decyzje

Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót beda oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a tak_e w normach i wytycznych.

1.6.6. Polecenia Inspektora Nadzoru

Dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez Wykonawce nie pózniej ni_ w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robót. Skutki

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

1.7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazków Wykonawcy nale_y opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo_liwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z

dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania

poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robót,

wyposa_enie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie

badan),

sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis

pomiarów, a tak_e wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposa_eniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie

próbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych

elementów robót.

1.7.2. Zasady kontroli jakosci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robót i stosowanych

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac w to

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałów oraz robót z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, _e roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z

umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je_eli

niedociagniecia te beda tak powa_ne, _e moga wpłynac ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u_ycie do robót badanych materiałów i

dopusci je do u_ytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych

materiałów.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i

robót ponosi Wykonawca.

1.7.3. Pobieranie próbek

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania próbek, opartych na zasadzie, _e wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mo_liwosc udziału w pobieraniu

próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac

dodatkowe badania tych materiałów, które budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materiały nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do

badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

1.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

SST, stosowac mo_na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

1.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z

wynikami badan jak najszybciej, nie pózniej jednak ni_ w terminie okreslonym w

programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

1.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich

wytwarzania. Do umo_liwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót

prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiałów i robót z

wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez

Wykonawce.

nspektor nadzoru mo_e pobierac próbki materiałów i prowadzic badania

niezale_nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je_eli wyniki tych badan wyka_a, _e

raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy

lub zleci niezale_nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub

dodatkowych badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania

próbek poniesione zostana przez Wykonawce.

1.7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo_e dopuscic do u_ycia tylko te wyroby i materiały, które:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, _e zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych,

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je_eli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spełniaja

wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST,

ka_da ich partia dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w

sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.7.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bie_aco i beda dotyczyc

przebiegu robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem załacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale_y wpisywac w szczególnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramów robót,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiorów robót,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami

klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robót,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je

przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedło_one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robót.

[2] Ksia_ka obmiarów

Ksia_ka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu ka_dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie

sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiałów, orzeczenia o jakosci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru robót. Winny

byc udostepnione na ka_de _yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na _yczenie Zamawiajacego.

1.8. OBMIAR ROBÓT

1.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z

dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksia_ki obmiarów.

Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robót podanych w

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Błedne dane zostana poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie

przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej płatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.8.2. Zasady okreslania ilosci robót i materiałów

Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i przedmiarze robót.

1.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Je_eli

urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie

posiadac wa_ne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w całym okresie trwania robót.

1.8.4. Wagi i zasady wdra	ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposa_enie, zapewniajac w sposób

ciagły zachowanie dokładnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru.

1.9. ODBIÓR ROBÓT

1.9.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale_nosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym

odbiorom:

odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po upływie okresu rekojmi

odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

1.9.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robót oraz ilosci tych robót, które w dalszym procesie realizacji

ulegna zakryciu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umo_liwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogólnego postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak ni_ w ciagu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentów zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i

uprzednimi ustaleniami.

1.9.3. Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót.

Odbioru czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu robót okreslonego w

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru

robót dokonuje Inspektor nadzoru.

1.9.4. Odbiór ostateczny (koncowy)

1.9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robót i

przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.9.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedło_onych dokumentów, wyników badan i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja

projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorów czesciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajacych i

robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniajacych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakosc wykonywanych robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja

projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc

wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

1.9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace

dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i

ew. uzupełniajace lub zamienne),

protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoły odbiorów czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksia_ki obmiarów (oryginały),

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem

zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na

przeło_enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoły odbioru i przekazania tych robót włascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robót.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.9.5. Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót

zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

„Odbiór ostateczny (koncowy) robót”.

1.10. PODSTAWA PŁATNOSCI

1.10.1. Ustalenia ogólne

Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota)

podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bedzie

uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania składajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartosc zu_ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyłaczeniem

podatku VAT.

1.10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1.10.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robót,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

opłaty/dzier_awy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawe_ników, barier,

oznakowan i drena_u,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

1.10.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i swiateł,

utrzymanie płynnosci ruchu publicznego.

1.10.2.3. Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.10.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji

ruchu ponosi Zamawiajacy.

1.11. PRZEPISY ZWIAZANE

1.11.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr

19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo_arowej (jednolity

tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z pózn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pózn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.

U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie

systemów oceny zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowa_nionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. –

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,

poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. – w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.12. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta_owych, (tom I,

II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

7. ROBOTY POKRYWCZE- CPV 45261400-8

7.1. Wstęp

7.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi remontu dachu

7.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

7.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i

elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obróbki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

B.10.04.00 Roboty murarskie

7.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

7.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

przedmiarem robót, SST i poleceniami inspektora nadzoru z ramienia zamawiającego

7.2. Materiały

7.2.1. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

7.2.2. Dachówka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

7.2.3. Łączniki

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty

ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

7.3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

7.4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

7.5. Wykonanie robót

7.5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek,

Wymagania ogólne:

1. równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit miedzy nią a łata

kontrolna o długości 3,0 m był nie większy ni_ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku

i nie większy ni_ 10 mm w kierunku równoległym,

2. podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

3. w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

4. łaty do wykonania podkładu powinny mięć przekrój min.38x50 mm,

5. łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować sie na

krokwiach,

6. rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

7. łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00.

7.5.3. Krycie dachówka ceramiczna

8. krycie dachówka przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane

przy temperaturze powyżej +5°C,

9. przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,

10. dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż_

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu

skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie

powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na

całej długości rzędu,

11. zamocowanie dachówek: co piata dachówka w rzędzie poziomym powinna być

przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub

bezpośrednio do łat,

12. pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.

7.5.4. Obróbki blacharskie

13. obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

14. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku,

lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

7.5.5. Rynny z PCV

15. rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w

odstępach nie większych niż 50 cm,

16. spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

17. rynny powinny mięć wpusty do rur spustowych,

7.5.4. Rury spustowe – PCV

20. rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach

nie większych niż 3 m,

21. uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

22. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury

_żeliwnej na głębokość kielicha.

7.6. Kontrola jakości

7.6.1. Materiały izolacyjne

1. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu

lub innym równo rzędnym dokumentem.

2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi

atestami wytwórcy.

4. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami

normy państwowej.

5. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować równie_ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.7. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa robót jest:

25. dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,

26. dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

7.8. Odbiór robót

7.8.1. Odbiór podłoża

27. badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

28. sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałka milimetrowa.

Prześwit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata nie powinien przekroczyć 5 mm.

7.8.2. Odbiór robót pokrywczych

29. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp

później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

30. podłoża (deskowania i łat),

31. jakości zastosowanych materiałów,

32. dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

33. dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

34. badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu..

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i polaczenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

35. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

36. sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale_y przeprowadzic przez naciecie i odrywanie

paska papy szerokosci nie wiekszej ni_ 5 cm, z tym _e pasek papy nale_y naciac nad

miejscem przyklejenia papy,

37. sprawdzenie szerokosci zakładów papy nale_y dokonac w trakcie odbiorów czesciowych i

koncowego przez pomiar szerokosci zakładów w trzech dowolnych miejscach na ka_de

100 m2. Dokładnosc pomiarów powinna wynosic do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

38. sprawdzenie prawidłowosci połaczen poziomych i pionowych,

39. sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub scian,

40. sprawdzenie prawidłowosci spadków rynien,

41. sprawdzenie szczelnosci połaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga byc montowane po sprawdzeniu dro_nosci przewodów

kanalizacyjnych.

7.9. Podstawa płatnosci

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.

Płaci sie za ustalona ilosc obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

42. przygotowanie,

43. zmontowanie i umocowanie w podło_u, zalutowanie połaczen,

44. uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Płaci sie za ustalona ilosc rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

45. przygotowanie,

46. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połaczen,

47. uporzadkowanie stanowiska pracy.

7.10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane

na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka

ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

54

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie.

Dachówki i gasiory dachowe. Badania.

8. KONSTRUKCJE DREWNIANE- CPV 45.2-9.1

8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

konstrukcji drewnianych- wymiana pokrycia dachu wraz z wymiana konstrukcji wiezby na budynku

istniejacym

8.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

8.1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace i majace na celu

wykonanie i monta_ konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robót wchodza:

Wykonanie nowej wiezby dachowej, przeglad istniejacych elementów wiezby, wymiana uszkodzonych

elementów wiezby, wykonanie podło_a z desek gr. 22 mm (zaimpregnowanych do stopnia NRO), łaczonych

wkretami do gotowego szkieletu drewnianego.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru

8.2. Materiały

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nale_y stosowac zgodnie z instrukcja ITB – Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy C30

według nastepujacych norm panstwowych:

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałosciowymi.

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni_sza tabela.

Oznaczenie

C30

Zginanie 33

Rozciaganie wzdłu_ włókien 0,75

Sciskanie wzdłu_ włókien 24

Sciskanie w poprzek włókien 7

Scinanie wzdłu_ włókien 3

Scinanie w poprzek włókien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Seki w strefie marginalnej 1/4 do ½

Seki na całym przekroju 1/4 do 1/3

Skret włókien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) głebokie

b) czołowe

1/2

1/1

Szerokosc słojów 6 mm

55

Oblina – niedopuszczalna

Krzywizna podłu_na

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubosci do 38 mm

10 mm – dla grubosci do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szerokosci do 75 mm

5 mm – dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosc 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistosc rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubosci i szerokosci elementu.

Nierównosc płaszczyzn – płaszczyzny powinny byc wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w

granicach odchyłek.

Nieprostopadłosc niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej ni_:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchyłki wymiarowe krawedziaków na grubosci i szerokosci nie powinny byc wieksze ni_ +3 mm i –

2 mm.

odchyłki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byc wieksze ni_ +3 mm i –2 mm.

8.2.2. Łaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nale_y stosowac: gwozdzie okragłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nale_y stosowac:

Sruby z łbem szesciokatnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Sruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nale_y stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod sruby

Nale_y stosowac:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nale_y stosowac:

Wkrety do drewna z łbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z łbem sto_kowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed działaniem ognia powinny byc

stosowane wyłacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed działaniem ognia.

8.2.3 Płyta OSB gr. 22 mm posiadajaca atest NRO o gestosci pozornej 600kg/m3 i wytrzymałosci na

zginanie w osi głównej 20MPa.

8.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny byc składowane na poziomym podło_u utwardzonym lub

odizolowanym od elementów warstwa folii.

Elementy powinny byc składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby

nie powodowac ich deformacji. Odległosc składowanych elementów od podło_a nie powinna byc mniejsza

od 20 cm.

2.3.2. Łaczniki i materiały do ochrony drewna nale_y składowac w oryginalnych opakowaniach w

zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed działaniem czynników

atmosferycznych.

8.2.4. Badania na budowie

Ka_da partia materiału dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora

Nadzoru.

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In_ynier.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza In_ynier wpisem do dziennika

budowy.

8.3. Sprzet

Do transportu i monta_u konstrukcji nale_y u_ywac dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien byc przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo_arowymi, zabezpieczone

od wpływów atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byc odebrane przez Inspektora Nadzoru.

8.4. Transport

Materiały i elementy moga byc przewo_one dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utrata statecznosci.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

8.5. Wykonanie robót

Roboty nale_y prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodków, które zapewnia

osiagniecie projektowanej wytrzymałosci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

8.5.1. Elementy wiezby:

Rozstaw i przekrój elementów wiezby powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchyłki:

w rozstawie krokwi do 3 cm w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długosci.

Murłata powinny byc kotwione w scianach nie rzadziej ni_ co 2.0 m. Uło_enie na podkładzie papy

izolacyjnej.

Łaczenie:

- płatwi srubami M12 na podkładkach stalowych,

- krokwi z murłata przy pomocy łaczników BMF krokwiowo- płatwiowych typ 210 przybijajac min. 7 szt.

gwozdzi karbowanych BMF 4*40 mm w ka_de ramie złacza ,

- mieczy z płatwia górna i słupami- srubami M12 na podkładkach stalowych.

8.5.2. Deskowanie pełne.

8.6. Kontrola jakosci robót

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

8.7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru sa:

– konstrukcja wiezby -ilosc m3 wykonanej konstrukcji.

– powierzchnia deskowania -powierzchnia wykonana w m2.

8.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych.

8.9. Podstawa płatnosci

Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

8.10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okragłego

i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1 System oznaczenia części złącznych.