OGÓLNE WYTYCZNE DO  WIAT PRZYSTANKOWYCH

- Opis techniczny wiaty przystankowej – 3 szt.

  - wiata powinna posiadać konstrukcję szkieletową z profili zamkniętych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo,

  - słupki pionowe konstrukcji nośnej ścian o wymiarach minimum 80 x 80 x 3 mm,

  - konstrukcja wiaty przystankowej wsparta na min. 4 nogach wsporczych kotwionych za pomocą fundamentów do podłoża,

  - ściany boczne wypełnione szybami ze szkła zespolonego laminowanego P-4 lub hartowanego o grubości 8mm [dopuszcza się dzielone w poziomie; - w dolnym pasie (1/3) wypełnienie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 3 mm,) w górnym pasie (2/3) wypełnienie szybami], mocowanie szyb do konstrukcji wiaty przystankowej powinno umożliwiać łatwą wymianę szyby w przypadku dewastacji,

  - ściana tylna wypełnienie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o grubości ok 3 mm,

  - wewnątrz wiaty powinna znajdować się ławka na całej długości o szerokości min. 300 mm, wykonana np. z polichlorku winylu (PCW)

  - pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego przyciemnianego minimum 8 mm grubości,

- Wymiary wiaty przystankowej.

- długość - 400 cm (plus, minus 20 cm),

- długość całkowita z dachem - 460 cm (plus, minus 20 cm),

- szerokość - 150 cm (plus 15 cm),

- szerokość całkowita z dachem - 210 cm (plus, minus 15 cm),

- wysokość - 220 cm (plus, minus 15 cm),

Szczegółowy wygląd wiaty należy uzgodnić z Zamawiającym.