Dokumentacja projektowa

Zadanie:

"Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Świętochłowice”         obejmujący następujące zadania:

1.„Remont nawierzchni ulicy Podhalańskiej w Świętochłowicach”.

2.„Remont nawierzchni ulicy Węglowej w Świętochłowicach w dwóch odcinkach”.

3.„Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Świętochłowicach na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do rejonu ul. Zielonej”.

4.„Remont drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ) w granicach miasta Świętochłowice Etap II 2015.”.

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 -7 Roboty budowlane

45233140 - 2 Roboty drogowe

45233142 - 6 Remonty w zakresie naprawy dróg

45233223 -8 Wymiana nawierzchni drogowej

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                     i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice sierpień 2015r.

Spis dokumentacji:

I. Opis techniczny,

II. Plan sytuacyjny lokalizacji uszkodzeń i remontu.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Przedmiotem zadania „Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Świętochłowice”  jest :

-„Remont nawierzchni ulicy Podhalańskiej w Świętochłowicach”- dz. Piaśniki

-„Remont nawierzchni ulicy Węglowej w Świętochłowicach w dwóch odcinkach.”- dzielnica Chropaczów

- „Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Świętochłowicach na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do rejonu ul. Zielonej.” – dzielnica Zgoda

-„Remont drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ) w granicach miasta Świętochłowice Etap II 2015.”- dz. Centrum.

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulic, usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, zwiększenie komfortu jazdy.

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r.

- przeglądu pięcioletniego dróg wykonanego w 2013r.

4. Stan istniejący i technologia naprawy.

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

4.2 Stan istniejący usytuowania w planie:

-„Remont nawierzchni ulicy Podhalańskiej w Świętochłowicach”- dz. Piaśniki

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy D (gminna)o szerokści 5,0 m zakończona ślepo. W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami. Na długości 50 m od skrzyżowania z ul. Chorzowską ulica posiada obustronny chodnik, natomiast na długości 90 m ulica posiada chodnik jednostronny oraz zjazdy na istniejące posesje. Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów ściekowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni ulicy.

-„Remont nawierzchni ulicy Węglowej w Świętochłowicach w dwóch odcinkach.”- dzielnica Chropaczów

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy D o średniej szerokości 5,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną obustronnymi krawężnikami, z obustronnymi lub jednostronnymi chodnikami  i zjazdami do posesji. W jezdni zlokalizowane są wpusty deszczowe oraz kanalizacja ogólnospławna.

- „Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Świętochłowicach na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do rejonu ul. Zielonej.” – dzielnica Zgoda

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy Z o średniej szerokości 7,1 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną obustronnymi krawężnikami, z jednostronnymi chodnikami i zjazdami. W jezdni zlokalizowane są wpusty deszczowe. Na przedmiotowej ulicy znajduje się sygnalizacja świetlna i zjazd do centrum handlowego i stacji paliw.

Kategoria obciążenia ruchem KR4.

„Remont drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ) w granicach miasta Świętochłowice Etap II 2015.”- dz. Centrum.

Stan istniejący na odcinku objętym opracowaniem DW 902 w swoim przekroju poprzecznym posiada dwie jezdnie trzypasowe z poboczem z betonu asfaltowego (pas awaryjny) rozdzielone pasem dzielącym. Droga ograniczona jest krawężnikami. Kategoria obciążenia ruchem KR6.

4.3 Stan istniejący nawierzchni jezdni dróg w ramach zadania „Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Świętochłowice”  jest :

- ulicy Podhalańska - stan zły  ( zapadnięcia jezdni, wystające wpusty i studnie kanalizacji deszczowej, ubytki w nawierzchni)

- ulicy Węglowa - stan zły ( liczne łaty, wymrożenia warstwy ścieralnej , zapadnięte włazy kanalizacyjne, wpusty ściekowe, nierówności, spękania)

- ulica Śląskiej od ronda im. Jana Pawła II do rejonu ul. Zielonej.” – stan zły

( koleiny, spękania, lokalne nierówności, zapadnięcia wpustów deszczowych, liczne łaty)

- droga wojewódzka DW 902 (DTŚ) – stan zły ( miejscowe ubytki, liczne pęknięcia siatkowe i podłużne (częściowo zabezpieczone), łaty, nierówności poprzeczne oraz nierówności w śladzie kół.

4.4. Technologia remontu nawierzchni ulic:

W celu poprawy stanu istniejącego zakłada się remont nawierzchni jezdni, polegający na wymianie warstw nawierzchni bez podnoszenia niwelety drogi.

Zakłada się naprawę w technologii na gorąco za pomocą gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanej mechanicznie.

Technika napraw nawierzchni jezdni ulic:

- usunięcie starych nawierzchni poprzez frezowanie

- ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych warstwa wiążąca ( dotyczy ul. Śląskiej)

- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych warstwa ścieralna odporna na deformacje trwałe SMA ( ul. Śląska) pozostałe nawierzchnie z betonu asfaltowego

Zakres robót:

1.ul. Podhalańska:

- frezowanie na średnią gł. 4 cm; ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych, ułożeniu warstwy ścieralnej gr 4 cm z betonu asfaltowego; wymiana krawężnika na długości 78 m (od strony ogródków)

2.ul. Węglowa

- frezowanie na średnią gł. 5 cm; mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych, ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5cm; wymiana krawężnika wg przedmiaru robót.

Powierzchnia przewidziana do remontu:

- odcinek od ul. Łagiewnickiej do budynku na ul. Węglowej 2 ( do progu zwalniającego) : remont jezdni o powierzchni 572 m²

- odcinek od skrzyżowania z ul. Jordanowską do ul. Sportowej: remont jezdni o powierzchni 1250 m² oraz chodniak o powierzchni 140 m².

3.ul. Śląska

- frezowanie na średnią gł. 8 cm; mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych, ułożeniu warstwy wiążącej gr 4 cm z betonu asfaltowego, ułożenia warstwy ścieralnej z SMA gr.4cm; wymiana krawężnika na długości 60 m strona prawa.

Powierzchnia jezdni przewidziana do remontu 1200m².

4. ul. DTŚ

- frezowanie na gł. 5cm; mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych, ułożeniu nawierzchni ścieralnej z BA gr.5cm; ułożenie taśmy spoinującej. Powierzchnia przewidziana do remontu 1750 m².

Dokładne fragmenty remontowanej nawierzchni będą wskazane w dniu przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.

II Lokalizacja robót.

1. Plan sytuacyjny lokalizacji uszkodzeń i remontu:

-ul. Podhalańska

-ul. Węglowa odc. od ul. Łagiewnickiej do ul. Węglowej 2;

-ul. Węglowa odc. od ul. Jordanowskiej do Sportowej;

-ul. Śląska na odcinku od rejonu ronda im. Jana Pawła II do rejonu ul. Zielonej;

-ul. DTŚ ( DW 902) – kierunek Katowice w km  20+080 – 20+330.