załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 2 do umowy

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zimowe utrzymanie

(Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania drogi)

## 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót i prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej tj. zapobieganiem  powstawania i likwidowania śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających, drogi wojewódzkiej DW 902 ( Drogowa Trasa Średnicowa ). zwanej dalej w skrócie „droga wojewódzka DW 902 ”.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem  opracowanym na potrzeby  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentem kontraktowym  przy zlecaniu, realizacji i odbiorze  robót i prac związanych z zimowym utrzymaniem drogi wojewódzkiej DW 902

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót i prac związanych z odśnieżaniem i  zwalczaniem śliskości zimowej  obejmujących :

- mechaniczne i ręczne usunięcie opadu śnieżnego zalegającego jezdnie, pobocze, miejsca postojowe oraz obiekty towarzyszące drodze.

- zapobieganie powstawaniu  śliskości zimowej,

- likwidację śliskości zimowej przy zastosowaniu środków chemicznych lub materiałów  uszorstniających

## 1.4. Określenia podstawowe

- Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

- Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

- Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.

- Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

- Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących .

- Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

- Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

- Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

- Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

- Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami   chemicznymi.

- Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa. Pługi odśnieżne dzielą się na: lekkie,  montowane na samochodach o ładowności do 6 t, średnie - montowane na  samochodach o ładowności od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o ładowności do 8 t z napędem na dwie lub więcej osi, ciężkie(w tym klinowe)  - montowane na  samochodach o ładowności ponad 8 t.

- Nośnik pługa - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieżny.

- Odkładnica - urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa.

- Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

- Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa.

- Odśnieżarka (pług wirnikowy) - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służące do odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok. 6 - 60 m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

- Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

- Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

- Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku  centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

- Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci: przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów, przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów, zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

- Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

- Śliskość  śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

- Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

- Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

- Nośnik - pojazd o napędzie spalinowym, na którym zamontowano sprzęt do usuwania śliskości.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami.

1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi jak również za urządzenia BRD – bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: azyle, wysepki, progi zwalniające, znaki drogowe, tablice drogowskazowe, pylony, separatory ruchu, słupki dyskryminujące oraz innych obcych urządzeń znajdujących się w obszarze prowadzonych prac i robót, tak aby nie doprowadzić swoim działaniem do ich zniszczenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wyżej wskazanych  instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego lub właściciela urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

# 2. materiały

Wykonawca przystępujący do realizacji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902 zobowiązany jest do zgromadzenia niezbędnej ilości materiałów koniecznych do realizacji zamówienia oraz uzupełniania na bieżąco zapasów, tak aby nie dopuścić do ich wyczerpania. Zapasy materiałów muszą wystarczać na co najmniej dwa tygodnie pracy. Zakup i magazynowanie materiałów należą do Wykonawcy. Za jakość zastosowanych materiałów odpowiada Wykonawca .

## 2.1. Materiały do zwalczania śliskości zimowej

Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami Zamawiającego i ST.

Do materiałów stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej należą :

- środki chemiczne: sól (chlorek sodu), sól drogowa, solanka, nawilżona sól,

- materiały uszorstniające w postaci kruszyw.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagań dla materiałów, sposobów badań i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

## 2.2. Sól (chlorek sodu), sól drogowa

Sól (chlorek sodu, NaCl) powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02.

(Uwaga: Nie zaleca się korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Sól (chlorek sodu). Sól spożywcza, która nie podaje żadnych wymagań dla soli drogowej).

Do celów zwalczania śliskości zimowej zaleca się stosować sól kamienną, która zawiera ziarna o wymiarach do 5 mm, wilgotność do 0,1% i zmienną ilość zanieczyszczeń. Można również stosować sól tzw. drogową, sól warzoną i sól morską.

Wskazane sole stanowią element technologii używanych przy zwalczaniu śliskości zimowej za pomocą soli drogowej, solanki, nawilżonej soli.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży atest lub deklarację zgodności z polską normą (PN-86/C-84081/02) soli używanej podczas realizacji zamówienia. Nie przedłożenie przez Wykonawcę wskazanych  dokumentów traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy.

## 2.3. Solanka

- Solanką może być roztwór wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:

- ługowania pokładów soli wodą,

- sztucznego wytwarzania w specjalnych urządzeniach.

- Solanka do celów zimowego utrzymania powinna mieć stężenie 20-25%.

- Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu  może być używana do bezpośredniego skrapiania nawierzchni lub jako środek nawilżający sól w rozsypywarkach.

- Możliwe jest też stosowanie roztworów wodnych innych chlorków: chlorku wapnia CaCl2 lub chlorku magnezu MgCl2.

## 2.4. Nawilżona sól

- Nawilżona (zwilżona) sól do posypywania nawierzchni powinna zawierać 30% solanki (roztworu NaCl lub CaCl2) o stężeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl.

- Wyjątkowo można zwilżać sól wodą, po akceptacji tego sposobu przez Zamawiającego.

- Zaleca się zwilżać sól bezpośrednio przed jej rozsypywaniem.

## 2.5. Materiały uszorstniające

- Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996,

- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996,

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli.

- Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

## 2.6.  Składowanie materiałów

Materiały stosowane do zwalczania, tj. zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub na tymczasowych składowiskach tak aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego. Magazyn tymczasowy powinien posiadać utwardzony plac, obramowany dookoła krawężnikiem, oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna mieć odpowiednią nośność. Podbudowa powinna być wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej, chudego betonu lub kruszywa łamanego o odpowiedniej grubości.

# 3. sprzęt

## 3.1. Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej i do odśnieżania.

Do odśnieżania  w zależności od grubości zalegającego śniegu można używać:

- pługi odśnieżne (lemieszowe, w tym klinowy),

- maszyny drogowe i budowlane,

- łopaty, szypry do śniegu oraz zbijaki do lodu

- Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających można stosować następujący sprzęt:

- rozsypywarki - piaskarki, solarki, dozujące i rozsypujące materiały,

- maszyny rozpryskujące do rozpryskiwania roztworów chlorków (alternatywnie) ,

- urządzenia współpracujące, np. ładowarki w składowiskach materiałów,

- wytwornica solanki (urządzenie do produkcji solanki).

Zakontraktowany i zaakceptowany przez Zamawiającego raz sprzęt do zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902 (pługo – piaskarko - solarki, pługi etc.) i jego nośniki muszą być zaangażowane w realizację zamówienia  przez cały okres trwania umowy. Dopuszcza się wyjątkowo (dla wypadków losowych) za pisemną zgodą Zamawiającego zmianę nośnika lub sprzętu w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem  zachowania wszystkich warunków technicznych w tym warunku, że będą to jednostki sprzętowe spełniające standardy emisji spalin minimum EURO 3.

## 3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości i do odśnieżania dróg

- Do rozsypywania środków chemicznych należy używać rozsypywarek doczepnych lub nakładanych na nośnik, dających gwarancję ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 5 do 30 g/m2, a materiałów uszorstniających lub ich mieszanin ze środkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 60 do 150 g/m2.

- Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających (solarki, piaskarki) muszą zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkości ruchu rozsypywarki. Solarki powinny być wyposażone w zbiorniki na solankę do zwilżania rozsypywanej soli. Zbiorniki te powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję.

- Rozsypywarki powinny zapewniać możliwość miejscowego zwiększenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego.

- Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili.

Pojazdy samochodowe używane do prac przy usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z przepisami  ustawy  z dnia 20.06.1997  Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn.  Dz. U. z 2012. 1137 z późn. zm.).

- Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego rozruchu, podczas którego należy sprawdzić:

- dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych - zamocowanie ich do nośnika),

- działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego,

- działanie urządzeń regulacyjnych,

- działanie urządzeń GPS.

- Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

- Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45o, barwy  na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

- Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu nad konstrukcją lemiesza. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.

- Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić w pługach i pługo-piaskarkach:

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- działanie mechanizmu podnoszenia,

- możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,

- działanie oświetlenia sygnalizacyjnego,

- działanie układu napędowego,

- działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

- krawędź robocza pługa winna być zakończona gumowym ostrzem

- działanie urządzeń GPS

## 3.2.1 Wymagania dla nośników i pługów odśnieżnych

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne. Konstrukcja nośnika powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.

## 3.3. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu i doświadczenie lub przeszkolenie (w gestii Wykonawcy) do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,

- sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku,

- sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:

a) sprawności  układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego,

b) układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

c) zaczepu nośnika,

d) oświetlenia pojazdu,

e) lampy błyskowej koloru żółtego

f) działanie urządzeń GPS

- Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.

- W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

- wykonywać na drodze ścisłe polecenia dyżurnego dyspozytora,

- obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

-  przestrzegać obowiązujących  przepisów ustawy  z dnia 20.06.1997  Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn.  Dz.   U. z 2012. 1137 z późn. zm.)  (Kodeks drogowy),

- zgłaszać dyżurnemu dyspozytorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości, zjawiska oraz skutki zjawisk pogodowych,

- natychmiast informować dyspozytora o wszelkich zaistniałych awariach sprzętu, przestojach spowodowanych usterkami pojazdu, urządzeń (rozsypywarek, pługów itp.) lub powodowanych trudnościami przejazdu,

- każda jednostka winna być wyposażona w telefon komórkowy, Wykonawca winien obowiązkowo podać do wiadomości Zamawiającemu informację o numerach telefonów kontaktowych (komórkowe) do wszystkich uczestniczących w akcji zima operatorów sprzętu.

- Po zakończeniu pracy należy sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

- 3.4. Wyposażenie pojazdów w urządzenia GPS

Wykonawca wyposaży pługo - piaskarko - solarki przeznaczone do realizacji zamówienia w urządzenia przeznaczone do satelitarnego monitorowania usługi (GPS) wraz z osprzętem umożliwiającym monitorowanie pracy rozsypywarki i położenia lemiesza pługu. Urządzenia GPS zamontowane będą na koszt Wykonawcy. Eksploatację i serwis przedmiotowych urządzeń zapewnia Wykonawca. Koszty eksploatacji i serwisu oraz dostarczenia oprogramowania Zamawiającemu, a także opłacenie licencji oprogramowania oraz ponoszenie należności finansowych wynikających z używania, aktualizacji oprogramowania i funkcjonowania przesyłu (transmisji danych) z GPS ponosi Wykonawca.

Wszystkie jednostki (pługo – piaskarko - solarki,  pługi etc.) wykonujące prace przy zimowym utrzymaniu muszą być wyposażone w system lokalizacji pojazdu GPS z wykorzystaniem technologii GPRS (pakietowa transmisja danych). Urządzenia GPS przesyłające dane o lokalizacji i pracy pojazdu (pługo – piaskarko – solarki ) lub pługa  powinny być zamontowane na stałe na pługo – piaskarko - solarkach lub w nośniku w przypadku samych pługów.

Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest:

a)  wyposażyć pracujące pługo – piaskarko - solarki w system GPS,

b) przekazać każdemu Zamawiającemu do jego siedziby do użytkowania udzieloną Wykonawcy przez producenta (usługodawcę) po 1 licencji na 1 stanowisko na korzystanie z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego pracę pojazdów przez cały okres trwania umowy.

c)  dostarczyć i zainstalować Zamawiającemu oprogramowanie, wraz z elektroniczną mapą drogowej trasy średnicowej

d) przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu w siedzibie Zamawiającego.

Program winien umożliwiać Zamawiającemu pozyskiwanie na bieżąco (podgląd on line) i historycznie – min. 30 dni wstecz - informacji dotyczących pracy pojazdów w zakresie podanym w wymaganiach technicznych dot. systemu GPS.

Program winien również umożliwiać:

- sporządzanie raportów dotyczących pracy posypywarki oraz pługu,

- wizualizację pokonanych tras na elektronicznej mapie,

- sporządzanie raportów określających długość pokonanych tras przez pojazdy oraz czas pracy pojazdów,

- na wniosek Zamawiającego przekazania płyty CD/DVD lub dokumentacji w wersji „papierowej” zawierające zarchiwizowane dane dotyczące realizacji umowy z dowolnego okresu realizacji przedmiotowej umowy

Na komputerze w siedzibach poszczególnych Zamawiających zostanie zainstalowane oprogramowanie pozwalające użytkownikowi dokładnie określić ma mapie pozycję pojazdu i prędkość w czasie rzeczywistym oraz odtworzyć historię przejechanej trasy. Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia,  czy pojazd znajduje się w pracy (sypie, płuży) czy jest to tylko przejazd  z podniesionym pługiem; nie wykonuje sypania. System musi umożliwiać ciągły monitoring pojazdów z dostępem do danych archiwalnych (przynajmniej 30 dni) z możliwością ich zarchiwizowania na komputerach w siedzibach Zamawiających.

Oprogramowanie ma pełnić funkcję mapy Drogowej Trasy Średnicowej , tak aby można było odszukać lokalizację dowolnie wybranego fragmentu Drogowej Trasy Średnicowej.

Ponadto Wykonawca robót i prac  musi utrzymywać i konserwować urządzenia własnym  kosztem i staraniem, co winno być potwierdzone protokołem dokonanego przeglądu. W trakcie trwania całego okresu obowiązywania umowy, celem zapewniania koordynacji oraz kontroli działań, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w okresie trwania umowy całodobowych dyżurów z możliwością łączności telefonicznej, faksowej, internetowej, a także satelitarnego systemu lokalizacji i kontroli pracy (GPS) pługo – piaskarko - solarek. W oparciu o system monitoringu GPS Wykonawca musi prowadzić komputerowy rejestr pracy pługo – piaskarko - solarek oraz pługów (trasa przejazdu + płużenie + sypanie).

Moduły monitoringu satelitarnego GPS zostają zamontowane przez Wykonawcę na pługo – piaskarko - solarkach oraz pługach na cały okres obowiązywania umowy tzn. po zakończeniu sezonu zimowego (w okresie od 01 kwietnia do 31 października)  moduł GPS nie zostanie z przedmiotowych maszyn odśnieżających (pługo – piaskarko - solarek ) oraz pojazdów pełniących rolę ciągników wymontowany.

W przypadku awarii lub uszkodzeniu, tak samych urządzeń monitoringu GPS lub też pojazdów (pługo – piaskarko – solarek)) przeznaczonych do zimowego utrzymania na których zamontowane zostały przez Wykonawcę  urządzenia do monitoringu satelitarnego GPS Wykonawca może  zastąpić w/w pojazdy oraz urządzenia GPS innymi sprawnymi. Pojazdy i sprzęt do zimowego utrzymania zamienne, przeznaczone  przez Wykonawcę muszą być wyposażone w sprawne urządzenia monitoringu GPS. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do udostępnienia Zamawiającemu (aktualnego sygnału płynącego z zamiennych urządzeń GPS lub tych samych urządzeń ponownie zamontowanych na zamiennych pojazdach do zimowego utrzymania) podglądu „on –line” transmitującego sygnały z przedmiotowych urządzeń GPS funkcjonujących na pługo – piaskarko - solarkach zamiennie podstawionych przez Wykonawcę do wykonywania usługi zimowego utrzymania  Drogowej Trasy Średnicowej . W tym celu Wykonawca niezwłocznie dokona wszelkich niezbędnych aktualizacji oprogramowania na stanowisku pracy (komputerze) należącym do Zamawiających do którego została mu udostępniona licencja na w/w oprogramowanie obsługujące monitoring GPS pługo – piaskarko – solarek oraz pługów wykonujących usługę zimowego utrzymania .

Czas naprawy lub wymiany urządzeń GPS na sprzęcie do zimowego utrzymania (pługo – piaskarko - solarkach lub pługach i ich nośnikach) nie może być dłuższy niż 96 godzin (4 dni) od momentu stwierdzenia usterek przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

Czas aktualizacji oprogramowania na stanowisku Zamawiającego po wykonaniu naprawy lub wymianie zdefektowanych urządzeń GPS nie może być dłuższy niż 48h.

Zamienny sprzęt do zimowego utrzymania powinien być podstawiony przez Wykonawcę w celu realizacji usługi zimowego utrzymania natychmiastowo.

W trakcie 4 dniowego okresu (96 godzin) przewidzianego na naprawę urządzeń sytemu monitoringu GPS oraz następnie 48h (łącznie w okresie 6dni lub 144h) przewidzianych na wykonanie aktualizacji oprogramowania obsługującego przedmiotowy monitoring GPS Wykonawca wyposaży nośniki sprzętu do zimowego utrzymania, pługo – piaskarko - solarki, pługi zamontowane na nośnikach samojezdnych w telefony komórkowe w zestawie głośnomówiącym, a następnie numer  tych telefonów zostaną przez niego przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Kierowcy wykonujący usługę zimowego utrzymania w tym okresie czasu, muszą posiadać stałą łączność telefoniczną odbywającą się poprzez te telefony z Zamawiającym.

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego w zakresie reagowania na sygnały dotyczące prowadzonych działań wynikające z monitorowania akcji zimowego utrzymania jezdni w systemie GPS lub przekazywane przez media i użytkowników dróg.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdów (pługo – piaskarko – solarek, pługów wraz z ich nośnikami) wyznaczonych przez Wykonawcę do zimowego utrzymania .

W razie zakwestionowania sprawności oraz stanu technicznego pojazdów (pługo – piaskarko – solarek, pługów wraz z ich nośnikami) Zamawiający ma prawo zażądać zmiany tych pojazdów na inne sprawne i nie budzące wątpliwości Zamawiającego, co do sprawności technicznej i funkcjonalnej. W razie nie dostosowania się Wykonawcy do żądań Zamawiającego dotyczących zamiany pojazdów na inne sprawne technicznie, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę pieniężną i może odstąpić od realizacji umowy z winy Wykonawcy.

# 4. wykonanie PRAC i ROBÓT

## 4.1. Prace przygotowawcze

W terminie dwóch (2 ) dni od dnia podpisania umowy zaleca się by Wykonawca przygotował niezbędny sprzęt, zapoznał się z przebiegiem drogi wojewódzkiej DW 902

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej DW 902 prowadzone będzie w standardzie I określonym  w poniższej tabeli :

| Standard | Opis standardu - stanu utrzymania jezdni (drogi, ulicy, chodnika, miejsc postojowych) | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu: | od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem (Zamawiającego), Dyżurnego-Dyspozytora lub powzięcia przez nich uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 1. Jezdnia odśnieżona na całej powierzchni – nawierzchnia czarna wolna od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody 2. Jezdnia posypana na całej powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem: - skrzyżowań z innymi ulicami, - skrzyżowań z liniami kolejowymi, - odcinków o pochyleniu >4%, - zatok autobusowych, - przejść dla pieszych. | Dotyczy jezdni i poboczy: - śnieg luźny może zalegać do 2 godz. - błoto pośniegowe może występować - 4 godz. - nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych.* | - gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - śliskość pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |

- * Nie dotyczy zasp powstałych na skutek odpłużenia jezdni ulic zalegających wzdłuż krawędzi (pobocza) jezdni.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi wojewódzkiej DW 902 zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyższej tabeli.

- Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego świadczenia usług zwalczania skutków opadów śniegu i śliskości zimowej również w trakcie opadów śniegu.

- Wykonawca w czasie opadów ciągłych jest zobowiązany do co najmniej dwukrotnego w ciągu 12 godzin odśnieżania i posypywania materiałami uszorstanijącymi każdej z jezdni DTŚ w godz. od 9:00 do 21:00 oraz 21:00 do 9.00 dnia następnego.

## 4.2. Korzystanie z obsługi meteorologicznej

- Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902  zaleca się korzystać z informacji o stanie pogody i kierunkach jej zmian. Informacje o pogodzie uzyskiwane są z biur prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), drogowych automatycznych stacji pomiarowych, zleca się korzystanie z informacji internetowych, oraz dokonywanie własnych obserwacji w trakcie prowadzenia czynnej akcji na drodze  wojewódzkiej DW 902. Ponadto Zamawiający deklaruje udzielanie informacji pogodowych oraz pomoc w tym zakresie jej pozyskiwania. Zaleca się korzystanie z serwisu internetowego: www.icm.meteo.edu.pl (www.meteo.pl), który zawiera szczegółową prognozę pogody dla bieżącej i trzech kolejnych dób dla każdego z Zamawiających..

- Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej zwykle zawierają;

- nazwę obszaru, którego dotyczą,

- okres ważności,

- przewidywane zjawiska atmosferyczne - rodzaj i natężenie opadów, wystąpienie zamieci, gołoledzi, mgły,

- przewidywany przebieg temperatury (wzrost lub spadek),

- przewidywany kierunek wiatru.

- Informacje lokalne, uzyskiwane są z pomiarów i obserwacji własnych służb drogowych, dotyczących obszarów lub odcinków dróg charakteryzujących się mikroklimatem. Informacje te oraz informacje od przedstawicieli Zamawiającego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowią podstawę przy podejmowaniu decyzji o dyspozycji sprzętu.

## 4.3. Okoliczności powstawania śliskości zimowej

- Przy zapobieganiu i likwidowaniu śliskości zimowej należy brać pod uwagę okoliczności jej powstawania.

- Gołoledź powstaje wtedy, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności:

- temperatura nawierzchni ujemna,

- temperatura powietrza - w granicach -6oC do + 1oC,

- względna wilgotność powietrza - większa od 85%

- Powstała w wyniku wystąpienia gołoledzi warstwa lodu jest równa.

- Lodowica występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i nawierzchni w jej górnej warstwie, następuje raptowne obniżenie temperatury poniżej 0oC. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystąpienia lodowicy powstała na jezdni warstwa lodu, przeważnie grubości kilku milimetrów, jest zwykle nierówna.

- Śliskość pośniegowa występuje, gdy po przejściu pługów odśnieżnych pozostała na jezdni drogi warstwa lub resztki śniegu zostają ubite i przymarzają do nawierzchni pod wpływem ruchu lub zmiennych warunków atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi tworzą się tylko niewielkie nierówności. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygodę ruchu, natomiast zwiększa niebezpieczeństwo poślizgu pojazdów.

- Śliskość  śniegowa występuje wtedy, gdy nie usunięty z nawierzchni śnieg pod wpływem ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje. W wyniku  ruchu pojazdów na tak powstałej warstwie śniegu tworzą się różnej głębokości koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza się w znacznym stopniu bezpieczeństwo i prędkość ruchu.

## 4.4. Zasady zwalczania śliskości zimowej, dobór materiałów i sprzętu przy zwalczaniu śliskości zimowej

- Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia robót i prac wynikają z obowiązującego standardu I.

- Standardowi zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania  śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

- Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z:

- ogólną wiedzą techniczną,

- wymaganiami  specyfikacji technicznej ( ST ),

- programem wykonania odśnieżania – ustalonym  z  Zamawiającym,

- bieżącymi poleceniami Zamawiającego.

- Technika odśnieżania drogi zależy od:

- szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,

- przyjętego I standardu utrzymania,

- rodzaju użytych do odśnieżania pługów.

- Odśnieżanie można prowadzić (zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i dyżurnego Wykonawcy):

- jednym pługiem,

- zespołem pługów.

- ręcznie za pomocą łopat i szyprów do śniegu

- Śnieg należy usuwać z jezdni:

- na prawe pobocze,

- na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa.

- Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót  w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności tj. każdy musi być wyposażony w czynny  nadajnik systemu nawigacji satelitarnej GPS, telefon komórkowy, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, ewentualnie łańcuchy na koła.  Wykonawca przekaże na bieżąco Zamawiającemu numery telefonów kierowców oraz innych pracowników czynnie zaangażowanych w prowadzenie robót zimowych. W przypadku występujących opadów śniegu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odśnieżania zespołem pługów – minimum 3 w każdym kierunku jazdy. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około 0,5 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić minimum 50 m. Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych organizację pracy należy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

- Tablica 1. Wydatki jednostkowe (dawki) materiałów chemicznych do posypywania zapobiegawczego oraz likwidacji cienkich warstw lodu i śniegu

| - Lp. | - Rodzaj działalności - i stan nawierzchni | - Temperatura - [oC] | - NaCl - [g/m2] | - Mieszaniny - NaCl z - CaCl2 - (MgCl2) - w proporcji - od 4 : 1 do - 3 : 1 - [g/m2] | - Mieszaniny NaCl z CaCl - (MgCl2) - w proporcji 2 : 1 - [g/m2] | - Środki niechemiczne - [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Zapobieganie powstaniu: | - do -2 | - do 15 | - - | - - |  |
|  |  | - -3  -6 | - 15 - 20 | - - | - - |  |
|  | - - oblodzenia | - -7  -10 | - 20 - 30 | - do 15 | - - | - - |
|  | - - gołoledzi | - < -10 | - - | - 15 - 20 | - - |  |
| - 2 | - Zapobieganie powstawaniu | - do -2 | - do 10 | - - | - - | - - |
|  | - śliskości | - -3  -6 | - 10 - 15 | - - | - - |  |
|  | - pośniegowej | - -7  -10 | - 15 - 20 | - do 15 | - - |  |
|  |  | - < -10 | - - | - 15 - 20 | - - |  |
| - 3 | - Likwidacja: | - do -2 | - do 20 | - - | - - | - 60 - 150 |
|  | - - gołoledzi - - oblodzenia | - -3  -6 | - 20 - 25 | - - | - - |  |
|  | - - śliskości - pośniegowej | - -7  -10 | - 25 - 30 | - do 20 | - - |  |
|  | - - pozostałości - świeżego opadu - śniegu po - przejściach pługów | - < -10 | - - | - 20 - 30 | - ok. 25 |  |

## 4.5. Zapobieganie powstaniu gołoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania śniegu do nawierzchni

- Zapobieganie powstaniu gołoledzi należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6oC do +1oC, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości drogi w ilości podanej w tablicy 1, poz. 1.

- Zapobieganie powstaniu lodowicy należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do +1oC, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody przed obniżeniem się temperatury powietrza poniżej 0oC,

- rozsypanie odladzających środków chemicznych, w ilości podanej w tablicy 1, poz. 1.

- Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni polega na rozsypaniu środków chemicznych w ilości podanej w tablicy 1, poz. 2 przed rozpoczęciem opadu śniegu.

## 4.6. Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu

- Warunkiem usunięcia z nawierzchni warstwy gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni środków chemicznych w ilości podanej w tablicy 1, poz. 3.

## 4.7. Likwidowanie opadu śniegu

- Świeży opad śniegu na jezdniach należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując je na nawierzchni, w ilości podanej w tablicy 1, poz. 3. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza się. Niecelowe jest stosowanie środków chemicznych przy opadach śniegu w temp niższej niż -150C

- Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm) powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-150 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać według zaleceń podanych w pkcie 2.10, zależnie od lokalnych warunków.

- Świeży opad śniegu na chodnikach oraz miejscach postojowych należy usuwać wyłącznie mechanicznie za pomocą pługów chodnikowych lub ręcznie za pomocą łopat i szyprów do śniegu.

- Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm) powinny być usuwane z nawierzchni chodników oraz miejsc postojowych mechanicznie za pomocą tzw. zbijaków do lodu, a następnie  tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki uszorstniające przez posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-150 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać według zaleceń podanych w tabeli powyżej, zależnie od lokalnych warunków.

## 4.8. Usuwanie śliskości na odcinkach jednojezdniowych oraz zjazdach i podjazdach

- Na odcinkach dwujezdniowych śliskość zimową należy usuwać na obydwu pasach ruchu jednocześnie przez dwie lub jedną rozsypywarkę.  Szerokość rozsypywania powinna pokrywać 0,9 szerokości jezdni.

- Posypywanie lewego pasa jezdni powinno następować w takiej odległości od jego krawędzi, aby rozsypywany materiał pokrywał wyłącznie jezdnię, a nie pas dzielący.

## 4.9. Usuwanie śliskości na obiektach mostowych

- Usuwanie śliskości na wiaduktach i estakadach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

## 4.10. Ograniczenie szkodliwości działania chlorków na środowisko

- W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wpływu chlorków na środowisko należy:

- przestrzegać zalecane ilości jednorazowego rozsypywania chlorków, podane w  tablicy 1,

- rozsypywać równomiernie na nawierzchni drogi środki do zwalczania śliskości zimowej,

- dążyć do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej,

- przestrzegać aby szerokość rozrzutu chlorku na jezdni sprzętem mechanicznym nie przekraczała 0,9 szerokości jezdni (na nie posypanej części jezdni likwidacja oblodzenia następuje wskutek spływów wytworzonego przy odladzaniu roztworu chlorku),

- stosować tylko w wyjątkowych wypadkach chlorek do topnienia śniegu na jezdniach jako samoistny sposób usuwania śniegu,

- nie stosować chlorku do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych, spękanych i zagrożonych przełomami; dopuszcza się, na nie spękanych nawierzchniach z betonów cementowych, stosować chlorki do zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej,

- nie przekraczać maksymalnej ilości środków chemicznych zużytych przy likwidacji śliskości na jezdniach, łącznie nie więcej niż 1 kg/m2 powierzchni jezdni podczas zimy w przeciętnych warunkach atmosferycznych i nie więcej niż 2 kg/m2 powierzchni jezdni podczas zimy o wyjątkowo nie sprzyjających warunkach atmosferycznych.

## 4.11. Prace porządkowe

Zasypane śniegiem lub pokryte lodem kratki ściekowe muszą być na bieżąco oczyszczane w sposób umożliwiający swobodny spływ wody do wpustów odwodnienia ulicznego oraz swobodny dostęp w celu oczyszczenia co jest objęte  utrzymaniem zimowym.

Czyszczenie wpustów oraz przykanalików nie jest objęte zimowym utrzymaniem.

Zawyżone poboczna należy ściąć w celu umożliwienia właściwego odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni.

Po zakończenia okresu zimowego zalegający przy krawędziach jezdni, na mostach i wiaduktach materiał uszarstniający musi być uprzątnięty.

  - Wywożenie śniegu

Wywożenie nagromadzonego śniegu z drogi wojewódzkiej DW 902  nie jest objęte zimowym utrzymaniem.

  - Termin realizacji zamówienia

Zamawiający planuje zimowe utrzymanie  drogi wojewódzkiej DW 902  w okresie  5 miesięcy  przy założeniu , że  termin realizacji zimowego utrzymania drogi rozpocznie się od dnia  01.11.2013 i trwać będzie do dnia 31.03.2014. Doba realizacji zamówienia rozpoczyna się o godzinie 9.00, a kończy się o godzinie 9.00 dnia następnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu trwania zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902 w zależności od warunków atmosferycznych z dokładnością do jednego dnia. Skrócenie lub wydłużenie realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku ustąpienia lub wydłużenia się okresu zimowego w stosunku do dnia planowanego rozpoczęcia lub zakończenia.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług zimowego utrzymania drogi na całej jej długości ( dla wszystkich czterech miast)  poprzez telefoniczne i potwierdzone drogą elektroniczną pierwsze zgłoszenie przez któregokolwiek z Zamawiających, zaś zakończyć świadczenie usług na skutek telefonicznego i potwierdzonego drogą elektroniczną zawiadomienia przez Zamawiającego który jako ostatni zgłosi zakończenie świadczenia usług. (wszyscy czterej zamawiający muszą zgłosić zakończenie świadczenia usług Wykonawcy).

  - Sposób realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać nawierzchnię  drogi wojewódzkiej DW 902  zgodnie z ustalonym standardem.

W przypadku wystąpienia dodatnich temperatur lub braku opadów śniegu Zamawiający zastrzega sobie prawo, w każdej chwili, do czasowego odwołania akcji zima, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie oraz faksem lub pocztą elektroniczną.

W przypadku odwołania akcji zima Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałej gotowości do natychmiastowego rozpoczęcia robót i prac  związanych z zimowym utrzymaniem drogi wojewódzkiej DW 902 zgodnie z ustalonym standardem.

W przypadku ponownego przywołania akcji zima Wykonawca przystępuje natychmiast ( maksymalnie do 60 minut) do realizacji zamówienia  pełnym stanem sprzętowym i osobowym.

  - Zaplecze techniczne i łączność

W celu prowadzenia  sprawnego, zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902 Wykonawca  uruchomi, czynny całą dobę, Punkt Dyspozytorski zlokalizowany na terenie jednego z Zamawiających lub w promieniu do 15 km od siedziby jednego z Zamawiających wyposażony w sprawne urządzenia tj:  telefon, faks, komputer z dostępem do poczty elektronicznej oraz internetu.  Dodatkowo Punkt Dyspozytorki należy wyposażyć w termometr, higrometr oraz barometr.

Wykonawca zapewni całodobowy dyżur dyspozytora - dyżurnego w celu umożliwienia natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz koordynowania pracy sprzętu. Dyżurny zobowiązany jest do ciągłego monitorowania warunków atmosferycznych oraz do stałej łączności ze wszystkimi uczestniczącymi w akcji pojazdami.

Wykonawca udostępni na bieżąco wszystkie numery telefonów, zapewni stałą łączność: Punktu Dyspozytorskiego, Dyżurnego-Dyspozytora, operatorów sprzętów  oraz kierowców biorących czynny udział w utrzymaniu zimowym.

Wykonawca prowadzić będzie stały podgląd na sytuację panującą w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania

drogi wojewódzkiej DW 902  poprzez wyposażenie we własnym zakresie  pojazdów przeznaczonych do realizacji akcji w urządzenia nawigacji satelitarnej GPS przeznaczone do 24h monitoringu wykonywanej usługi.

# 5. kontrola jakości PRAC i ROBÓT

## 5.1. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego wykaz określający zamierzony sposób wykonywania zamówienia, możliwości kadrowe i plan organizacji robót.

## 5.2. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2.

## Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań i pomiarów | - Częstotliwość badań |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Akceptacja programu zwalczania śliskości zimowej | - 1 raz |
| - 2 | - Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych (jeśli zostały powierzone Wykonawcy) | - 1 raz |
| - 3 | - Sprawdzenie wykonania likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania. | - ocena ciągła |

- Zasady kontroli i oceny robót i prac przy usuwaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu obejmują:

- osiągnięty efekt stwierdzony podczas kontroli w terenie,

- w razie potrzeby kontrolę świadczonych usług, na podstawie raportów dziennych i bieżącej analizy pochodzącej z systemu GPS ,

- wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania,

- wyrywkową kontrolę  odpłużania.

Kontroli podlegać będzie także  ilość i praca sprzętu przeznaczonego do wykonania prac i robót   zimowego utrzymania prowadzona na bieżąco.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika sprawującego nadzór i kontrolę nad sprawnym prowadzeniem prac i robót. Pracownik zobowiązany jest stawić się na każde telefoniczne wezwanie każdego z Zamawiających do przeprowadzenia wspólnej kontroli prowadzonych prac w terminie do 60 minut od chwili powiadomienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W razie nie przystąpienia do kontroli pracownika upoważnionego przez Wykonawcę do sprawowania nadzoru i kontroli nad należytym wykonaniem prac i robót  w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego lub zupełnego nie stawienia się w/w pracownika na przedmiotową kontrolę Zamawiający naliczy Wykonawcy stosowną karę umowną. Ponadto nie stawienie się osoby upoważnionej przez Wykonawcę do przeprowadzania czynności kontrolnych (osoby wymienionej w umowie) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub w ogóle nie stawienie się tej osoby na kontrolę wyznaczoną przez Zamawiającego będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i będzie podstawą do wystawienia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego upomnienia.

W nagłych sytuacjach przedstawiciel Zmawiających, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Centrum Zarządzania Kryzysowego,  upoważniony jest do przywołania Wykonawcy w każdym czasie - na podstawie telefonicznego polecenia przekazanego do punktu dyspozytorskiego, następnie wpisem do dziennika kontroli przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

Jednostki wymienione powyżej  tj. Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego są organami upoważnionym przez Zamawiającego do przeprowadzania kontroli nad należytym wykonaniem robót i prac.  Jednostki te mogą kontrolę sprawować samodzielnie lub wspólnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Codzienna ocena realizacji usług zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902 będzie dokonywana przez inspektora nadzoru Zamawiającego przede wszystkim poprzez kontrole wizualne przeprowadzane w terenie oraz w razie potrzeby poprzez monitorowanie usługi przy pomocy systemu GPS i dotyczyć będzie:

-oceny w terenie osiągnięcia odpowiednich wymaganego standardu zimowego utrzymania

-terminu rozpoczęcia i zakończenia działań

W przypadkach stwierdzenia uchybień Zamawiający naliczy karę określoną w umowie niezależnie od ograniczenia zapłaty do faktycznie wykonanego zakresu usług.

Zamawiający przeprowadzi kontrolę robót lub wyrywkową kontrolę wraz z przedstawicielem Wykonawcy lub wraz z przedstawicielem wykonawcy i przedstawicielem w/w jednostek. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie. Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół oraz ewentualna dokumentacja fotograficzna.

Protokół kontroli oraz wpisy do dziennika kontroli będą podstawą do naliczania kar za nie wywiązania się Wykonawcy z robót.

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z utrzymania pożądanego przez Zamawiającego standardu drogi wojewódzkiej DW 902   np. z uwagi na szczególnie trudne warunki atmosferyczne Zamawiający określi w protokole z kontroli aktualny stan utrzymywanej nawierzchni

# 6. obmiar Robót i PRAC

## 6.1. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową  jest m2 powierzchni  zwalczania skutków  opadów śniegu i śliskość zimową. Rozliczanie robót prowadzone będzie według cen jednostkowych oraz na podstawie powierzchni DTŚ odrębnie dla każdego miasta, zgodnie z ofertą Wykonawcy za każde 100m2 na dobę. Rozliczanie zamówienia  następować będzie powykonawczo za  każdą dobę prowadzonej akcji w oparciu o ceny jednostkowe z oferty jedynie w przypadku osiągnięcia wymaganego standardu.

# 7. odbiór robót I PRAC

## 7.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Roboty i prace uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie kontrole w terenie dały wyniki pozytywne.

- 7.2. Protokołowanie odbioru wykonanych robót

- Odbiór wykonanych robót i prac musi być udokumentowany podpisanym przez przedstawiciela każdego z Zamawiających oraz Wykonawcę  protokołem odbioru wykonanych robót.  Podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru wykonanych robót   oraz zweryfikowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy stanowi  podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (VAT). Kosztorys powykonawczy oraz protokół odbioru wykonanych robót  należy złożyć do weryfikacji oraz pisemnego zatwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

# 8. podstawa płatności

## 8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Cena jednostki obmiarowej

- Płatność ustala się na podstawie obmiaru należycie  wykonanych robót i prac oraz cen jednostkowych za każdą dobę prowadzonej czynnej akcji. Każdego 5 dnia następnego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu obmiar robót w formie tabelarycznego zestawienia wraz z protokołem  odbioru wykonanych robót celem akceptacji. Obmiar robót uzupełniony o odpowiednie ceny jednostkowe wraz z wyliczeniem wartości robót dla każdej pozycji  łącznie, stanowić będzie kosztorys powykonawczy.  Na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego oraz obustronnie podpisanego  protokołu odbioru wykonanych robót, Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego w 3 egzemplarzach fakturę (VAT) wraz z kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru wykonanych robót.  Rozliczanie robót nastąpi raz w miesiącu.