## załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 1 do umowy

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia letnie utrzymanie

(Specyfikacja techniczna letniego utrzymania drogi)

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej

Przedmiotem  specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót i prac związanych z letnim  oczyszczaniem nawierzchni  drogi wojewódzkiej DW 902 ( Drogowa Trasa Średnicowa ) zwanej dalej w skrócie „droga wojewódzka DW 902 ”.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  jest dokumentem  opracowanym na potrzeby  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentem  kontraktowym  przy zlecaniu,  realizacji oraz  odbiorze robót i prac związanych z letnim oczyszczaniem  nawierzchni  drogi wojewódzkiej DW 902 .

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i prac związanych z wykonaniem i odbiorem robót  i prac czyszczenia  ( zamiatania ) nawierzchni  drogi wojewódzkiej DW 902.  Czyszczenie (zamiatanie)  nawierzchni  drogi polega na mechanicznym usunięciu ( zamiataniu ) z całej szerokości drogi zanieczyszczeń w postaci kurzu, piasku, błota, pyłu, śmieci, odpadków pozostawionych przez użytkowników drogi oraz naniesionych przez koła pojazdów i wiatr łącznie z bieżącym  wywozem i utylizacją zebranych zanieczyszczeń  na  ręcznym oczyszczaniu miejsc tam gdzie użycie sprzętu było nie możliwe, oczyszczaniu cieków przykrawężnikowych, usuwaniu  wszelkie zanieczyszczeń  z powierzchni krat ściekowych,  spłukiwaniu  drogi  w porze letniej.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni - usunięcie, przy użyciu odpowiednich narzędzi, zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i prac

Wykonawca robót  i prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i prac oraz ich zgodność z  ST, wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz poleceniami Zamawiającego.

1.5.1. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót i prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego:

W okresie trwania umowy Wykonawca będzie:

a) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół miejsca prowadzenia robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1.Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2.Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych  pyłami lub substancjami toksycznymi,

  - zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,

  - zanieczyszczenia terenów odpadami zgromadzonymi w trakcie realizacji umowy.

b) Składowanie i wywóz zebranych zanieczyszczeń z oczyszczania winno odbywać się na legalne składowisko odpadów przyjmujące ten rodzaj odpadów.

2.Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

1.5.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi jak również za urządzenia BRD – bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: azyle, wysepki, znaki drogowe, tablice drogowskazowe, pylony, separatory ruchu, słupki dyskryminujące oraz innych obcych urządzeń znajdujących się w obszarze prowadzonych robót, tak aby nie doprowadzić swoim działaniem do ich zniszczenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wskazanych powyżej  instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego lub właściciela urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Ponieważ teren realizacji zamówienia obejmuje również teren zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, spowodowane jego działaniem.

1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia  Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych bez odpowiedniego zabezpieczenia i spełnienia odpowiednich wymogów.

Pracownicy wykonujący prace w trakcie ręcznego oczyszczania  muszą być wyposażeni w kamizelki ochronne koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi i rękawice ochronne.

Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe  zgodnie z  przepisami ustawy  z dnia 20.06.1997  Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn.  Dz. U. z 2012. 1137 z późn. zm.).

# 2. materiaŁy

## 2.1.  Materiały stosowane przy oczyszczaniu nawierzchni

2.1.1.Woda

Przy oczyszczaniu nawierzchni  drogi można stosować każdą czystą studzienną lub wodociągową wodę. Natomiast nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieci, roślinność wodna, odpady przemysłowe, odpady kanalizacyjne itp.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Sprzęt do oczyszczenia nawierzchni

Wykonawca przystępujący do oczyszczenia nawierzchni, w zależności od zakresu robót, powinien dysponować następującym sprzętem  wraz z obsługą:

a) zamiatarka uliczna do czyszczenia dróg (samojezdna lub jako zestaw – ciągniony przez samochód przystosowany do gromadzenia śmieci z dróg) – zamiatającą bezpylnie, na mokro, o szerokości zamiatania powyżej 2000 mm - minimalna ilość trzy ( 3 ) sztuki

b) polewarką do polewania i zmywania dróg o pojemności zbiornika nie mniejszej niż 8000l i szerokości mycia powyżej 2000 mm – minimalna ilość dwie ( 2 )  sztuki

c) przyrządów ręcznych, jak szczotki, grace, łopaty, miotły, itp.

- Przy stosowaniu szczotek mechanicznych preferowane są urządzenia minimum dwuszczotkowe. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. Preferuje się użycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek wyposażonych w pochłaniacze pyłów, jeżdżące z prędkością max 15 km/h.

Zakontraktowany i zaakceptowany przez Zamawiającego raz sprzęt do letniego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902   i jego nośniki muszą być zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy. Dopuszcza się wyjątkowo (dla wypadków losowych)  za pisemną zgodą Zamawiającego zmianę nośnika lub sprzętu w trakcie trwania umowy lecz przy zachowaniu wszystkich warunków technicznych w tym warunku,  że będą to jednostki sprzętowe spełniające standardy emisji spalin minimum EURO 3.

3.2. Wyposażenie pojazdów w urządzenia GPS

Wykonawca wyposaży zmywarko - zamiatarki przeznaczone do realizacji usługi letniego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902   w urządzenia przeznaczone do satelitarnego monitorowania usługi (GPS) wraz z osprzętem umożliwiającym monitorowanie pracy szczotek czyszczących i zraszania wodą. Wskazane urządzenia  GPS zamontowane będą na koszt Wykonawcy. Eksploatację i serwis przedmiotowych urządzeń zapewnia Wykonawca. Koszty eksploatacji i serwisu oraz dostarczenia oprogramowania Zamawiającemu, a także opłacenie licencji oprogramowania oraz ponoszenie należności finansowych wynikających z używania, aktualizacji oprogramowania i funkcjonowania przesyłu (transmisji danych) z GPS ponosi Wykonawca.

Wszystkie jednostki (zmywarko - zamiatarki,  maszyny czyszczące) wykonujące prace przy letnim utrzymaniu

drogi wojewódzkiej DW 902  muszą być wyposażone w system lokalizacji pojazdu GPS z wykorzystaniem technologii GPRS (pakietowa transmisja danych). Urządzenia GPS przesyłające dane o lokalizacji i pracy pojazdu (zmywarko – zamiatarki) lub maszyny czyszczącej  powinny być zamontowane na stałe na zmywarko - zamiatarkach lub w nośniku w przypadku samych maszyn czyszczących.

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest:

a)  wyposażyć pracujące na drodze wojewódzkiej DW 902  zmywarko – zamiatarki w system GPS, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do niniejszego opisu

b) przekazać do siedziby każdego z Zamawiających do użytkowania udzieloną Wykonawcy przez producenta (usługodawcę) po 1 licencji na 1 stanowisko na korzystanie z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego pracę pojazdów przez cały okres trwania umowy,

c)  dostarczyć i zainstalować Zamawiającemu oprogramowanie, wraz z elektroniczną mapą Drogowej Trasy Średnicowej,

d) przeszkolić co najmniej  10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu w siedzibie Zamawiającego.

Program winien umożliwiać Zamawiającemu pozyskiwanie na bieżąco (podgląd on line) i historycznie – min. 30 dni wstecz - informacji dotyczących pracy pojazdów w zakresie podanym w wymaganiach technicznych dot. systemu GPS.

Program winien również umożliwiać:

- sporządzanie raportów dotyczących pracy zmywarko - zamiatarki oraz maszyn czyszczących

- wizualizację pokonanych tras na elektronicznej mapie

- sporządzanie raportów określających długość pokonanych tras przez pojazdy oraz czas pracy pojazdów.

- sporządzanie raportów zawierających nazwy ulic, na jezdniach których realizowana była usługa letniego utrzymania

- żeby na wniosek Zamawiającego Wykonawca przekazał Zamawiającemu płyty CD/DVD lub dokumentację w wersji „papierowej” zawierające zarchiwizowane dane dotyczące realizacji umowy  w zakresie  letniego utrzymania  z dowolnego okresu realizacji przedmiotowej umowy

Na komputerze w siedzibie Zamawiającego zostanie zainstalowane oprogramowanie pozwalające użytkownikowi dokładnie określić ma mapie pozycję pojazdu i prędkość w czasie rzeczywistym oraz odtworzyć historię przejechanej trasy. Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia,  czy pojazd znajduje się w pracy (czyści, zrasza) , czy jest to tylko przejazd  z podniesionymi szczotkami; nie wykonuje oczyszczania. System musi umożliwiać ciągły monitoring pojazdów z dostępem do danych archiwalnych ( przynajmniej 30 dni) z możliwością ich zarchiwizowania na komputerach w siedzibie Zamawiającego.

Oprogramowanie ma pełnić funkcję mapy Drogowej Trasy Średnicowej , tak aby można było odszukać lokalizację dowolnie wybranej części Drogowej Trasy Średnicowej .

Ponadto Wykonawca  musi utrzymywać i konserwować urządzenia własnym  kosztem i staraniem, co winno być potwierdzone protokołem dokonanego przeglądu, który ma być przeprowadzony do końca miesiąca  obowiązywania umowy.

W trakcie trwania całego okresu obowiązywania umowy, celem zapewniania koordynacji oraz kontroli działań, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w okresie trwania umowy całodobowych dyżurów z możliwością łączności telefonicznej, faksowej, internetowej, a także satelitarnego systemu lokalizacji i kontroli pracy (GPS) zmywarko i zamiatarek. W oparciu o system monitoringu GPS Wykonawca musi prowadzić komputerowy rejestr pracy zmywarko – zamiatarek oraz maszyn czyszczących (trasa przejazdu + czyszczenie + zraszanie).

Moduły monitoringu satelitarnego GPS zostają zamontowane przez Wykonawcę na zmywarko – zamiatarkach oraz maszynach czyszczących na cały okres obowiązywania umowy letniego utrzymania  moduł GPS nie zostanie z przedmiotowych maszyn czyszczących (zmywarko – zamiatarek lub zamiatarek) oraz pojazdów pełniących rolę ciągników wymontowany.

W przypadku awarii lub uszkodzeniu, tak samych urządzeń monitoringu GPS lub też pojazdów (zmywarko zamiatarek) przeznaczonych do letniego utrzymania, na których zamontowane zostały przez Wykonawcę  urządzenia do monitoringu satelitarnego GPS Wykonawca może  zastąpić w/w pojazdy oraz urządzenia GPS innymi sprawnymi. Pojazdy i sprzęt czyszczący zamienne, przeznaczone  przez Wykonawcę muszą być wyposażone w sprawne urządzenia monitoringu GPS. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do udostępnienia Zamawiającemu (aktualnego sygnału płynącego z zamiennych urządzeń GPS lub tych samych urządzeń ponownie zamontowanych na zamiennych pojazdach do letniego utrzymania) podglądu „on –line” transmitującego sygnały z przedmiotowych urządzeń GPS funkcjonujących na zmywarko – zamiatarkach zamiennie podstawionych przez Wykonawcę do wykonywania usługi letniego utrzymania

drogi wojewódzkiej DW 902. W tym celu Wykonawca niezwłocznie dokona wszelkich niezbędnych aktualizacji oprogramowania na stanowisku pracy (komputerze) należącym do zamawiającego do którego została mu udostępniona licencja na w/w oprogramowanie obsługujące monitoring GPS zmywarko – zamiatarek wykonujących usługę letniego utrzymania Drogowej trasy Średnicowej  sprzęcie do letniego utrzymania (zmywarko – zamiatarkach lub maszynach czyszczących) nie może być dłuższy niż 96 godzin (4 dni) od momentu stwierdzenia usterek przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

Czas aktualizacji oprogramowania na stanowisku Zamawiającego po wykonaniu naprawy lub wymianie zdefektowanych urządzeń GPS nie może być dłuższy niż 48h.

Zamienny sprzęt czyszczący powinien być podstawiony przez Wykonawcę w celu realizacji usługi letniego utrzymania natychmiastowo.

W trakcie 4 dniowego okresu (96 godzin) przewidzianego na naprawę urządzeń sytemu monitoringu GPS oraz następnie 48h (łącznie w okresie 6dni lub 144h) przewidzianych na wykonanie aktualizacji oprogramowania obsługującego przedmiotowy monitoring GPS Wykonawca wyposaży nośniki sprzętu do letniego utrzymania, zmywarko – zamiatarki, maszyny czyszczące w telefony komórkowe w zestawie głośnomówiącym, a następnie nr tych telefonów zostaną przez niego przekazane do dyspozycji zamawiającego. Kierowcy wykonujący usługę letniego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902 z ramienia Wykonawcy, w tym okresie czasu, muszą posiadać stałą łączność telefoniczną odbywającą się poprzez te telefony z Zamawiającym.

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego w zakresie reagowania na sygnały dotyczące prowadzonych działań wynikające z monitorowania i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902 w systemie GPS lub przekazywane przez media i użytkowników dróg.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdów (zmywarko – zamiatarek) wyznaczonych przez Wykonawcę do letniego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902 .

W razie zakwestionowania sprawności oraz stanu technicznego pojazdów (zmywarko – zamiatarek) Zamawiający ma prawo zażądać zmiany tych pojazdów na inne sprawne i nie budzące wątpliwości Zamawiającego, co do sprawności technicznej i funkcjonalnej. W razie nie dostosowania się Wykonawcy do żądań Zamawiającego dotyczących zamiany pojazdów na inne sprawne technicznie, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę pieniężną i może odstąpić od realizacji umowy z winy Wykonawcy.

# 4. transport

## 4.1. Transport materiałów

- 1.Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń należy użyć odpowiedniego środka transportowego, ewentualnie z przykrywaną skrzynią (w przypadku zanieczyszczeń o nieprzyjemnym zapachu i zanieczyszczeń sypkich). Składowanie i wywiezienie  zebranych zanieczyszczeń  musi odbywać się na legalne składowisko odpadów przyjmujących ten rodzaj odpadów.

2.Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Zasady oczyszczenia nawierzchni

- Sposób oczyszczenia nawierzchni powinien być zgodny z ST.

- 5.1.1 Termin realizacji zamówienia

Zamawiający planuje letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej DW 902 w okresie 7 miesięcy  przy założeniu,  że termin realizacji letniego utrzymania  drogi rozpocznie  się od dnia  01.04.2014 i trwać będzie do dnia 31.10.2014. Czyszczenie  DTŚ na całym jej przebiegu (na terenie wszystkich miast) prowadzone będzie  jeden raz  w tygodniu, w tym samym dniu, ustalonym wspólnie przez przedstawicieli każdego z Zamawiających.  Zamawiający zastrzegają sobie prawo do zmiany częstotliwości świadczenia usługi oraz interwencyjnego wykonywania oczyszczania również w sezonie zimowym w przypadku sprzyjających warunków pogodowych.

- 5.1.2 Sposób realizacji zamówienia

- Roboty i prace letniego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 902  powinny  być wykonane  w sposób nie utrudniający funkcjonowania ruchu kołowego.  Pojazdy uczestniczące w  oczyszczaniu   drogi wojewódzkiej DW 902 muszą mieć czynny  uruchomiony system nawigacji satelitarnej GPS wraz z osprzętem dodatkowym.  Pojazdy powinny poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. W przypadku powodowania zatorów spowodowanych przemieszczaniem się pojazdu czyszczącego (zamiatarki) kierujący powinien w miarę możliwości  zjechać pojazdem na pobocze lub zatokę autobusową i umożliwić rozładowanie zatoru. Ocenę warunków ruchowych i sposób zachowania pozostaje w gestii kierującego pojazdem czyszczącym (zamiatarką).

- W szczególnych przypadkach tj. długotrwałych  opadów deszczu Zamawiający może odstąpić od  harmonogramu  oczyszczania i może wstrzymać realizację zamówienia.

- Przez długotrwałe opady deszczu rozumie się ciągłe opady deszczu utrzymujące się w okresie kolejnych 6 godzin .

- O wstrzymaniu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie oraz za pośrednictwem faksu.   Wznowienie realizacji zamówienia  nastąpi po telefonicznym i pisemnym (faks)) potwierdzeniu przez Zamawiającego. Ponowna realizacja musi nastąpić najpóźniej następnego dnia   po dniu w którym Wykonawca otrzymał informację o wznowieniu  prac.

Przy oczyszczaniu nawierzchni należy:

- oczyścić całą powierzchnię jezdni w tym powierzchnię martwych pól, zatok autobusowych i postojowych, utwardzonych wysepek, azyli dla pieszych, a także opasek przyjezdniowych

- przewidzieć konieczność ręcznego oczyszczania fragmentów jezdni wszędzie tam gdzie użycie samojezdnego sprzętu będzie  nie możliwe.

Spłukiwanie wodą  drogi  odbywać się będzie w porze letniej  w upalne  bezdeszczowe  dni  tj.  gdy temperatura powietrza o godz. 17.00 wynosić będzie 28oC lub więcej , na  każdorazowe zlecenie  przez Zamawiającego.

5.1.3. Zaplecze techniczne i łączność

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o lokalizacji Punktu Dyspozytorskiego, dokładny adres, numery telefonów kontaktowych, numer faksu, adres  e - mail. Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi pracami wraz z numerami telefonów kontaktowych.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu stałą łączność telefoniczną z kierowcami pojazdów.

## 5.2. Wykonanie robót czyszczenia nawierzchni

5.2.1.Dobór sprzętu do czyszczenia

Dobór sprzętu powinien być dostosowany do warunków robót. Przy jego doborze można brać pod uwagę, że:

- szczotki stalowe, z piassawy lub włosia, włókien syntetycznych i miotły służą przede wszystkim do ręcznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

- szczotki mechaniczne (oczyszczarki) można stosować do oczyszczania większych powierzchni, zwłaszcza podbudów i nawierzchni o dużej spoistości,

- dmuchawy pneumatyczne lub sprężarki oczyszczające za pomocą sprężonego powietrza dobrze pracują w miejscach, gdzie zależy na szybkim i dokładnym oczyszczeniu powierzchni suchych i nie pokrytych stwardniałym błotem oraz przy wydmuchaniu materiału wypełniającego szczeliny,

- maszyny do spłukiwania wodą lub prądownice wodne pożądane są do oczyszczenia zabłoconych i wilgotnych odcinków drogi,

- zamiatarki próżniowe i odkurzacze przemysłowe szczególnie wskazane są ze względów sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawierają pyły substancji trujących i szkodliwych dla organizmu człowieka (pyły krzemionkowe bądź pyły higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone),

- sprzęt drobny, np. grace stalowe i oskardy służą do odspajania suchego, zbitego błota, a łopaty do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy krawężnikach ulicznych itp.

5.2.2.Czyszczenie nawierzchni

Oczyszczenie cieków przykrawężnikowych można wykonać:

- ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły lub  urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń,

- mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy stosowaniu szczotek pracujących „na sucho”.

Ze ścieków, oprócz zanieczyszczeń luźnych, Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp.

Usunięte zanieczyszczenia należy załadować na dowolne środki transportowe i wywieźć na składowisko odpadów.

Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików nie wchodzi w zakres robót związanych z letnim czyszczeniem nawierzchni drogi  Natomiast do obowiązku Wykonawcy należy usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych w tym zalegających liści szczególnie w okresie jesiennym.

5.2.3.Czyszczenie nawierzchni, a otaczające środowisko.

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca się uwzględniać wpływ robót na aspekty środowiskowe, przy czym:

- nie pożądane jest stosowanie szczotek bez pochłaniaczy pyłu oraz bez natrysku wodnego (np. szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do ciągników rolniczych), ze względu na powstawanie dużej ilości kurzu, unoszącego się w powietrzu,

- ze względu na narażanie pracowników na przebywanie w tumanach kurzu, zawierającego dużo pyłów mineralnych i krzemionki, należy unikać ręcznego oczyszczania i zamiatania za pomocą mioteł lub szczotek z piassawy,

- oczyszczanie prądem wody można stosować tylko wtedy, gdy zapewniony jest odpływ wody brudnej do miejsc nie zagrażających bezpośrednio zanieczyszczeniom wód płynących i stojących,

- powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być zwilżane (zraszane) wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu. Jeśli zamiatana powierzchnia nie może być zwilżona (zroszona), w pobliżu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie powinno być innych stanowisk pracy,

- czyszczenie sprężonym powietrzem powinno rozpoczynać się od krawędzi położonej od strony nawietrznej (z której wieje wiatr) i prowadzić stopniowo w kierunku przeciwległej krawędzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duża ilość kurzu, większa niż przy czyszczeniu szczotką mechaniczną i z tego powodu czyszczenie sprężonym powietrzem dopuszcza się przede wszystkim na odcinkach poza obrębem osiedli i miast.

5.2.4.Usunięcie zebranych zanieczyszczeń

Zebrane  zanieczyszczenia należy ładować do:

- dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

- pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące i wywieźć je na składowisko odpadów.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót i prac

W czasie wykonywania robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania nawierzchni, zwracając uwagę na:

- osiągnięty efekt stwierdzony podczas kontroli w terenie,

- poprawność zastosowanego sprzętu czyszczącego,

- sposób wykonywania robót oczyszczających,

- nie zagrażanie otaczającemu środowisku przez roboty oczyszczające,

- właściwy sposób wywożenia zebranych zanieczyszczeń.

Zamawiający w razie potrzeby kontrolować będzie za pomocą systemu GPS lokalizację sprzętu, stan pracy

## 6.2. Kontrola wykonanych robót i prac

- Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

- stan czystości jezdni, ścieków przykrawężnikowych ,

- czystość powierzchni położonych w pobliżu miejsca robót, np. poboczy, na które czasowo składano zanieczyszczenia -- brak pozostałości zebranych zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione na składowisko odpadów.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika sprawującego nadzór i kontrolę nad sprawnym prowadzeniem prac. Pracownik zobowiązany jest stawić się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli prowadzonych prac w terminie do 60 minut od chwili powiadomienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W razie nie przystąpienia do kontroli pracownika upoważnionego przez Wykonawcę do sprawowania nadzoru i kontroli nad należytym wykonaniem usług   w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego lub nie stawienia się w/w pracownika na przedmiotową kontrolę Zamawiający naliczy Wykonawcy stosowną karę umowną. Ponadto nie stawienie się osoby upoważnionej przez  Wykonawcę do przeprowadzania czynności kontrolnych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i będzie podstawą do wystawienia Wykonawcy pisemnego upomnienia.

W nagłych sytuacjach, dyżurny: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego, upoważniony jest do przywołania Wykonawcy w każdym czasie - na podstawie telefonicznego polecenia przekazanego do punktu dyspozytorskiego, następnie wpisem do dziennika kontroli przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

Jednostki powyżej wymienione tj, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego są organami upoważnionym przez Zamawiającego do przeprowadzania kontroli nad należytym wykonaniem usług zamówienia. Wskazane jednostki mogą  kontrolę sprawować samodzielnie lub wspólnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Codzienna ocena realizacji usług letniego utrzymania nawierzchni drogowej  drogi wojewódzkiej DW 902  będzie dokonywana przez inspektora nadzoru Zamawiającego przede wszystkim poprzez kontrole przeprowadzane w terenie oraz poprzez monitorowanie usługi przy pomocy systemu GPS i dotyczyć będzie:

- jakości i kompleksowości wykonanych usług i efektu

- terminu rozpoczęcia i zakończenia działań

W przypadkach stwierdzenia uchybień Zamawiający naliczy karę określoną w umowie niezależnie od ograniczenia zapłaty do faktycznie wykonanego zakresu usług.

Zamawiający przeprowadzi kontrolę robót lub wyrywkową kontrolę wraz z przedstawicielem Wykonawcy lub wraz z przedstawicielem Wykonawcy i przedstawicielem w/w jednostek. Wyniki kontroli odnotowane będą w „ dzienniku kontroli”.  W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół oraz ewentualna dokumentacja fotograficzna i filmowa.

Protokół kontroli oraz wpisy do dziennika kontroli będą podstawą do naliczania kar za nie wywiązania się Wykonawcy z robót.

# 7. obmiar ROBÓT I PRAC

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru  robót podano w m2

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową dla zamówienia letniego utrzymania nawierzchni drogowej  drogi wojewódzkiej DW 902   jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia nawierzchni drogi. Rozliczenia robót prowadzone będą według  cen jednostkowych zgodnie z ofertą Wykonawcy za każde 100m2 oczyszczenia nawierzchni drogi obejmuje wszystkie czynności jakie musi wykonać Wykonawca w tym robocizna bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami i narzutami,  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytków i transportu na teren realizacji zamówienia ,ewentualne oznakowanie robót, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, wykonanie oczyszczenia nawierzchni, cieków przykrawężnikowych, zebranie i wywóz zanieczyszczeń wraz z kosztem utylizacji, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 8. odbiór ROBÓT i PRAC

- Rozliczanie robót i prac  następować będzie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę obmiaru robót.

- 8.1. Protokołowanie odbioru wykonanych robót i prac

- Odbiór wykonanych  robót i prac objętych przedmiotem zamówienia  musi być udokumentowany stosownym  podpisanym przez przedstawiciela każdego Zamawiającego oraz Wykonawcę  protokołem odbioru  wykonanych robót.  Podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru wykonanych robót oraz zweryfikowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy wykonanych robót Stanowic będzie podstawę  do wystawienia przez Wykonawcę faktury (VAT).

- Kosztorys powykonawczy oraz protokół odbioru wykonanych robót  należy złożyć do weryfikacji oraz pisemnego zatwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Wynagrodzenie za wykonane roboty i prace  nastąpi na podstawie obmiaru robót oraz kosztorysu powykonawczego.

- Każdego 5 dnia następnego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  obmiar robót w formie tabelarycznego zestawienia i protokół odbioru wykonanych robót  celem akceptacji. Obmiar robót uzupełniony o odpowiednie ceny jednostkowe wraz z wyliczeniem wartości dla każdej pozycji  łącznie, stanowić będzie kosztorys powykonawczy. Na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego oraz na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru  wykonanych robót, Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego w trzech ( 3 ) egzemplarzach fakturę (VAT) wraz z kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru wykonanych robót . Rozliczanie robót nastąpi raz w miesiącu.