Umowa o dzieło nr …………………….

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów fragmentu geodezyjnej szczegółowej

osnowy wysokościowej miasta Świętochłowice zgodnie z zasadami określonymi w

rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352). Szkic

osnowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. W szczególności należy:

a) zinwentaryzować wszystkie punkty wysokościowe będące przedmiotem pomiaru,

b) pomierzyć dwukrotnie odcinki niwelacyjne pomiędzy sąsiednimi punktami,

wysokościowymi  - w kierunku głównym i powrotnym. Liczba stanowisk niwelatora

przy pomiarze odcinka niwelacji powinna być parzysta, aby na punktach końcowych

była obserwowana ta sama łata. Przy pomiarze w kierunku powrotnym łaty zmienia się

tak, aby na punktach końcowych ustawić inną łatę niż ta, która była obserwowana

podczas pomiaru w kierunku głównym,

c)  przestrzegać zasady aby długości celowych nie były większe niż 50 m. Celowe dłuższe

mogą być stosowane tylko przy przechodzeniu przez przeszkody. Różnica długości

celowych na stanowisku nie może być większa niż 1 m,

d) przestrzegać zasady aby na każdym stanowisku przewyższenie było wyznaczone

dwukrotnie a różnica między dwoma wyznaczeniami nie przekraczała  2 mm,

e) pomiar wykonywać z taką dokładnością aby różnica dwukrotnego pomiaru odcinka

niwelacyjnego, obliczona z pomiarów w kierunku głównym i powrotnym, nie  była

większa niż 6√R mm, gdzie R oznacza długość odcinka w km,

f) pomiar wykonywać z taką dokładnością aby odchyłka zamknięcia poligonu

niwelacyjnego, wyznaczona z wartości pomierzonych, nie była większa niż 6√F mm,

gdzie F określa długość obwodnicy poligonu w km,

g) skompletować całość dokumentacji będącej wynikiem pomiarów w formie operatu

technicznego.

3. Wykonawca zapewnia, że:

a) w przypadku gdy nie posiada uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych

funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii o których mowa w art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze

zmianami) tzn. ,,geodezyjne pomiary podstawowe”, ustanowi kierownika prac

posiadającego takie uprawnienia,

a) instrumenty i przymiary używane podczas wykonywanych prac mają przeprowadzone

podstawowe i okresowe badania techniczne na zasadach określonych w ustawie z dnia

11.05.2001 r. Prawo o miarach ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1069 ), co powinien potwierdzić

odpowiednimi dokumentami,

b) przed rozpoczęciem pomiarów i po ich zakończeniu, a także w przypadku zaistnienia

podejrzeń co do zmiany wartości parametrów technicznych instrumentów i przymiarów,

wykona dodatkowe pomiary sprawdzające

c) w trakcie pomiaru zapewni obsługę codzienną i sprawdzenie sprzętu pomiarowego

d) pomiar niwelacji będzie wykonywany przy dobrej widoczności i spokojnym obrazie łat,

po gruncie lub nawierzchni zapewniającej stabilność statywu i łat,

e) celowe będą przebiegały w środowisku jednakowym pod względem temperatury,

wilgotności, nasłonecznienia i pokrycia terenu oraz z dala od obiektów wydzielających

ciepło,

f) celowe będą przebiegały nad powierzchnią terenu na wysokości nie mniejszej niż 1 m a w

terenie falistym nie mniejszej niż 0,6 m

g) jako punkty przejściowe przy pomiarze odcinka niwelacyjnego będą służyły sferyczne

trzpienie żabek niwelacyjnych

h) średni błąd pomiaru osnowy nie będzie większy niż 4 mm/km a błąd wysokości punktu

po wyrównaniu nie będzie większy niż 0,01 m.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac podzielonego na pięciodniowe

etapy, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy

b) przekazywania Zamawiającemu, uwierzytelnionych przez kierownika prac o którym

mowa w  § 1 ust. 3 lit. a, wyników prac najpóźniej następnego dnia po zakończeniu

każdego etapu. Przez wyniki prac należy rozumieć:

- sprawozdanie,

- ostateczne przewyższenia pomierzonych odcinków niwelacji,

- długości pomierzonych odcinków niwelacji podane w metrach

- dzienniki pomiarowe.

§ 3

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

§ 4

1. Termin wykonania prac – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

2. W razie opóźnienia  spowodowanego przez Zamawiającego termin wykonania prac

przesuwa się o czas trwania tego opóźnienia.

§ 5

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy dwuletniej gwarancji obejmującej przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wykonywania przedmiotowych prac geodezyjnych a także prawidłowość:

- przeprowadzonej analizy materiałów wyjściowych,

- wykonanych obliczeń,

- wykonanych pomiarów terenowych,

- sporządzonej dokumentacji stanowiącej skład operatu technicznego z wykonanych prac.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt usterki, które zostały stwierdzone po odbiorze prac, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o takich usterkach.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy,

b) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania prac bez uzasadnionych

przyczyn oraz nie kontynuuje prac, pomimo wezwania Zamawiającego,

c) w przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni

roboczych,

d) w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy o których mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4.

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty zaistnienia przesłanek o

których mowa w ust. 1.

3. W przypadku odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach określonych

w ust. 1 pkt. a, strony wspólnie ustalą zakres wykonanego przedmiotu umowy i ustalą

wynagrodzenie Wykonawcy za prace wykonane do czasu odstąpienia Zamawiającego od

niniejszej umowy.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Zamawiający przeprowadzi ostateczną kontrolę prac w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletnych wyników pomiarów. Kontrola będzie polegała na wyrównaniu obserwacji w sposób ścisły, metodą najmniejszych kwadratów. Warunkiem odbioru prac jest osiągnięcie dokładności o których mowa w § 1 ust.3 lit. h.

§ 8

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w

wysokości  ………... zł netto (słownie: ……………………………….) / ………….. zł brutto

(słownie: …………………………………………) za całość wykonanych prac..

§

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury

Zamawiającemu.

2. Wystawienie faktury nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości prac oraz po kontroli

wykonanych prac przeprowadzonej przez Zamawiającego a także po dokonaniu

wszystkich ewentualnych poprawek  przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru

podpisanego bez zastrzeżeń.

3. Zamówienia dokonuje się na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami).

4. Środki na sfinansowanie zlecenia będą pochodzić z dotacji celowych  przewidzianej n na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Dział 710, Rozdział 71013 § 4300.

Środki zostały uwzględnione w  planie wydatków budżetowych na rok 2015.

§ 10

- W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości

- 0.5 % kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w terminie:

- realizacji umowy,

- usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze prac,

- usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji,

- wynikającym z § 2 niniejszej umowy.

- 20% kwoty wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rezygnacji Wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania

przewyższającego karę umowną.

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być sumowane.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła osobom trzecim.

§ 13

W przypadku zaistnienia między stronami sporu na tle wykonania niniejszej umowy, niedającego się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                                   Wykonawca