§ 12

Dla poszczególnych terenów położonych w granicach jednostki urbanistycznej „B” ustala się:

1. Dla terenu o symbolu B1 – (0,9393 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

U – tereny zabudowy usługowej.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

KDw - tereny dróg wewnętrznych,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania).

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie rozwijane, plan utrzymuje istniejące oraz wprowadza nowe przeznaczenia oraz rozwija nowe formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z dróg 1KDg i 22KDw,

d) zabudowa w granicy działki i granicy terenu (dotyczy fragmentu granicy północnej),

e) zagospodarowanie przedpoli zabudowy mieszkaniowo usługowej i usługowej jako fragmentów zaliczanych do przestrzeni publicznych,

f) zachowanie i uzupełnienie zieleni istniejącej,

g) teren lub jego część przynależy do obszaru przestrzeni publicznych.

3.2) zakazy:

a) lokalizacja wolnostojących garaży i budynków gospodarczych w granicy z terenami KD,

b) zabudowy w granicy od strony południowej i zachodniej,

3.3) dopuszczenia:

a) zachowanie istniejących budynków,

b) wyburzenie istniejących obiektów,

c) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę obiektów o ile nie narusza to pozostałych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych,

d) wygrodzenie nieruchomości ogrodzeniem transparentnym (siatki itp.) od strony drogi 23KDw,

e) wygrodzenie nieruchomości ażurowymi ogrodzeniami od strony pozostałych granic terenu.

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz – maks.50 %,

b) Pb – min. 40 %,

c) In od 0,4 do 0,8,

d) zabudowa 3 kondygnacyjna (K) do 12 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5% lub dwuspadowy o nachyleniach 20-45,

f) wyprzedzające wykonanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej (wraz z bilansem w granicy terenu), poprzedzającej wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę (uzgadniane z wydającym ww. decyzję).

2. Dla terenu o symbolu B2.1 – (2,3547 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

U – tereny zabudowy usługowej,

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

KG - tereny parkingów i garaży,

KDw - tereny dróg wewnętrznych,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania) bez budynków.

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie rozwijane, plan utrzymuje istniejące oraz wprowadza nowe przeznaczenia oraz rozwija nowe formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd z dróg 1KDg, 17KDw, 21KDw i 22KDw,

d) zagospodarowanie przedpoli zabudowy mieszkaniowo usługowej i usługowej jako fragmentów zaliczanych do przestrzeni publicznych,

e) obiekty infrastruktury technicznej (również na działkach wydzielonych) lokalizować bezpośrednio przy drodze i wygradzać,

f) dla dopuszczonego zagospodarowania KG wprowadzenie zieleni wysokiej izolacyjnej,

3.2) zakazy:

a) utrzymanie istniejącej substandardowej zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) lokalizacja garaży i wolnostojących budynków gospodarczych i pomocniczych,

c) ograniczanie komunikacji wewnętrznej do dróg istniejących,

d) grodzenie nieruchomości, poza wydzielonymi nieruchomościami pod obiekty infrastruktury technicznej,

3.3) dopuszczenia:

a) zabudowa w granicy działki i granicy terenu,

b) zachowanie istniejących budynków,

c) wyburzenie istniejących obiektów,

d) dodatkowe funkcje usługowe w parterach.

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.50 %,

b) Pb – min. 30 %,

c) In od 0,4 do 0,8,

d) zabudowa 5 kondygnacyjna (G) do 18 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%.

3. Dla terenu o symbolu B2.2 – (2,3321 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

U – tereny zabudowy usługowej,

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

KDw - tereny dróg wewnętrznych,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania) bez budynków.

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie istniejące, plan utrzymuje istniejące przeznaczenie i zagospodarowanie z dopuszczeniem jego uzupełnienia i lokalnych zmian,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z dróg 3KDg i 21KDw,

d) wprowadzenie zieleni wysokiej izolacyjnej,

3.2) zakazy:

a) utrzymanie istniejącej substandardowej zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) lokalizacja garaży wolnostojących budynków gospodarczych i pomocniczych,

3.3) dopuszczenia:

a) zabudowa w granicy działki i granicy terenu,

b) zachowanie istniejących budynków,

c) wyburzenie istniejących obiektów,

d) dodatkowe funkcje usługowe w parterach,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.50 %,

b) Pb – min. 30 %,

c) In od 0,8 do 2,0,

d) zabudowa 5 kondygnacyjna  (K) do 18m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%.

4. Dla terenu o symbolu B2.3 – (1,3776 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

KG - tereny parkingów i garaży,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

ZP4 - zieleń o charakterze izolacyjnym,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania) bez budynków.

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie istniejące, plan utrzymuje istniejące przeznaczenie i zagospodarowanie z dopuszczeniem jego uzupełnienia i lokalnych zmian,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z drogi 17KDw i 21KDw,

d) wprowadzenie zieleni wysokiej izolacyjnej,

e) wygrodzenie terenu co najmniej od strony granicy z terenem B2.4,

f) docelową likwidację budynków na osi ulicy 21KDw  z przeznaczeniem terenu na ZP2,

3.2) zakazy:

a) utrzymanie istniejącej substandardowej zabudowy i zagospodarowania terenu,

3.3) dopuszczenia:

a) zabudowa w granicy działki i granicy terenu,

b) zachowanie istniejących budynków,

c) wyburzenie istniejących obiektów,

d) możliwość obsługi terenu z łącznika pomiędzy odcinkami drogi 18KDw i 22KDw.

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.40 %,

b) Pb – min. 30 %,

c) In od 0,1 do 0,4,,

d) zabudowa 1 kondygnacyjna (G) do 4 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%.

5. Dla terenu o symbolu B2.4 – (2,4033 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

ZP1 – parki,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

US – tereny usług sportu,

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania).

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie projektowane, plan zmienia zagospodarowanie i wprowadza nowe przeznaczenia i formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla stref: SE-1, SE-2.2, SP-1 (część),

c)  dojazd bezpośredni z drogi 18KDw,

d) uporządkowanie istniejących i projektowania nowych elementów zieleni parkowej,

e) utrzymanie istniejącego zróżnicowanej krajobrazowo topografii, z jednoczesnym planowym ukształtowaniem terenów poprzez dowóz i plantownie kontrolowanego materiału ziemnego i gruntu rodzimego,

f) rehabilitacja i rozbudowa istniejącego uzbrojenia niezbędnego do realizacji dopuszczonego przeznaczenia,

g) zachowanie zasady integracji z istniejącymi i planowanymi ścieżkami pieszymi i rowerowymi oraz terenami B2.2,

h) utrzymanie i rewitalizacja istniejącego zbiornika (i jego otoczenia) wraz z uregulowaniem stosunków wodnych i oczyszczeniem, z przystosowaniem go do funkcji rekreacyjnych, wędkarstwa itp.,

i) zachowanie istniejącej wartościowej zieleni,

j) ochrona fauny i flory środowiska wodnego,

k) rekultywacja terenu,

l) wykonanie nowych ścieżek dookoła zbiornika wraz z powiązaniem z istniejącymi i projektowanymi ścieżkami rekreacyjnymi,

m) realizacja oświetlenia parkowego, elementów małej architektury,

n) wygrodzenie terenu na granicy z terenem B2.3,

3.2) zakazy:

a) brak,

3.3) dopuszczenia:

a) organizację imprez masowych,

b) lokalizacja obiektów sportowych i rekreacji tj. korty tenisowe, tory do jazdy na wrotkach itp. wraz z budynkami towarzyszącymi,

c) lokalizacja ścieżek zdrowia, placów zabaw, ścieżek pieszych i rowerowych,

d) lokalizacja obiektów okazjonalnych towarzyszących lub związanych z funkcjami wypoczynku i rekreacji tj. namioty, sceny, podesty, widownie itp.,

e) wydzielanie i grodzenie działek w przypadku lokalizacji jednoznacznie zdefiniowanych obiektów sportowych tj. korty tenisowe, ogrody jordanowskie itp. czy infrastruktury,

f) wyznaczenie w sąsiedztwie drogi 18KDw, pasa terenu szerokości 20-30 m, w którym istnieje możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i zagospodarowania sezonowego lub okazjonalnego (wraz z zagwarantowaniem stałego podłączenia do infrastruktury technicznej, co najmniej: woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna),

g) lokalizacja funkcji ogólnodostępnych, wkomponowanych w docelowe zagospodarowanie terenu,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.10 %,

b) Pb – min. 85 %,

c) In od 0,0 do 0,1,

d) zabudowa 1 kondygnacyjna  (G) do 4 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%,

f) wyprzedzające wykonanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej (wraz z bilansem w granicy terenu), poprzedzającej wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę (uzgadniane z wydającym ww. decyzję).

6. Dla terenu o symbolu B3.1 – (1,0501 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

ZP5  - zieleń urządzona,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania).

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie rozwijane, plan utrzymuje istniejące oraz wprowadza nowe przeznaczenia oraz rozwija nowe formy zagospodarowania,

b)   teren przeznaczony na różne formy zieleni urządzonej w tym ogródki działkowe,

c)   ustalenia dla stref: SE-1, PP-1 i PP-2, SE- 2.2, SP-1 (część),

c)  dojazd bezpośredni z dróg 18KDw i 23KDw,

d)  generalne utrzymanie podziałów na działki istniejące (z dopuszczeniem lokalnych zmian oraz łączenia działek sąsiednich),

3.2) zakazy:

a) zakazuje się lokalizacji obiektów powyżej 20 m2,

3.3) dopuszczenia:

a) zabudowa w głębi działki, towarzysząca ogrodom działkowym lub zieleni urządzonej,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.10 %,

b) Pb – min. 85 %,

c) In od 0,0 do 0,1,

d) zabudowa 1kondygnacyjna  (K) do 4 m,

e) dwuspadowy o nachyleniach 20-45 stopni lub  wielospadowy o nachyleniach 20-45 stopni.

7. Dla terenu o symbolu B3.2 – (1,0096 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

UD - tereny usług komunikacyjnych,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

U – tereny zabudowy usługowej,

KG – tereny parkingów i garaży,

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

ZP4 – zieleń o charakterze izolacyjnym,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania).

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie projektowane, plan zmienia zagospodarowanie i wprowadza nowe przeznaczenia i formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z dróg 18KDw i 19KDw,

d) uporządkowanie poszczególnych działek,

e) wygrodzenie na granicy z terenem B3.1,

e) nasadzenie drzew i krzewów pełniących funkcję izolacyjną od strony B3.1,

f) utrzymanie ogólnodostępnego przejścia pieszego na granicy terenów B3.1 i B3.2 bez prawa grodzenia,

3.2) zakazy:

a) lokalizacja obiektów substandardowych powodujących zmianę charakteru otoczenia i obniżających jego estetykę,

b) lokalizacja, wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych i innych niż budynki główne dla dopuszczonej na terenie działalności od strony granicy terenu i drogi 2KDg,

3.3) dopuszczenia:

a) scalanie lub nowe podziały nieruchomości,

b) lokalizacja stacji paliw, salonów samochodowych itp. w ramach przeznaczenia UD,

c) zabudowa w granicy działek,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.50 %,

b) Pb – min. 40 %,

c) In od 0,1 do 0,8,

d) zabudowa 2 kondygnacyjna (G) do 10 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5% lub dwuspadowy o nachyleniach 20-45 stopni.

8. Dla terenu o symbolu B3.3 – (0,9219ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

U – tereny zabudowy usługowej,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania).

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie projektowane, plan zmienia zagospodarowanie i wprowadza nowe przeznaczenia i  formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z dróg 19KDw i 20KDw,

d) uporządkowanie poszczególnych działek,

3.2) zakazy:

a) docelowe utrzymanie istniejącej substandardowej zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) lokalizacja, wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych i innych niż budynki główne dla dopuszczonej na terenie działalności od strony granicy terenu i drogi 2KDg,

3.3) dopuszczenia:

a) scalanie lub nowe podziały nieruchomości,

b) lokalizacja stacji paliw, salonów samochodowych itp. w ramach przeznaczenia U ,

c) zabudowę w granicy terenu,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.50 %,

b) Pb – min. 40 %,

c) In od 0,1 do 0,8,

d) zabudowa 2 kondygnacyjna (G) do 10 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5% lub dwuspadowy o nachyleniach 20-45 stopni.

9. Dla terenu o symbolu B3.4 – (0,9505 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej,

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zespolonej, szeregowej, grupowej),

2) Przeznaczenie uzupełniające:

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania) bez budynków.

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie projektowane, plan zmienia zagospodarowanie i wprowadza nowe przeznaczenia i  formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z drogi 23KDw,

d) przeznaczeniem podstawowym może stać się MW lub MN,

d) generalne utrzymanie podziałów na działki (z dopuszczeniem lokalnych zmian oraz łączenia działek sąsiednich),

3.2) zakazy:

a) zakazuje się lokalizacji obiektów substandardowych powodujących zmianę charakteru otoczenia i obniżających jego estetykę,

3.3) dopuszczenia:

a) zabudowa w granicy działki,

b) zabudowa w głębi działki,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.40 %,

b) Pb – min. 55 %,

c) In od 0,1 do 0,8,

d) zabudowa 4 kondygnacyjna (K) do 20 m,

e) dwuspadowy o nachyleniach 20-45 stopni lub wielospadowy o nachyleniach 20-45 stopni.

10. Dla terenu o symbolu B4 – (0,6383ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

U – tereny zabudowy usługowej,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania).

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie projektowane, plan zmienia zagospodarowanie i wprowadza nowe przeznaczenia i formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z drogi 20KDw,

d) uporządkowanie poszczególnych działek,

3.2) zakazy:

a) lokalizacja, wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych i innych niż budynki główne dla dopuszczonej na terenie działalności od strony granicy terenu i drogi 2KDg,

3.3) dopuszczenia:

a) scalanie lub nowe podziały nieruchomości,

b) lokalizacja salonów samochodowych itp. w ramach przeznaczenia U,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.50 %,

b) Pb – min. 40 %,

c) In od 0,1 do 0,8,

d) zabudowa 2 kondygnacyjna  (G) do 10 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5% lub dwuspadowy o nachyleniach 20-45 stopni.

11. Dla terenu o symbolu B5 – (1,7588 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

ZP1 – parki,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

US – tereny usług sportu,

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

TI – tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania).

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie projektowane, plan zmienia zagospodarowanie i wprowadza nowe przeznaczenia i formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla stref: SE-1, SE-2.3, SP-1 (część),

c)  dojazd pośredni poza terenem opracowania planu,

d) uporządkowanie istniejącego zagospodarowania i projektowanie nowych elementów zieleni parkowej,

e) utrzymanie istniejącej zróżnicowanej krajobrazowo topografii, z jednoczesnym planowym ukształtowaniem terenów poprzez dowóz i plantownie kontrolowanego materiału ziemnego i gruntu rodzimego,

f) rekultywacja terenu,

g) integracja z istniejącymi i planowanymi ścieżkami pieszymi i rowerowymi,

h) realizacja oświetlenia parkowego, elementów małej architektury,

i) wygrodzenie terenu na granicy z terenem B4 i B6,

j) teren lub jego część przynależy do obszaru przestrzeni publicznych.

3.2) zakazy:

a) zabudowy,

3.3) dopuszczenia:

a) lokalizacja funkcji ogólnodostępnych, wkomponowanych w docelowe zagospodarowanie terenu,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.10 %,

b) Pb – min. 85 %,

c) In od 0,0 do 0,1,

d) wyprzedzające wykonanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej (wraz z bilansem w granicy terenu), poprzedzającej wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę (uzgadniane z wydającym ww. decyzję).

12.  Dla terenu o symbolu B6 – (1,7575 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie podstawowe:

U – tereny zabudowy usługowej,

P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

2) Przeznaczenie  uzupełniające:

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

ZP4 - zieleń o charakterze izolacyjnym,

IT - tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania) bez budynków.

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie projektowane, plan zmienia zagospodarowanie i wprowadza nowe przeznaczenia i formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z drogi 3KDg,

d) przeznaczeniem podstawowym może stać się U lub P,

e) uporządkowanie poszczególnych działek,

f) modernizacja istniejących obiektów i urządzeń w celu minimalizacji uciążliwości dla środowiska (transport, hałas, media) i przystosowanie ich do obowiązujących regulacji prawnych i normatywnych,

g) wygrodzenie ogrodzeniem trwałym na granicy z terenem B5,

h) zachowanie i uzupełnienie zieleni istniejącej,

i) realizacja zieleni izolacyjnej,

3.2) zakazy:

a) lokalizacja wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych i innych niż budynki główne dla dopuszczonej na terenie działalności od strony granicy terenu i 2KDg i 3KDg,

3.3) dopuszczenia:

a) lokalizacja stacji paliw, salonów samochodowych itp. w ramach przeznaczenia U ,

b) scalenie działek terenu lub nowe podziały nieruchomości prostopadle do drogi 3KDg (2-3 nieruchomości),

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.60 %,

b) Pb – min. 15 %,

c) In od 0,1 do 0,8,

d) zabudowa 2 kondygnacyjna (G) do 16 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%.

§ 13

Dla poszczególnych terenów położonych w granicach jednostki urbanistycznej „C” ustala się:

1. Dla terenu o symbolu C1.1 – (0,8474 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie  podstawowe:

UD – tereny usług komunikacyjnych,

P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

2) Przeznaczenie  uzupełniające:

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

ZP4 - zieleń o charakterze izolacyjnym

IT - tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania) bez budynków

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie rozwijane, plan utrzymuje istniejące oraz wprowadza nowe przeznaczenia oraz rozwija nowe formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z drogi 3KDg,

d) przeznaczeniem podstawowym może stać się UD lub P,

e) uporządkowanie zgodnie z projektem rekultywacji i zagospodarowania terenu po rozbiórce wiaduktu w ciągu ulicy Tunkla i zasypaniu wykopu po kolei resortu górnictwa, przy użyciu kontrolowanego materiału budowlanego i materiału ziemnego zagęszczając go wg ustaleń tego projektu,

f) koordynacja w zakresie założeń planistycznych i kompleksowych projektów zagospodarowania z Gminą Ruda Śląska,

g) modernizacja istniejących obiektów i urządzeń w celu minimalizacji uciążliwości dla środowiska (transport, hałas, media) i przystosowanie ich do obowiązujących regulacji prawnych i normatywnych,

3.2) zakazy:

a) lokalizacja od strony granicy terenu 4KDz, wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych i innych niż budynki główne dla dopuszczonej na terenie C1.1 działalności,

3.3) dopuszczenia:

a) lokalizacja stacji paliw, salonów samochodowych itp. w ramach przeznaczenia UD,

b) integracja przestrzenna i funkcjonalna terenów C1.1 z C1.2,

c) zabudowa w granicy terenu zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zachowanie istniejących budynków,

e) wyburzenie istniejących obiektów,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.60 %,

b) Pb – min. 15 %,

c) In od 0,1 do 0,8,

d) zabudowa 3 kondygnacyjna (G) do 12 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%.

2.  Dla terenu o symbolu  C1.2 – (1,2124 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie  podstawowe:

U – tereny zabudowy usługowej,

P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

2) Przeznaczenie  uzupełniające:

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

ZP4 - zieleń o charakterze izolacyjnym

IT - tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania) bez budynków

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie projektowane, plan zmienia zagospodarowanie i wprowadza nowe przeznaczenia i formy zagospodarowania,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z drogi 4KDz lub pośrednio z 3KDg poprzez teren C1.1,

d) przeznaczeniem podstawowym może stać się U lub P,

e) uporządkowanie terenu zgodnie z projektem rekultywacji i zagospodarowania terenu i zasypaniu wykopu po kolei resortu górnictwa, przy użyciu kontrolowanego materiału budowlanego i materiału ziemnego zagęszczając go wg ustaleń tego projektu,

f) zagwarantowanie bezpośrednich wjazdów i wyjazdów z podstawowego układu komunikacyjnego, z ulic publicznych, których geometria zostanie ostatecznie przesądzona na etapie projektu budowlanego,

g) koordynacja w zakresie założeń planistycznych i kompleksowych projektów zagospodarowania z Gminą Ruda Śląska.

h) modernizację istniejących obiektów i urządzeń w celu minimalizacji uciążliwości dla środowiska (transport, hałas, media) i przystosowanie ich do obowiązujących regulacji prawnych i normatywnych,

3.2) zakazy:

a) lokalizacja od strony granicy terenu 4KDz, wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych i innych niż budynki główne dla dopuszczonej na terenie C1.2 działalności,

3.3) dopuszczenia:

a) lokalizacja stacji paliw, salonów samochodowych itp. w ramach przeznaczenia U ,

b) integracja przestrzenna i funkcjonalna terenów C1.2 z C1.3 i C1.1,

c) zabudowa w granicy terenu zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) scalenie działek terenu,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.60 %,

b) Pb – min. 15 %,

c) In od 0,1 do 0,8,

d) zabudowa 3 kondygnacyjna (G) do 12 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%.

3.  Dla terenu o symbolu C1.3 – (0,6542 ha) obowiązują:

1) Przeznaczenie  podstawowe:

U - tereny zabudowy usługowej,

P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

2) Przeznaczenie  uzupełniające:

ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

IT - tereny infrastruktury technicznej (bez wyszczególniania) bez budynków.

3). Ustalenia:

3.1) nakazy:

a) zagospodarowanie istniejące, plan utrzymuje istniejące przeznaczenie i zagospodarowanie z  dopuszczeniem  jego uzupełnienia i lokalnych zmian,

b)  ustalenia dla strefy SE-1,

c)  dojazd bezpośredni z drogi 4KDz,

d) przeznaczeniem podstawowym może stać się U lub P,

e) koordynacja w zakresie założeń planistycznych i kompleksowych projektów zagospodarowania z Gminą Ruda Śląska.

f) modernizacja istniejących obiektów i urządzeń w celu minimalizacji uciążliwości dla środowiska (transport, hałas, media) i przystosowanie ich do obowiązujących regulacji prawnych i normatywnych,

3.2) zakazy:

a) lokalizacja od strony granicy terenu 4KDz, wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych i innych niż budynki główne dla dopuszczonej na terenie C1.3 działalności,

3.3) dopuszczenia:

a) integracja przestrzenną i funkcjonalną terenów C1.2 z C1.3,

b) zabudowa w granicy terenu zgodnie z przepisami odrębnymi,

3.4) ograniczenia (dla terenów obowiązują następujące ustalenia parametryczne):

a) Pz –  maks.60 %,

b) Pb – min. 15 %,

c) In od 0,4 do 0,8,

d) zabudowa 3 kondygnacyjna  (G) do 12 m,

e) dachy płaskie, w tym dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%.

ROZDZIAŁ 6

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 14

- Ilekroć w planie jest mowa o ww. sieciach, pod tym pojęciem rozumie się ustalenia dotyczące całości danej problematyki branżowej tj. sieci, przyłączy, obiektów technologicznych i inżynierskich, zgodnie z przyjętą szczegółowością zapisu tej tematyki w planie.

- Wyznacza się strefy obsługi technicznej w otoczeniu istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej.

- Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu lub infrastrukturze technicznej położonej w granicach linii rozgraniczających dróg, obowiązują następujące zapisy:

  - ustala się preferencje dla realizacji nowych elementów infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających dróg,

  - dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ich realizację poza ww. liniami pod warunkiem, że planowane przebiegi nie są kolizyjne z pozostałymi ustaleniami planu,

  - przebiegi przyłączy do projektowanych obiektów, lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwestycje, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są, lub wynikają z tekstu uchwały, mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.

- W przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej wymienionych w ust. 1 i 2, obowiązują następujące ograniczenia i uwarunkowania techniczne:

- należy zachować obowiązujące linie rozgraniczające (obsługi technicznej) oraz odległości od pozostałych elementów uzbrojenia i zagospodarowania wg przepisów odrębnych i Polskich Norm,

- w miejscach skrzyżowań z ulicami oraz między sobą należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia odcinków sieci (rozwiązania indywidualne),

- obiekty infrastruktury technicznej (również na działkach wydzielonych) lokalizować bezpośrednio przy drodze, wygradzać i izolować nasadzoną zielenią wysoką i niską.

  - Ustala się, że w granicach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci wodociągowej (W), obowiązują następujące zapisy:

- pokrycie pełnego zapotrzebowania na wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

- prowadzenie projektowanych wodociągów rozdzielczych w pasach drogowych poza pasami jezdnymi,

- zapewnienie zapotrzebowania w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru i dojazdu pożarowego do każdego obiektu, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

- wyznacza się strefę obsługi technicznej dla magistralnych sieci wodociągowych, przedstawioną graficznie na rysunku planu

- Ustala się, że w granicach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci kanalizacyjnych (Kd, Ks) obowiązują następujące zapisy:

- docelowo realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w formie kanalizacji rozdzielczych,

- odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych oraz ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacji grawitacyjnej,

- ustala się obowiązek ujmowania całości wód opadowych z utwardzonych dróg, parkingów, placów manewrowych, postojowych i magazynowo składowych i oczyszczania ich do parametrów określonych przez przepisy odrębne lub ostrzejsze wymagania odbiorcy ścieków deszczowych.

- w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych należy przewidzieć ich retencjonowanie z możliwością późniejszego odprowadzenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej

- wyznacza się strefę obsługi technicznej dla magistralnych sieci kanalizacyjnych, przedstawioną graficznie na rysunku planu

- Ustala się, że w granicach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu sieci elektrycznych ( E ), obowiązują następujące zapisy:

- zagwarantowanie pełnego pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej,

- w granicach terenów zurbanizowanych i zabudowanych preferuje się realizację linii kablowych podziemnych,

- obowiązek realizacji nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb:

3.1) przyszłych odbiorców z terenów objętych planem,

3.2) oświetlenia dróg i ulic,

- nowe trasy kablowe należy prowadzić w granicach linii rozgraniczających dróg oraz podłączenia w granicach pozostałych terenów,

- wyznacza się strefę ograniczonej zabudowy wzdłuż linii dwutorowej 110kV relacji „Wirek-Huta Florian”; „Huta Pokój-Wirek”, przedstawioną graficznie na rysunku planu,

- utrzymuje się istniejące stacje transformatorowe z możliwością ich rozbudowy,

- wskazuje się możliwość lokalizacji nowych stacji transformatorowych w granicach wybranych terenów: A1.2, A4.1, A6.2, A8.3, B3.2, B3.3, B6, C1.1,  bez szczegółowego wyznaczania dla nich działek, z zastrzeżeniem iż rezerwa terenowa pod budowę ewentualnych stacji transformatorowych ma być rozgraniczona na etapie wstępnego podziału działek w granicach ww. terenów, z zapewnieniem dla nich bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej.

- Ustala się, że w granicach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu sieci cieplnej (co), obowiązują następujące zapisy:

  - zagwarantowanie pełnego pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną z istniejącej i rozbudowywanej sieci cieplnej,

  - w granicach jednostek zurbanizowanych i zabudowanych preferuje się realizację sieci cieplnej z rur preizolowanych,

  - obowiązek realizacji nowych sieci i wymiennikowni sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb przyszłych odbiorców z terenów objętych planem.

  - Dopuszcza się stosowanie innych źródeł energii cieplnej wg ustaleń § 15 ust.2.

- Ustala się, że w granicach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci gazowych (G) (gaz ziemny), obowiązują następujące zapisy:

- docelowo wskazane jest zapewnienie pełnego pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny z istniejącej sieci niskoprężnej,

- nowe sieci gazowe i urządzenia należy realizować sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb przyszłych odbiorców po spełnieniu warunku opłacalności dalszej gazyfikacji.

- wyznacza się strefę bezpieczeństwa dla gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia 300 przedstawioną graficznie na rysunku planu.

- Ustala się, iż w granicach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu sieci telekomunikacyjnych (T), obowiązują następujące zapisy:

- przewiduje się pełne pokrycie zapotrzebowania na usługi w zakresie telekomunikacji,

- utrzymanie istniejących linii kablowych w liniach rozgraniczających ulic,

- rozbudowa i realizacja nowych linii kablowych,

- dopuszcza się lokalizację stacji nadawczych, anten telefonii bezprzewodowych itp. obiektów infrastruktury technicznej w miejscach nie eksponowanych, na wydzielonych ogrodzonych trwale nieruchomościach lub na obiektach, które nie podlegają ochronie konserwatorskiej, z zachowaniem odległości od zabudowy mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

- Ustala się, że w granicach terenu objętego planem możliwe jest wprowadzenie dodatkowych nie wymienionych w §14 ust. 4 - 9 sieci (I) np. telewizji kablowej, alarmowych, itp. pod warunkiem spełnienia następujących zapisów:

- planowane inwestycje nie mogą naruszać zapisów zdefiniowanych dla pozostałych, występujących w granicach planu mediów,

- przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń technologicznych w miarę możliwości będą przebiegały w całości w granicach linii rozgraniczających ulic.

ROZDZIAŁ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§15

- Ochronie i racjonalnemu kształtowaniu podlegają w planie elementy środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, dla których ustala się:

- dla terenów A6.2, A6.3, A6.4, A7.1, A8.3, B2.4, B5, podstawowym przeznaczeniem są różne formy zieleni tj: ZP1 – parki, ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym (na przyległych terenach), ZP3 – skwery, zieleńce itp. oraz ZP5 – zieleń urządzona, tereny te  decydują zatem o aktywności przyrodniczej dzielnicy i są włączone w Ekologiczny System Ochrony dzielnicy Zgoda i obszaru całego miasta,

- użytkowanie terenów, dla których została dopuszczona lokalizacja obiektów i urządzeń, ma być prowadzone w sposób nie powodujący ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko i w sposób nieszkodliwy dla zdrowia ludzi,

- dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, wymóg segregacji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- dla wszystkich posesji obowiązek zawarcia odpowiednich umów (z uprawnionymi przedsiębiorstwami) zapewniających ciągły odbiór odpadów,

- na terenach komunikacyjnych, stacjach paliw, stacjach obsługi pojazdów itp. oraz parkingach należy zapewnić ujmowanie i odprowadzania całości wód deszczowych z utwardzonych nawierzchni do kanalizacji poprzez urządzenia oczyszczające zgodnie z przepisami odrębnymi,

- nakaz realizacji terenów biologicznie czynnych, indywidualnie w granicach każdej z działek (procent powierzchni ustalony w zapisach szczegółowych), do których należą tereny zieleni niskiej (trawniki), zieleni średniej (krzewy), zieleni wysokiej (drzewa) istniejącej i projektowanej,

- docelowe zagwarantowanie dostawy wody i odbiorów ścieków komunalnych oraz wód deszczowych, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci,

- zakaz docelowego stosowania indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków z odprowadzeniem do wód lub ziemi oraz ograniczenie stosowania zbiorników bezodpływowych (po realizacji kanalizacji Kd i Ks).

- Celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery ustala się zakaz wznoszenia nowych kotłowni opalanych węglem nie uszlachetnionym oraz preferencje dla czystych nośników energetycznych tj. gaz ziemny, ekologiczny olej opałowy, energia elektryczna oraz inne proekologiczne rozwiązania niekonwencjonalne.

- Dla terenów produkcyjnych i magazynowych dopuszcza się:

- krótkoterminowe magazynowanie posortowanych odpadów produkcyjnych i komunalnych powstałych w wyniku dopuszczonej w danym terenie działalności,

- magazynowanie materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia ustalonej w planie działalności.

- Ustala się tereny wymagające ochrony przed hałasem. Są to:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, dla których dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów mieszkaniowych,

- tereny usług oświaty UE, dla których obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci lub młodzieży.

§ 16

- W planie zdefiniowano zapisy strefowe PP-1 i PP-2, odnoszące się do dwóch okazów wierzby białej o wymiarach pomnikowych, zlokalizowanych na zapleczu garaży przy osiedlu Nowowiejska.

- Ustala się następujące uwarunkowania dla oznaczonych stref:

  - zakaz ścinania, wykopywania i podpalania drzew,

  - obcinania i odłamywania gałęzi,

  - lokalizacji budowli w promieniu 5m od drzew,

  - wszelkie prace pielęgnacyjne prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych,

  - zakaz wycinania żywych konarów,

  - zakaz zmniejszania obrysu korony.

ROZDZIAŁ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 17

  - W odniesieniu do środowiska kulturowego ustala się standardy zabudowy określane indywidualnie dla poszczególnych terenów.

  - Rozbiórka obiektów sprzed 1945 roku, może być przeprowadzona po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wykonaniu na koszt inwestora dokumentacji inwentaryzacyjno – pomiarowej i fotograficznej.

§ 18

    - W planie zdefiniowano zapisy strefowe SH-1, odnoszące się do terenów podlegających dodatkowym ograniczeniom lub regulacjom, związanym z występowaniem strefy „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej swym zasięgiem budynki mieszkalne osiedla przy ul. Drzymały.

    - Ustala się następujące uwarunkowania dla terenów i obiektów objętych zasięgiem bezpośredniego i pośredniego oddziaływania i wpływu strefy SH-1:

- obszar  podlega rygorowi w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali zabudowy,

- zakaz przekształcania obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia mogącego obniżyć wartość historyczną i architektoniczną,

- zakaz umieszczanie reklam wielkoformatowych na obiektach lub w ich pobliżu, z dopuszczeniem elementów reklamowo – informacyjnych małogabarytowych i oświetlenia po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- nakaz utrzymania obiektów z zachowaniem ich formy, skali, wystroju, architektonicznego i detali elewacji,

- prace przy obiektach oraz na obszarach objętych strefą „B” winny być uzgadniane ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Dotyczy to wszelkich prac związanych z modernizacją, rozbudową i nadbudową istniejących budynków, jak również budową nowych kubatur na ww. obszarze. Wszelkie uzgodnienia należy dokonać na etapie poprzedzającym wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Plan wyznacza obszary objęte zasięgiem stref  SH-2.1 (A4.4) oraz SH-2.2 (A3.1) - rehabilitacji istniejącej zabudowy. Obszar  podlega rygorowi w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach historycznych i kulturowych oraz dostosowania do nich charakteru i skali nowego  zagospodarowania i zabudowy.

ROZDZIAŁ 9

Zasady ochrony terenów lub obiektów ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 19

- Wyznacza się strefę SE-1 oddziaływania i uwarunkowań wynikających z dotychczasowej eksploatacji górniczej, w obszarze górniczym KWK Polska, strefa obejmuje swym zasięgiem cały obszar  opracowania planu.

- Południowe części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A8.3, A8.4, C1.3, B6 oraz B5 objęte są rejonem występowania płytkich – leżących na głębokości do 80 m – zrobów po eksploatacji węgla kamiennego.

- Na terenie oznaczonym symbolem C1.1 znajduje się zlikwidowany i zabezpieczony szyb VIIb. kopalni „Polska”  a na terenie oznaczonym jako A5 szyb „Konrad” o nieznanym sposobie likwidacji. Jakiekolwiek działania inwestycyjne w tych terenach muszą być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem i zabezpieczeniem wylotu nieczynnych szybów oraz jednoznacznym określeniem możliwości zabudowy w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

4. W granicach stref SE-1, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych w ust. 2 i 3, z uwagi na potencjalne narażenia obiektów i budowli (w tym dróg) na wpływy szkód górniczych ustala się iż:

1) planowane inwestycje drogowe i infrastrukturalne oraz budynki powinny być poprzedzone dokonaniem badań kontrolnych (geofizycznych gruntu), do głębokości wykluczającej w sposób wystarczający możliwość zachodzenia przedmiotowych procesów, na podstawie których określone zostaną obszary kwalifikujące się pod zabudowę pod warunkiem realizacji określonych rozwiązań konstrukcyjnych dla przyszłych budynków  i budowli,

2) w przypadku niekorzystnych wyników, należy dobrać rozwiązania technologiczne i inżynierskie tak, aby w sposób skuteczny zabezpieczyć obiekty i budowle przed potencjalnym niebezpieczeństwem,

3) w skrajnych przypadkach wyniki badań mogą wykluczyć możliwość realizacji obiektu lub budowli o dopuszczonych w planie parametrach (przesądzenie to będzie zgodne z uchwałą planu, gdyż na etapie jego opracowania nie ma zakresowej, prawnej ani technicznej możliwości przewidzenie zaistnienia opisanego przypadku), w takich przypadkach (całkowitej dyskwalifikacji terenu (działki) pod zabudowę), dla przedmiotowych terenów (działek) ustala się obowiązek realizacji zieleni urządzonej ogólnodostępnej o charakterze miejskim (skwery, parki itp)..

- Wyznacza się granice obszarów objętych zasięgiem strefy  SE- 2.1 (A6.2, A6.3, A6.4, A7.1, A8.3),  SE - 2.2 (B2.4) oraz SE- 2.3 (B.5) –  przeznaczonej  do rekultywacji.

- W granicach stref SE-2 dominuje zagospodarowanie typu ZP, z zakazem zabudowy, z dopuszczeniem jedynie budynków tymczasowych lub związanych z podstawowym, lub uzupełniającym (rekreacyjno – sportowym) przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 10

Ustalenia dotyczące obszaru przestrzeni publicznych

§ 20

- W celu utrzymania i kształtowania ładu przestrzennego oraz formowania przestrzeni publicznych definiuje się w planie docelową strukturę urbanistyczną fragmentu miasta, dostosowaną do:

- istniejącego układu komunikacyjnego (drogi), stanu zagospodarowania oraz rzeczywistych związków i relacji występujących pomiędzy poszczególnymi terenami,

- optymalizacji przyszłych nakładów na rozbudowę dróg publicznych oraz infrastruktury technicznej,

- możliwości prowadzenia otwartej polityki inwestycyjnej i dystrybucji nieruchomości w dostosowaniu do zmiennych potrzeb rynku.

- Cele publiczne w odniesieniu do komunikacji (wraz z infrastrukturą techniczną) realizowane są poprzez:

- utrzymanie i rozwój istniejących i wyznaczenie nowych terenów podstawowego i uzupełniającego układu drogowego KDg, KDz,

- utrzymanie i rozwój istniejących i wyznaczenie nowych terenów wewnętrznego  układu drogowego KDw.

- Dla realizacji infrastruktury technicznej plan rezerwuje tereny położone wewnątrz linii rozgraniczających jednostek drogowych oraz inne tereny, położone w granicach poszczególnych terenów, znajdujące się zasięgach stref obsługi technicznej istniejących lub planowanych sieci, obiektów i urządzeń.

- Wyznacza się granice obszarów objętych zasięgiem strefy  SP-1 – przestrzeni publicznych do której należą wszystkie tereny drogowe w swoich liniach rozgraniczających, a także tereny: A2.1 (część), A3.2, A4.2, A6.3, A7.2, A8.3 (część), A8.4, B2.4 (część), B3.1 (część), B5 (część).

- Plan przewiduje obsługę terenów miasta systemem miejskiej komunikacji publicznej (przebiegi i lokalizacja przystanków nie są wyznaczane graficznie i nie mają w planie charakteru obligatoryjnego).

§ 21

- Plan rozstrzyga o lokalizacji i zagospodarowaniu terenów funkcji publicznych tj. edukacji, wychowania i oświaty UE i sportu US.

- Realizacja ww. funkcji publicznych stanowi minimum programowe zagwarantowane docelowo w planie tego fragmentu miasta.

- Plan dopuszcza dodatkowo realizacje analogicznych funkcji komercyjnych.

- Plan wyznacza docelowe tereny zieleni rekreacyjnej, o charakterze ogólnodostępnym, w tym tereny parków o symbolu – ZP1 i tereny skwerów i zieleńców itp. – ZP3.

§ 22

- Do obszaru przestrzeni publicznych należą wszystkie tereny komunikacyjne wraz z terenami ogólnodostępnymi ZP tj.: aleje, skwery, zieleńce itp..

- W granicy obszarów przestrzeni publicznych:

- ustalenia odnoszące się do dróg i ścieżek zdefiniowano w paragrafach 8 i 9,

- wskazana lokalizacja elementów małej architektury odnosi się przede wszystkim do terenów KD i ZP,

- zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych (z wyłączeniem terenu KD, ZP2, U,),

- zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych i handlowych,

- dopuszcza się np. sezonowe lodowisko dla dzieci itp. zagospodarowania.

ROZDZIAŁ 11

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 23

- Plan sporządzony jest na tle mapy zasadniczej w skali 1:1000, wraz z wkreśloną ewidencją gruntów.

- Podawane dla poszczególnych jednostek powierzchnie bilansowe są informacją, naliczaną na podstawie rysunku planu w skali 1:1000.

§ 24

- Zasady dokonywania podziałów związanych z wyznaczeniem dróg publicznych i bezpośrednich dojazdów:

- ustala się obowiązek dokonania podziałów i scalenie działek położonych wewnątrz linii rozgraniczających wszystkich dróg oraz terenów KD i ZP,

- zaleca się scalanie istniejących działek gruntowych wewnątrz poszczególnych terenów drogowych,

- każdy planowany i dopuszczony w ustaleniach planu podział istniejących działek (wewnątrz poszczególnych terenów z wyłączeniem terenów wymienionych w pkt.1), w celu wydzielenia nowych nieruchomości, winien zagwarantować im pełną dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną, w tym z planowanych  dróg wewnętrznych nie rozgraniczonych graficznie na rysunku planu.

- Zasady dokonywania nowych podziałów wewnątrz poszczególnych terenów MN, MW, U zostały ustalone w § 11, 12,13.

- Dopuszcza się utrzymanie istniejących podziałów pod warunkiem, iż działki spełniają wymogi zdefiniowane w ustawie dla działki budowlanej.

ROZDZIAŁ 12

Ustalenia dotyczące stawki procentowej

§ 25

- Zgodnie z ustaleniami ustawy, w planie definiuje się zasady naliczania  jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. Parametrem rzeczowym jest  wysokość opłaty ustalana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

- Ustala się stawkę procentową „30%”, ustanowioną  dla wszystkich działek położonych w granicach terenów:  A1.1 (w części), A1.2 , A2.2, A3.1, A4.1, A4.3, A5, A6.1, A8.1, B.1, B3.2, B3.3, B3.4, B4, B6 (w części), C1.1, C1.2, C1.3 (w części). Strefa terenów objętych stawką 30% została wyznaczona graficznie na rysunku planu.

- Ustalenia, o których mowa w §25, ust.1 i 2 oznaczają, że Prezydent Miasta Świętochłowice będzie pobierał jednorazową opłatę, o której mowa w ustawie.

ROZDZIAŁ 13

Ustalenia końcowe

§ 26

- Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze położonych na terenie 5KDz, 7KDz, 13KDw, 14KDw, 18KDw, 23KDw, A6.1, A8.1, A8.2, A8.4, B3.2, B3.4, B5, C1.2 i C1.3 jest przedmiotem niniejszej uchwały. Tereny gruntów rolnych przeznaczone na cele nierolnicze nie występują w obszarach zwartych, wymagających uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub Wojewody.

- Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze obejmuje łącznie:

0,3417 ha pastwisk klasy Ps IV,

0,1592 ha gruntów ornych klasy RIVa,

0,2073 ha gruntów ornych klasy RIVb,

0,2471 ha gruntów ornych klasy RV,

3,9984 ha gruntów zakrzewień śródpolnych klasy Lz.

- W obszarze objętym planem nie występują tereny wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 28

- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

- Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

- Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

# Załącznik nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

## NR XXVII/215/2004 Z DNIA 17 LISTOPADA 2004R

### Stwierdzenie zgodności z ustaleniami studium

# Prezydent Miasta Świętochłowice stwierdza zgodność ustaleń i rozstrzygnięć MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH POMIĘDZY: POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ GRANICĄ MIASTA, UL. CERAMICZNĄ, UL. WOJSKA POLSKIEGO, UL. ŚLĄSKĄ, Z POSZERZENIEM W REJONIE UL. LUDWIKA TUNKLA, ŚLĄSKIEJ, WOJSKA POLSKIEGO ORAZ GÓRY HUGONA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH:

# z polityką przestrzenną miasta określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice,

-     z generalnymi rozstrzygnięciami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 		 przestrzennego miasta Świętochłowice dla terenu objętego granicą opracowania

# Załącznik nr 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

### NR XXVII/215/2004 Z DNIA 17 LISTOPADA 2004R

##### Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrywania uwag do projektu planu

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO wykaz dotyczy projektu planu miejscowego: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH POMIĘDZY: POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ GRANICĄ MIASTA, UL. CERAMICZNĄ, UL. WOJSKA POLSKIEGO, UL. ŚLĄSKĄ, Z POSZERZENIEM W REJONIE UL. LUDWIKA TUNKLA, ŚLĄSKIEJ, WOJSKA POLSKIEGO ORAZ GÓRY HUGONA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

| Lp. | Data wpływu uwagi | Nazwisko i imię lub nazwa jednostki organizacyjnej # Adres | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga | Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi |  | Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr....... z dnia ......... |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona | Uwaga nieuwzględniona | Uwaga uwzględniona | Uwaga nie uwzględniona |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 02.08.2004r. | D. Hasa J. Oniszczuk Sklep mięso – wędliny i art. spożywcze u. Wojska Polskiego 55 41-603 Świętochłowice | Brak zgody na wyburzenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 55 | Budynek przy ul. Wojska Polskiego 55 | Jak dla 6KDz | -------- | tak | -------- | tak | Po analizie uwagi stwierdza się, iż w obowiązującym studium ulica KZo 1/2 jest ulicą zbiorczą. Analogiczny zapis obowiązywał w planie, którego aktualność wygasła 31.12.2003 r. Wg jego rysunku ulica ta miała linie rozgraniczające ok. 40 m. Ulica należy do podstawowego układu komunikacyjnego miasta. Budynek nr 55 w obu w/w dokumentach planistycznych położony był w liniach rozgraniczających drogi, co w praktyce oznaczało ograniczenie wykonywania własności z dopuszczeniem wyłącznie utrzymania właściwego stanu technicznego bez prawa przebudowy i zmiany sposobu użytkowania Przedmiotowa działka i budynek w nowym planie położone są w odległości ok. 65 m od istniejącego i rozbudowywanego ronda. Budynek jest jedynym wolnostojącym budynkiem na odcinku ul. Wojska Polskiego między jej skrzyżowaniami z ulicami 2KDg (Śląska) i 8KDw (ulica nowoprojektowana). Jest budynkiem substandardowym, którego docelowe pozostawienie ze względów komunikacyjnych i przestrzennych jest niedopuszczalne. Plan jednoznacznie wyznaczył granice jednostki A1.1, wyznaczając nowe, nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic Wojska Polskiego i Śląskiej. Niniejsze ustalenie planu powoduje, iż Stronie przysługują wszystkie prawa wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach przeprowadzonej procedury rozpatrzenia uwagi, nie widzi się podstaw do jej przyjęcia. |
| 2. | 23.08.2004 | Mirosław Kluczewski ul. Ubrycha 12 43-180 Orzesze | Zniesienie strefy stawki planistycznej | 459/113, 456/131, 461/113, 482/131, | Jak dla :2KDg, 3KDg, 4KDz,C1.1 | -------- | tak | -------- | tak | Po analizie uwagi stwierdza się, iż w granicach jednostki C1.1 wprowadzone przeznaczenia powodują formalnie wzrost wartości terenu. Ustalając stawkę procentową nie wzięto jednak pod uwagę nakładów poniesionych przez właściciela w związku z rekultywacją terenu. Podstawą nałożenia obowiązującej stawki procentowej jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży terenu, a wartością terenu przed uchwaleniem planu. W wartości tej uwzględnia się wszelkie nakłady, w tym koszty rekultywacji terenu poniesione przez wnioskodawcę. W ramach przeprowadzonej procedury rozpatrzenia uwagi, nie widzi się podstaw do jej przyjęcia. |
| 3. | wrzesień 2004r | CGM PROJEKT Ul. Wapienna 25 Warszawa | Korekta przebiegu linii rozgraniczających drogę 2 KDg, 3 KDg, 4 KDz i 7 KDz pozwalającą na realizację rozwiązań komunikacyjnych przedstawionych w koncepcji wykonanej przez CGM PROJEKT | 1. Pas drogowy 7 KDz i tereny przyległe tj. A1.2, A4.1, A4.2, A4.4, A5, A6.2, A6.3, A7.1, 8KDw, 14KDw, 15 KDw, 2. Pas drogowy 2 KDg i tereny przyległe tj. C1.1, 3 KDg, 4 KDz. | Jak dla 7 KDz, 2 KDg i terenów przyległych | tak | -------- | tak | -------- | Po analizie uwagi stwierdza się, iż zmiana przebiegu linii rozgraniczających drogę 7 KDz i 2 KDg pozwala na wykonanie równie prawidłowego rozwiązania komunikacyjnego, minimalizując potencjalne zagrożenia opóźnień jej realizacji z uwagi na regulacje własnościowe. W ramach przeprowadzonej procedury rozpatrzenia uwagi, uwaga została przyjęta i wprowadzona do projektu planw formie autopoprawki. Zmiana ta nie narusza istotnych ustaleń projektu planu ani związanej z nim procedury, nie wymaga zatem powtarzanie procedury planu. |

# Załącznik nr 4

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

### NR XXVII/215/2004 Z DNIA 17 LISTOPADA 2004R

## Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Wydatki z budżetu gminy wynikające z realizacji ustaleń planu miejscowego dotyczyć będą kosztów związanych z budową nowego odcinka drogi łączącej skrzyżowanie ulic Ceramicznej i Wojska Polskiego z ulicą Śląską – 7 KDz wraz z infrastrukturą techniczną nie objętą uregulowaniami Prawa Energetycznego tj. oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową.

Przybliżony koszt realizacji drogi 7 KDz to 1.289 tys. zł.

Budowa drogi powinna nastąpić po zawarciu przyrzeczonych umów sprzedaży terenów inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach stanowiących w większości własność gminy i skarbu państwa. Jej realizacja bezpośrednio wpływa na możliwość obsługi komunikacyjnej i dostępność terenów inwestycyjnych do niej przyległych.

Przy założeniu maksymalnych wartości sprzedaży gruntów, zerowych opłat adiacenckich i  opłat planistycznych 30% opłaty powinny co najmniej pokryć koszt realizacji drogi wraz z infrastrukturą, wraz z zyskiem ze sprzedaży gruntów. Opłaty pozwalają na uzyskanie dodatniego salda.

Przy założeniu średniej rynkowej wartości sprzedaży gruntów i opłat planistycznych 30% ewentualny wzrost wartości gruntu w wyniku realizacji drogi i infrastruktury pociąga za sobą naliczenie opłaty adiacenckiej. Opłaty powinny co najmniej pokryć koszt realizacji drogi wraz z infrastrukturą, wraz z zyskiem ze sprzedaży gruntów pozwalają na uzyskanie dodatniego salda.

Wyciąg z prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/215/04 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  17 listopada 2004r.

Zasięg opracowania planu obejmuje tereny pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta,  ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z lokalnym poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, oraz Góry Hugona.

Teren objęty sporządzaniem planu jest stale poddawany przeobrażeniom w kierunku możliwości zagospodarowania i wykorzystania go na cele związane z usługami, czy innymi funkcjami pokrewnymi.

Zmiany w stosunku do poprzedniego, nieobowiązującego już planu są znaczne. Jako główny kręgosłup komunikacyjny uznane zostały dwie istniejące ulice tj. ulica Wojska Polskiego i Śląska, z których będzie odbywała się obsługa całego terenu poprzez projektowane drogi publiczne i wewnętrzne. Uzupełniają one główną tkankę drogową tworząc jednocześnie możliwości zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie.

Północna część to tereny przeznaczone pod usługi i mieszkalnictwo. Bierze się tu pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu, które w tym wypadku „otrzymuje” jedynie regulacje  związane z koniecznością uporządkowania terenu, egzekwowania ładu przestrzennego oraz ustalenia zasad użytkowania terenów w przypadkach nowych inwestycji.

Tereny wzdłuż ulicy Śląskiej (wschodnia strona ulicy) częściowo przeznaczono pod usługi z wprowadzeniem usług związanych z komunikacją, rzemiosłem a także pod przemysł i zieleń.

Prace nad sporządzeniem planu podjęto w celu uaktywnienia tego obszaru i po jego wejściu w życie będzie można rozpocząć proces zmian tak istotnych dla rozwoju tego fragmentu miasta.

Zapisy planu umożliwią stworzenie na tym terenie przestrzeni w pełni wartościowej z przeplatanymi funkcjami, zorganizowanymi przestrzeniami publicznymi oraz dobrą dostępnością do wszystkich terenów w ramach całego obszaru.