Dokumentacja do zgłoszenia

zamiaru wykonania robót budowlanych

Zadanie:  „Remont chodnika  o długości 278m w ciągu ul. Bukowej w Świętochłowicach w km 0+107 do km 0+385”

Obręb:      3 - Świętochłowice

Działki:     4097/6

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Reprezentowana przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych U.M. Świętochłowice  z siedzibą przy ul. Katowickiej 54

KOD CPV:

45000000 -7 Roboty budowlane

Opracował: Konrad Złotkowski

Świętochłowice kwiecień 2016r.

Dokumentacja do zgłoszenia robót

- Część opisowa

II. Projekt zagospodarowania dz. 4097/6w zakresie remontu chodnika w ciągu pasa drogowego ulicy Bukowej (powiatowa) w Świętochłowicach sporządzony na mapie zasadniczej 1:500

I. Część opisowa

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Bukowa zlokalizowana jest w dzielnicy Zgoda miasta Świętochłowice. Jest ona drogą jednokierunkową stanowiącą drogę wyjazdową z miasta w kierunku Chorzowa .

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego chodnika prawostronnego, usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu pieszych, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, zwiększenie komfortu ruchu pieszych

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r oraz 2015r.

Istniejący chodnik wykonany jest z płyt betonowych 35x35 ułożonych na podsypce piaskowej. Płyty chodnikowe są popękane z licznymi wymrożeniami płytek betonowych, zapadnięciami i nierównościami nawierzchni. Oddzielony jest od jezdni ulicy powiatowej zieleńcem.

4. Remont chodnika polega na:

-rozbiórce istniejącego chodnika, korytowaniu (na głębokość 21cm), wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego frakcji 0-31,5mm grubości 15cm, wykonaniu obramowania chodnika obrzeżem betonowym 30x8cm, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej (typu behaton) koloru szarego grubości 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, wymianie krawężnika w miejscach krzyżowania się ciągu pieszego ze zjazdami.

5. Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (- Dz. U. z 2016r. Nr 156, poz. 290) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

6. Zakres robót obejmuje:

- rozebranie chodników  oraz krawężników betonowych wraz z ławami oraz ich wywóz i utylizację gruzu

- korytowanie na głębokość średnio 21cm

- rozebranie nawierzchni bitumiczno-asfaltowej wjazdu

- wykonanie podbudowy tłuczniowej.

- wykonanie nowego krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą betonową i oporem, obrzeża betonowego, 8x30 cm na ławie betonowej, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4.