Dokumentacja do zgłoszenia

zamiaru wykonania robót budowlanych

Zadanie:

"Remont drogi wewnętrznej – boczna od Komandra 6a”

Obręb:      3- Świętochłowice - Centrum

Działki:      1362/20

Inwestor:  Gmina Świętochłowice

Reprezentowana przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych UM Świętochłowice  z siedzibą przy ul. Katowickiej 54

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45233140 - 2 Roboty drogowe

45233142 - 6 Remonty w zakresie naprawy dróg

45233223 - 8 Wymiana nawierzchni drogowej

Opracował: Piotr Lempart

Świętochłowice: lipiec 2016r.

I. Część opisowa

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Komandra położona jest w  dzielnicy Zgoda w Świętochłowicach .

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy oraz chodnika, usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, zwiększenie komfortu jazdy oraz ruchu pieszych.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

4. Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. Nr 156, poz. 290) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

5. Stan istniejący

Przedmiotowa ulica jest drogą wewnętrzną o szerokości zmiennej .W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami z obustronnymi chodnikami. Stan istniejący nawierzchni jezdni oraz chodników jest zły. Dominują ubytki warstwy ścieralnej i lepiszcza oraz zapadnięcia.

6. Zakres robót obejmuje:

- usunięcie starych nawierzchni betonu asfaltowego rozebranie istniejącej podbudowy na grubość 20 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm.

- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych z betonu asfaltowego: warstwa ścieralna gr. 5 cm

- rozebranie krawężnika, istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, podbudowy, obrzeży chodnika położonego po prawej stronie.

- wykonanie nowego krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą betonową i oporem, obrzeża betonowego, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4.

- Remont odwodnienia – wymiana kanalizacji fi 200

II. Zakres robót na działce 1362/20: w zakresie remontu jezdni i  chodnika