Dokumentacja do zgłoszenia

zamiaru wykonania robót budowlanych

Zadanie:

"Remont ul Żołnierskiej w Świętochłowicach”

Obręb:      3-Świętochłowice

Działki: 3399/13, 3265/14 , 3402/14 , 3388/14 , 3405/14, 3407/6, 3385/14

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Reprezentowana przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych UM Świętochłowice  z siedzibą przy ul. Katowickiej 54

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45233140 - 2 Roboty drogowe

45233142 - 6 Remonty w zakresie naprawy dróg

45233223 - 8 Wymiana nawierzchni drogowej

Opracował: Piotr Lempart

Świętochłowice: lipiec 2016r.

Dokumentacja do zgłoszenia robót

I. Część opisowa

II. Zakres robót na działkach: 3399/13, 3265/14 , 3402/14 , 3388/14 , 3405/14, 3407/6, 3385/14 w zakresie remontu jezdni i  chodnika w obrębie ul. Żołnierskiej w Świętochłowicach w zakresie od granicy z miastem Chorzów do ronda z łącznicą DTŚ.

I. Część opisowa

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Żołnierska położona jest w dzielnicy Centrum . Przedmiotowy odcinek przeznaczony do remontu znajduje się pomiędzy aktualnie budowanym rondem będącym połączeniem ul Żołnierskiej z łącznicą DTŚ, a granicą z miastem Chorzów.

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy oraz chodnika, usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, zwiększenie komfortu jazdy oraz ruchu pieszych.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r oraz 2015r.

4. Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. Nr 156, poz. 290) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

5. Stan istniejący

Przedmiotowa ulica jest drogą powiatową o szerokości zmiennej wynoszącej od 9,65 m do 11,15m. W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami. Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów ściekowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni ulicy. Stan istniejący nawierzchni jezdni oraz chodników jest zły. Dominują ubytki warstwy ścieralnej i lepiszcza, zapadnięcia oraz liczne łaty po naprawach nawierzchni.

6. Zakres robót obejmuje:

- usunięcie starych nawierzchni betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejących warstw asfaltowych o średniej grubości 5 cm.

- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych z betonu asfaltowego: warstwa ścieralna gr. 5 cm

- rozebranie krawężnika, obrzeży chodnika położonego.

- wykonanie nowego krawężnika betonowego 20x30x100 cm wraz z ławą betonową i oporem, obrzeża betonowego, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4.

II. Zakres robót na działkach: 3399/13, 3265/14 , 3402/14 , 3388/14 , 3405/14, 3407/6, 3385/14 w zakresie remontu jezdni i  chodnika w obrębie ul. Żołnierskiej w Świętochłowicach w zakresie od granicy z miastem Chorzów do ronda z łącznicą DTŚ.