Dokumentacja projektowa

Zadanie:

„Remont nawierzchni  ul. Okrzei od ul. Barlickiego do Świdra”

Obręb:      2 - Lipiny

Działki:     1128, 183/26,184/26, 390/28

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 -7 Roboty budowlane

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice luty 2017r.

Spis dokumentacji:

I. Opis techniczny,

II. Plan sytuacyjny zakresu remontu.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Okrzei zlokalizowana jest w dzielnicy Lipiny miasta Świętochłowice. W zasadniczym ciągu ma przebieg prostopadły  do ul Barlickiego, z którą też  jest połączona. Jest ona droga gminną  pełniącą funkcję drogi dojazdowej .

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa istniejącego stanu nawierzchni asfaltowo- bitumicznej i usunięcie stwierdzonych uszkodzeń. Remont obejmuje także wymianę krawężnika.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r, 2015r oraz 2016r.

Istniejąca nawierzchnia jezdni jest w znacznym stopniu spękana, posiada zapadnięcia i  liczne łaty po wcześniejszych awariach infrastruktury podziemnej. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z masy betonowo-asfaltowej.

4. Technologia naprawy.

Istniejącą nawierzchnię jezdni należy sfrezować na średnią głębokość 7cm. Wpusty deszczowe należy wymienić wraz z przyłączami. Nowe wpusty deszczowe powinny być wyposażone w skrzynki żeliwne uchylne, ryglowane wraz  z koszem, pierścień odciążający, syfon. Wpusty należy zasypać piaskiem, odtworzyć podbudowę tłuczniową i warstwę podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Następnie jezdnię należy oczyścić z pozostałości bitumu, skropić emulsją asfaltową, ułożyć warstwę wiążącą średniej grubości 4cm (zaleca się AC 16w). Istniejące urządzania obce (pokrywy studni, skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych) należy wyregulować. Skrzynki żeliwne należy ustawić na fundamencie betonowym lub z tworzyw sztucznych. Wykonawca po wyregulowaniu urządzeń musi uzyskać protokół odbioru prawidłowego wykonania robót od gestora sieci CHŚPWIK.  Następnie ułożyć warstwę ścieralną grubości 4cm (AC11s).

Ponadto przewiduje  się rozbiórkę krawężnika, ustawienie nowego krawężnika 15x30cm na ławie betonowej wraz z oporem (0,0625m3/mb), odtworzenie uszkodzonej nawierzchni chodnika z masy betonowo-asfaltowej.

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

Zakres robót obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni.

- rozebranie krawężników wraz z ławami  oraz ich wywóz i utylizację gruzu,

- rozebranie wpustów deszczowych,

- odtworzenie wpustów wraz z przykanalikami

- ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie wraz z oporem

- Wykonanie warstwy wiążącej z AC16w ,  grubości 4cm

- Wykonanie regulacji urządzeń

- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11s,  grubości 4cm

II Lokalizacja robót.

- Plan sytuacyjny lokalizacji remontu ul. Okrzei w Świętochłowicach z zaznaczonym zakresem remontu.