Dokumentacja projektowa

Zadanie:

„Remont nawierzchni  ul. Beskidzka (odnoga południowa)”

Obręb:      1 - Chropaczów

Działki:     2651/298

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 -7 Roboty budowlane

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice luty 2017r.

Spis dokumentacji:

I. Opis techniczny,

II. Plan sytuacyjny zakresu remontu.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Beskidzka zlokalizowana jest w dzielnicy Chropaczów miasta Świętochłowice. Łączy się ona od strony północnej z ul . Łagiewnicką. Pełni ona funkcję dojazdową do budynków wielorodzinnych. Wzdłuż zasadniczego ciągu przedmiotowej ulicy zlokalizowane są parkingi i utwardzone place przeznaczone do postoju samochodów. Szerokość ul. Beskidzkiej wynosi od 3,4m do 6m. Jezdnia ograniczona jest obustronnie za pomocą krawężników. Nawierzchnia odwodniona jest za pomocą wpustów deszczowych.

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa istniejącego stanu nawierzchni i usunięcie stwierdzonych uszkodzeń. Remont obejmuje także wymianę krawężnika, nawierzchni terenów utwardzonych, nawierzchni parkingów, nawierzchni chodnika i odtworzenie oznakowania poziomego.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r, 2015r oraz 2016r.

Istniejąca nawierzchnia jezdni jest  w znacznym stopniu spękana, posiada zapadnięcia, wyrwy i liczne łaty po wcześniejszych naprawach. Isniejący krawężnik w znacznym stopniu jest zniszczony, popękany i sklawiszowany.

4. Technologia naprawy.

Istniejące krawężniki i  nawierzchnię chodnika należy rozebrać. Wykonać korytowanie na głębokość 20cm. Następnie wykonać warstwę podbudowy z tłucznia  frakcji 0-31,5mm. Wpusty deszczowe należy wymienić wraz z przyłączami. Zakres remontu wpustów deszczowych obejmuje:

- wymianę istniejących studzienek fi 500

- wymianę pierścienia odciążającego

- wymianę pokrywy nastudziennej

- zabudowanie nowych skrzynek żeliwnych uchylnych, ryglowanych wraz  z koszem

- wykonanie nowych przyłączy z rur PVC fi 200 z zamontowanym syfonem

- wykonać podsypkę, obsypkę i zasypkę piaskiem średnik zagęszczalnym

- po przekopach odtworzyć podbudowę tłuczniową (gr.20 cm z tłucznia 0-63mm)

- wykonać remont cząstkowy masą BA po przekopach

Obramowanie parkingów, chodników i utwardzonych placów należy wykonać z krawężników 15x30cm (15x22cm) oraz obrzeżami chodnikowymi. Zarówno krawężniki jak i obrzeża należy ułożyć na ławie betonowej z oporem. Wykonać frezowanie profilacyjne, uprzątnąć, skropić emulsją kationową i ułożyć warstwę wyrównawczą z AC8s średniej grubości 3cm. Istniejące urządzania obce (pokrywy studni, skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych) należy wyregulować.  Skrzynki żeliwne należy ustawić na fundamencie betonowym lub z tworzyw sztucznych. Wykonawca po wyregulowaniu urządzeń musi uzyskać protokół odbioru prawidłowego wykonania robót od gestora sieci CHŚPWIK.

Następnie ułożyć warstwę ścieralną grubości 4cm (AC11s). Nawierzchnię chodnika i utwardzonych placów należy odtworzyć z kostki betonowej (behaton) koloru szarego grubości 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

Zakres robót obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni,

- rozebranie chodników  oraz ich wywóz i utylizację gruzu,

- korytowanie na głębokość 20cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm

- ustawienie krawężników betonowych, obrzeży na ławie z oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4.

- Remont wpustów deszczowych

- Wykonanie regulacji urządzeń

- Wykonanie warstwy wyrównawczej  z AC8s

- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11s

II Lokalizacja robót.

- Plan sytuacyjny lokalizacji remontu ul. Beskidzkiej w Świętochłowicach z zaznaczonym zakresem remontu.