Dokumentacja projektowa

Zadanie:

"Remont nawierzchni ul. Nowej w Świętochłowicach na odcinku od rejonu Wojska Polskiego do ul. Wyszyńskiego oraz chodnika na odc. od ul. Wyszyńskiego do Komandra"

Obręb:      3 - Świętochłowice

Działki:     368/20

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45233140 - 2 Roboty drogowe

45233142 - 6 Remonty w zakresie naprawy dróg

45233223 - 8 Wymiana nawierzchni drogowej

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice marzec 2017r.

Spis dokumentacji:

I. Opis techniczny,

II. Plan sytuacyjny zakresu remontu.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Ul. Nowa w Świętochłowicach należy do układu podstawowego sieci drogowej i przebiega od ul. Wojska Polskiego do ul Plebiscytowej. Przedmiotowy odcinek przeznaczony do remontu przebiega od przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul Wojska Polskiego do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego ( km 0+025 do km 0+283).

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, a także zwiększenie komfortu jazdy dla kierowców.

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r , 2015r oraz  2016r

- inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni w dniu 28.11.2015roku

4. Stan istniejący i technologia naprawy.

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

4.2 Stan istniejący usytuowania w planie:

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy Z kategorii powiatowej o średniej szerokości od5,1 do 5,4m. W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami z jednostronnym chodnikiem oraz zjazdami do posesji. Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów deszczowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni ulicy.

4.3 Stan istniejącej nawierzchni jest zły. Występują ubytki warstwy ścieralnej i lepiszcza, spękania poprzeczne, daleko podsunięta degradacja krawężnika. Wpusty deszczowe wymagają remontu.

4.4. Technologia remontu nawierzchni ulicy:

W celu poprawy stanu istniejącego zakłada się remont nawierzchni jezdni, polegający na wymianie warstw nawierzchni bez podnoszenia niwelety drogi. Wymianie podlega też krawężnik  lewostronny wraz z ławą i oporem oraz remont wpustów deszczowych polegający na wymianie pierścienia odciążającego, pokrywy nastudziennej oraz żeliwnej skrzynki z rusztem uchylnym, ryglowanym wyposażonym w kosz klasy D400.

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie istniejącego krawężnika betonowego wraz z ławą i oporem

- ułożenie nowego krawężnika 15x30 (15x22) betonowego wraz z ławą i oporem

- usunięcie starych nawierzchni betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejących warstw asfaltowych o średniej grubości 7 cm.

- Wykonanie remontu wpustów deszczowych

- Wykonanie warstwy wyrównawczej (wiążącej) średniej grubości 3cm.

- ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych warstwa Ścieralna gr. 4 cm (dla KR3-4)

- odtworzenie oznakowania poziomego

- rozbiórka nawierzchni chodnika (płyty betonowe gr. 5cm)

- korytowanie pod konstrukcję chodnika na głębokość 20cm

- wykonanie podbudowy tłuczniowej (0-31,5mm) grubości 15cm

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 2xT gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm.

II Lokalizacja robót.