Dokumentacja projektowa

Zadanie:

"Remont ulicy wojska Polskiego na odcinku od CKŚ do skrzyżowania z ul. Drzymały ( km 1+550,00 do km 1+720,00)”

Obręb:      3 - Świętochłowice

Działki:     635/31; 222/79; 536/114; 3911; 3911; 3914; 534/114

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45233140 - 2 Roboty drogowe

45233142 - 6 Remonty w zakresie naprawy dróg

45233223 - 8 Wymiana nawierzchni drogowej

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice marzec 2017r.

Spis dokumentacji:

I. Opis techniczny,

II. Plan sytuacyjny zakresu remontu.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach należy do układu podstawowego sieci drogowej i przebiega od ul. Katowickiej do granicy miasta z Rudą Śląską. Przedmiotowy odcinek przeznaczony do remontu przebiega od przejścia dla pieszych w rejonie CKŚ do skrzyżowania z ul Drzymały ( km 1+550do km 1+720).

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, a także zwiększenie komfortu jazdy dla kierowców.

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r , 2015r oraz  2016r

- inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni w dniu 28.11.2015roku

4. Stan istniejący i technologia naprawy.

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

4.2 Stan istniejący usytuowania w planie:

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy Z kategorii powiatowej o średniej szerokości 7,8m. Do remontu przewidziano odcinek jezdni od przejścia dla pieszych w rejonie CKŚ ( km 1+550) do rejonu skrzyżowania z ul Drzymały ( km 1+ 720,00)  W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami z obustronnymi chodnikami oraz zjazdami do posesji. Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów ściekowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni ulicy.

4.3 Stan istniejący nawierzchni jest zły. Występują ubytki warstwy ścieralnej i lepiszcza, spękania poprzeczne, koleiny a także degradacje odcinków nawierzchni.

W  celu  inwentaryzacji  konstrukcji  nawierzchni   w   dniu 28.11.2015 r.  wykonano na przedmiotowym odcinku wykonano 4 odwierty sondażowych w nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach. Miejsca wykonania otworów badawczych wskazano na planie sytuacyjnym.

Warstwa ścieralna i wiążąca na przedmiotowym odcinku zbudowane są z betonu asfaltowego o miąższości od 4 – 16,5 cm ułożonego w od 1 – 5 warstwach. W dwóch odwiertach stwierdzono występowanie tylko warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

Podbudowa –  podbudowa na przedmiotowym odcinku zbudowana jest z kostki granitowej o grubości 17 cm (odwiert nr 2 i 3) lub ze spieków hutniczych (odwiert nr 1. Odtworzony na podstawie odwiertów układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 1 i 2

4.4. Technologia remontu nawierzchni ulicy:

W celu poprawy stanu istniejącego zakłada się remont nawierzchni jezdni, polegający na wymianie warstw nawierzchni bez podnoszenia niwelety drogi.

Zakres robót obejmuje:

- usunięcie starych nawierzchni betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejących warstw asfaltowych o średniej grubości 10 cm.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej

- Wykonanie wzmocnienia nawierzchni z siatki stalowej typ ciężki wraz warstwą „slurry seal”

- ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych warstwa wiążąca gr. 4 cm

- ułożenie nawierzchni z mieszanek grysowych SMA 0/11 KR4

- remonty cząstkowe nawierzchni chodników oraz krawężników.

Przekrój nawierzchni przedstawiono na rysunku poniżej:

II Lokalizacja robót.