załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Świętochłowice.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące części:

- Remont chodnika w ciągu ul. Hutniczej w Świętochłowicach (km 0+0,020 do km 0+0,097)

- Remont jezdni ul. Okrzei w Świętochłowicach.

- Remont jezdni, chodników i miejsc postojowych w ciągu ulicy Szczytowej w Świętochłowicach (km 0+140,00 do km 0+342,00).

- Remont odcinka jezdni i chodnika ul. Beskidzkiej w Świętochłowicach (od km 0+118,00 do km 0+224,00)

- Remont jezdni ul. Nowej w Świętochłowicach na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Wyszyńskiego oraz chodnika na odcinku od Wyszyńskiego do Komandra.

- Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach na odcinku od CKŚ do skrzyżowania z ul. Drzymały ( w km 1+550 - 1+720).

Część 1 obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, frezowanie pni, rozbiórkę krawężników kamiennych, obrzeży, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników kamiennych z rozbiórki, obrzeży, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, regulację studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni rewizyjnych, humusowanie wraz z obsiewem trawą.

Część 2 obejmuje: frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbiórkę istniejącego krawężnika, montaż nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej, remont wpustów deszczowych, oczyszczenie i skropienie podłoża ulepszonego emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Część 3 obejmuje: rozbiórkę krawężników betonowych, betonowej kostki brukowej i obrzeży oraz jezdni z betonu asfaltowego przez frezowanie, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie drenażu francuskiego, wykonanie warstwy filtracyjnej z geowłókniny mrozoochronnej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie betonowych krawężników, oporników, obrzeży, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prefabrykowanej, płyt ażurowych, remont wpustów deszczowych, regulację studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni rewizyjnych, oczyszczenie skropienie podłoża nieulepszonego emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Część 4 obejmuje: rozbiórkę krawężników betonowych, betonowej kostki brukowej i obrzeży, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, remont wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie betonowych krawężników, frezowanie profilujące nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, regulację zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni rewizyjnych, oczyszczenie i skropienie podłoża ulepszonego emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Część 5 obejmuje: rozbiórkę krawężników, rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek betonowych, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję chodnika, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prefabrykowanej, frezowanie profilujące nawierzchni z betonu asfaltowego, oczyszczenie i skropienie podłoża ulepszonego emulsją asfaltową wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, regulację studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni rewizyjnych, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odtworzenie oznakowania poziomego.

Część 6 obejmuje: rozbiórkę krawężników, rozbiórkę nawierzchni chodnika wraz z odzyskiem kostki brukowej do ponownego wbudowania, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z odzysku oraz z nowej kostki brukowej, frezowanie profilujące nawierzchni z betonu asfaltowego średniej grubości 10 cm, remont wpustów deszczowych, ułożenie stalowej siatki typu ciężkiego wzmacniającej nawierzchnię wraz z cienką warstwą bitumiczna na zimno, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, regulację studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni rewizyjnych, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przy:

w części I zamówienia:

wykonywaniu robót rozbiórkowych, wykonywaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, ustawianiu krawężników, oporników, obrzeży, regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych, wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej prefabrykowanej

w części II zamówienia:

wykonywaniu robót rozbiórkowych, wykonywaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, ustawianiu krawężników, oporników, obrzeży, regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

w części III zamówienia:

wykonywaniu robót rozbiórkowych, wykonywaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, ustawianiu krawężników, oporników, obrzeży, regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej prefabrykowanej

w części IV zamówienia:

wykonywaniu robót rozbiórkowych, wykonywaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, ustawianiu krawężników, oporników, obrzeży, regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej prefabrykowanej

w części V zamówienia:

wykonywaniu robót rozbiórkowych, wykonywaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, ustawianiu krawężników, oporników, obrzeży, regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej prefabrykowanej

w części VI zamówienia:

wykonywaniu robót rozbiórkowych, wykonywaniu robót ziemnych, wzmocnieniu podłoża za pomocą siatek stalowych typu ciężkiego wraz z cienką warstwą bitumiczną na zimno, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, ustawianiu krawężników, oporników, obrzeży, regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy wiążącej,  wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej prefabrykowanej

Dodatkowe informacje:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania, krawężniki, kostkę kamienną, betonową, w dobrym stanie technicznym, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt przewiezie je na składowisko odpadów komunalnych położone przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach. Dodatkowo kostka kamienna powinna być spakowana w worki typu big-bag, a kostka betonową ułożona na paletach i zabezpieczona folią. Koszt worków, palet i folii należy wliczyć w cenę oferty. Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w celu jego akceptacji, harmonogram rzeczowo- terminowy realizacji robót w dniu zawarcia umowy.

- W przypadku zmiany terminów realizacji inwestycji określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót, zmianę zakresu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zapewnić udział kierownika budowy na ewentualnych naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca, na czas prowadzenia remontu/ów nawierzchni, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót remontowych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji.

- Projektując czasową organizację ruchu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że ulicą Wojska Polskiego przebiegają trasy komunikacji publicznej linii: 6, 23, 201. Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu musi uzgodnić ewentualną zmianę przebiegu tras linii autobusowych z KZK GOP. Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem ewentualnej zmiany trasy przebiegu linii autobusowych ponosi Wykonawca robót.

- Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej zmiany organizacji ruchu wraz z opinią/ami KMP w Świętochłowicach (wymaganymi dla ul. Wojska Polskiego oraz ul. Nowej) należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 10 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

- Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, jej wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, pod których nadzorem winny być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych i materiałów oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów i gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na materiały i urządzenia gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót rozbiórkowych.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów przez gestorów sieci. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.