Załącznik nr 1

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) oraz wymaganiami Zamawiającego.

Na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice zlokalizowanych jest ogółem:

- ok. 2.300 sztuk znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- ok. 2.600 mb barierek ulicznych,

- ok. 14.000 mb drogowych barier ochronnych,

- Opis części przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- Wykonywanie wszystkich niezbędnych prac dla utrzymania dobrego stanu technicznego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice.  Szacunkowy zakres prac został szczegółowo określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (stanowiącą załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia).

- Obowiązkową kontrolę przez Wykonawcę trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) stanu oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice. Raz w tygodniu kontrola winna być dokonywana w obecności przedstawiciela zamawiającego. Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca zobowiązany jest do składania raportu (wg załącznika nr 1) niezwłocznie po jej przeprowadzeniu. Raport winien zawierać opis stwierdzonych nieprawidłowości stanu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zalecenia do wykonania oraz opis podjętych przez wykonawcę czynności związanych z usuwaniem stwierdzonych nieprawidłowości. Raporty należy przekazywać Zamawiającemu za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej lub osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy koordynatorowi realizacji zamówienia z ramienia Zamawiającego, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu kontroli do godz. 1100.

- Likwidację stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wynikającym z codziennej kontroli i/lub z otrzymanych zgłoszeń, w tym demontaż uszkodzonego, uzupełnianie (montaż) brakującego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz barierek ulicznych, prostowanie przekrzywionych i/lub wygiętych słupków i tarcz znaków i barierek ulicznych oraz wymianę uszkodzonych i nieczytelnych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, których zużycie, braki, lub uszkodzenia powstały w wyniku eksploatacji lub zdarzeń losowych (tj. wypadków drogowych, kradzieży oraz aktów wandalizmu i dewastacji).

- Wykonywanie dokumentacji pisemnej i fotograficznej w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzenia oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku zdarzeń losowych (wypadek, kolizja lub dewastacja), przed przystąpieniem do usunięcia uszkodzeń oraz przekazanie jej za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej lub osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy koordynatorowi realizacji zamówienia z ramienia Zamawiającego maksymalnie do 24 godz. od czasu wystąpienia zdarzenia. W przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w dzień wolny od pracy, dokumentację należy złożyć w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym.

- Montaż nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Jednokrotne w ciągu roku malowanie barier ulicznych w terminie do 31.05.2018 r., w kolorystyce oraz zakresie uzgodnionymi z Zamawiającym.

- Bieżące utrzymywanie w należytej czystości znaków poprzez ich mycie środkami nie pogarszającymi własności użytkowych lica znaku, tak aby były w pełni widoczne zarówno w porze dziennej, jak i w nocnej. Środki te winny zmywać wszystkie rodzaje zabrudzeń bez uszkodzenia powierzchni odblaskowej.

- Bieżące usuwanie w okresie zimowym śniegu z lica tarcz znaków podczas obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez Wykonawcę oraz na każde zlecenie Zamawiającego.

- Niezwłoczną, lecz nie później niż do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia likwidację zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym powstałych lub mogących powstać wskutek uszkodzenia, dewastacji i/lub kradzieży oznakowania drogowego bądź elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku uszkodzenia, dewastacji i/lub kradzieży znaków A-7, B-20, B-1, B-2, B-21, B-22, D-3, C1-C12 nieprawidłowości powinny zostać zlikwidowane do maksymalnie 3 godzin, lub w terminie wynikającym z oferty, od momentu przyjęcia zgłoszenia lub stwierdzenia nieprawidłowości, co powinno zostać udokumentowane wykonaniem dokumentacji zdjęciowej i dostarczeniem jej Zamawiającemu wraz z  raportem usunięcia zagrożeń stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.  Przez likwidację zagrożeń w ruchu drogowym rozumie się przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu.

- Zapewnienie przestrzeni magazynowej w celu przechowywania w niej zdemontowanych elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Ocenianie stanu technicznego zdemontowanych elementów. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest przechowywać do czasu ich ponownego montażu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji oceny stanu technicznego zdemontowanych elementów. Inne elementy nie nadające się do wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Posiadanie na stanie magazynowym oraz niezwłoczne ustawianie znaków drogowych oraz innych zabezpieczeń w przypadku powstania braków lub uszkodzeń w oznakowaniu bądź w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, które mogą być przyczyną wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. oraz barier U-12a (bariery przeciwbłotne)

- Dwukrotne w ciągu roku mycie i usuwanie brudu, ulotek, ogłoszeń, graffiti, nalepek i innych zanieczyszczeń z barier ochronnych oraz barier U-12a (bariery przeciwbłotne), środkami niepowodującymi uszkodzeń urządzeń, w terminach do 30.04.2018 r. i do 31.10.2018 r., w zakresie określonym przez Zamawiającego.

- Organizacja i utrzymywanie całodobowego pogotowia technicznego w dni robocze oraz wolne i święta. Wykonawca zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu numeru telefonu (jednego) oraz adresu e-mail, na które całodobowo będą przyjmowane przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającego, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego. W sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przyjęcia zgłoszenia od ww. lub pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego, o fakcie tym należy poinformować Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym po dniu przyjęcia zgłoszenia.

II. Obowiązki Wykonawcy i wymagania realizacyjne:

- Podstawą wykonywania prac związanych z realizacją części I zamówienia (poza opisanymi poniżej) jest zlecenie, wydane w formie pisemnej, dostarczone faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za późniejszym potwierdzeniem pisemnym). Zakres zleceń uzależniony będzie od rzeczywistych, bieżących potrzeb wykonania usługi, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Termin realizacji przez Wykonawcę otrzymanego zlecenia wynosi:

- do 24 godzin, licząc od otrzymania zlecenia - w zakresie prostowania przekrzywionych i/lub wygiętych słupków, tarcz znaków i barierek ulicznych

- do 7 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania zlecenia - w pozostałym zakresie.

- Zlecenie telefonicznie może wydać osoba sprawująca ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją usługi(w godzinach urzędowania), a w sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego także funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego. O konieczności realizacji. W sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przyjęcia zgłoszenia od ww. funkcjonariuszy lub pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego, o fakcie tym należy poinformować Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym przypadają cym po dniu przyjęcia zgłoszenia wraz z przedstawieniem dokumentacji zdjęciowej i raportem z wykonanych robót (wg załącznika nr 2).

- Prace związane z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powstałych lub mogących powstać wskutek braków lub uszkodzenia oznakowania drogowego bądź elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ustawianie znaków drogowych oraz innych zabezpieczeń, należy wykonywać niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe z powodów technicznych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i usunięcia nieprawidłowości w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie później niż do 24 godzin od zaistnienia zagrożenia. Przystąpienie do prac związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie wymaga dodatkowego zlecenia.

- Wykonawca bez dodatkowego zlecenia zobowiązany jest również do bieżącego utrzymywania w należytej czystości znaków, usuwania śniegu z lica tarcz, usuwania brudu, ulotek, ogłoszeń, graffiti, nalepek i innych zanieczyszczeń z barier ochronnych, malowania barier ulicznych.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonywać będzie przeglądu kontrolno-odbiorowego w celu dokonania oceny jakości wykonanych prac związanych z realizacja usług w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w czynnościach kontrolno-odbiorowych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Zastosowane do realizacji zamówienia materiały muszą bezwzględnie spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

- Każdy materiał użyty do wykonywania pionowego znaku drogowego, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

- Wykonawca powinien posiadać na stanie magazynowym po 3 komplety znaków A-7, B-20, B-1, B-2, B-21, B-22, D-3, C1-C12, przewidzianych do odtworzenia stałej organizacji ruchu.

Przez komplet znaków wymienionych powyżej rozumie się – tarczę znaku wraz z elementami mocującymi  oraz słupek.

- Wykonawca powinien posiadać na stanie magazynowym oznakowanie czasowe i ustawiać je w nagłych przypadkach, w zależności od potrzeb, w tym co najmniej:

- 8 kompletów znaków umieszczonych na jednym słupku A – 30 + B – 33 (ograniczenie prędkości do 30 km/h + tabliczka z napisem „uszkodzona nawierzchnia jezdni”),

- 6  kompletów znaków  B – 36 z tabliczką „na czas zalegania śniegu”,

- 5  kompletów znaków  B – 36,

- 3 komplety znaków  B – 1,

- 2 komplety znaków  B – 2, B – 21, B – 22, A – 14, A – 12c,  A – 12b, B – 33 (ograniczenie prędkości do 40 km/h) oraz  B – 33 (ograniczenie prędkości do 50km/h),

- pachołki drogowe typu U – 55 – 20 sztuk,

- 4 komplety barier drogowych z grupy U – 3c,

- 4 komplety barier drogowych z grupy U – 3d

- 3 komplety znaku F – 9 wraz z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów mieszkańców ul. Licealnej i Nastolatków oraz KZK GOP”,

- kompletna bariera drogowa U – 20b wraz z tarczą znaku B – 1.

Przez komplet znaków wymienionych powyżej rozumie się – tarczę znaku wraz z elementami mocującymi, słupek oraz przenośną podstawę. Ustawienie powyższych znaków rozliczane zgodnie z pozycją 41 i 42 formularza cenowego na utrzymanie oznakowania pionowego w 2018 roku.

- W przypadku konieczności wymiany elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i barierek ulicznych, zastosowane materiały i urządzenia muszą być jednorodne pod względem funkcjonalnym i estetycznym oraz muszą posiadać właściwości i parametry użytkowe nie gorsze niż elementów wymienianych

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z ich realizacją oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zasad i warunków umieszczania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) wraz z załącznikami do rozporządzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za stan techniczny znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za wszelkie skutki ewentualnych wypadków, spowodowanych zaniedbaniami lub nieprawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład nadzoru nad prowadzonymi pracami w zakresie kontaktu telefonicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo – socjalne, a także zaopatrzenia w media niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych prac.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego zrealizowanych części zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty oraz aprobaty techniczne.

- Wykonawca na potrzeby odbioru wykonanych prac zobowiązany jest do sporządzenia w 1 egzemplarzu dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót oraz zbiór dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania zabudowanych materiałów i/lub urządzeń.

- Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac.

- Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny być oznaczone nazwą lub logo Wykonawcy oraz wyposażone w żółte sygnały błyskowe, jako pojazdy wykonujące prace na drodze.

- Podane w formularzach cenowych ilości w poszczególnych pozycjach nie są ostateczne a jedynie szacunkowe, co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg. bieżących potrzeb Zamawiającego. Podstawą realizacji i rozliczeń będą rzeczywiste ilości zleconych i wykonanych zakresów robót, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez przedstawiciela Zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

- Opis przedmiotu zmówienia wraz z załącznikami oraz STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące 
i zabezpieczające a niewyszczególnione przedmiotu zmówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich ww. czynności.