załącznik nr 2 do OPZ

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania materiałów uszorstniających do zwalczania śliskości

Zwalczanie śliskości zimowej w zależności od panujących warunków atmosferycznych z  zastosowaniem środków  niechemicznych  i chemicznych w postaci stałej zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10. 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).

-   niechemiczne :

-    piasek naturalny 0/1 do 1 mm ( badania laboratoryjne twierdzące jego przydatność w

budownictwie   drogowym)

-    żużel – 0/4 mm

-    kruszywo  naturalne lub sztuczne o uziarnieniu   do 4 mm

-   chemiczne w postaci stałej :

chlorek sodu (Na Cl)

chlorek magnezu (Mg CI 2)

chlorek wapnia  ( Ca CI 2)

-   chemiczne w postaci zwilżonej :

chlorek sodu    (Na Cl)

chlorek magnezu (Mg Cl2)

chlorek wapnia  (CaCl2 )

-   mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI   STOSOWANIA   ŚRODKÓW   NIECHEMICZNYCH ORAZ  CHEMICZNYCH W POSTACI STAŁEJ

| L.p. | Rodzaj działalności i stan nawierzchni | Temperatura ( 0 C) | NaCL ( g/m2) | Mieszaniny NaCL z CaCl2(MgCl2) w proporcji od 4:1 do 3:1 ( g/m2) | Mieszaniny NaCL z CaCl(MgCl2) w proporcji 2:1 (g/m2) | Środki niechemiczne (g/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapobieganie powstaniu: - oblodzenia - gołoledzi | do -2 -3 -6 -7 + - 10 < -10 | do 15 15 – 20 20 - 30 - | _ _ do 15 15-20 | _ | _ |
| 2. | Zapobieganie powstaniu - śliskości pośniegowej | do –2 -3 -6 -7 -10 < -10 | do 10 10-15 15-20 - | - - do 15 15-20 | - - |  |
| 3. | Likwidacja: - gołoledzi, - oblodzenia - śliskości pośniegowej - pozostałości świeżego opadu śniegu po przejściach pługów | do –2 -3+ -6 -7+-10 < -10 | do 20 20-25 25-30 | - - do 20 20 - 30 | ok.25 | 60 - 150 |

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W POSTACI ZWILŻONEJ

| Lp | Roztwór wodny |  | Temperatura stosowania ( 0C) | Powód stosowania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | gołoledź |  | oblodzenie |  | Zapobieganie oblodzeniu |  |  |
|  | substancja | Stężenie ( %) |  | dawka | Warunki stosowania | dawka | Warunki stosowania |  | dawka | Warunki stosowania |
| 1. | Chlorek sodu | 25 | do - 6 |  | natychmiast po wystąpieniu gołoledzi |  | natychmiast po wystąpieniu oblodzenia |  |  | na początku opadu śniegu |
| 2. | Chlorek wapnia | 15 | do -5 | 40 -100 ml/m2 |  | 80-100 ml/m2 |  |  | 100-160 ml/m2 |  |
| 3. | Chlorek wapnia | 30 | do -10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chlorek magnezu | 30 | do -10 |  |  |  |  |  |  |  |