Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania p.n.:

„Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych 
i wewnętrznych oraz na innych terenach Miasta Świętochłowice.”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi całorocznego utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych oraz na innych terenach Miasta Świętochłowice.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonywanie miesięcznych przeglądów drzewostanu rosnącego w pasach drogowych, na skwerach i w parkach.

- Jednokrotny roczny przegląd drzewostanu na innych terenach Miasta Świętochłowice.

- Utrzymanie drzewostanu.

Opis przedmiotu zmówienia wraz z pozostałymi załącznikami są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Do zadań Wykonawcy, w ramach realizacji kompleksowej usługi całorocznego utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych oraz wewnętrznych pozostających w administracji zarządu dróg oraz na innych terenach Miasta Świętochłowice, należy 
w szczególności:

- Wykonanie miesięcznych przeglądów drzewostanu polega na przeprowadzaniu regularnej, comiesięcznej wizualnej kontroli i ocenie stanu istniejących, rosnących w pasach drogowych oraz na skwerach i w parkach drzew, w celu wytypowania koniecznych do usunięcia:

- gałęzi i konarów (obumarłych, wyłamanych, kolidujących z infrastrukturą, itp.) lub stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia

- drzew pochylonych, obumarłych lub pękniętych części drzew stanowiących zagrożenie stanowiących dla ludzi i mienia

- wiatrołomów lub wywrotów.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu raz w miesiącu (do 10 dnia każdego miesiąca) protokołu z niniejszego przeglądu, który powinien zawierać:

- gatunek, obwód, ilość oraz dokładaną lokalizację drzew, które ze względów fitosanitarnych lub innych powinny zostać usunięte,

- gatunek, obwód, ilość, rodzaj wymaganego zabiegu pielęgnacyjnego oraz dokładaną lokalizację drzew wymagających cięć pielęgnacyjnych, technicznych lub sanitarnych,

- ilość oraz dokładaną lokalizację usuniętych wiatrołomów, wywrotów lub złomów,

- datę kontroli,

- dane kontrolującego.

W ramach przeglądów wymaga się inwentaryzacji drzew wymagających usunięcia lub poddania zabiegom pielęgnacyjnym. Nie wymaga się inwentaryzacji pozostałego drzewostanu.

Przez dokładną lokalizację rozumie się naniesienie lokalizacji drzew na mapie sytuacyjnej wraz 
z podaniem numeru działki, na której są zlokalizowane, sporządzonej na podstawie danych udostępnionych na Geoportalu miasta Świętochłowice pod adresem internetowym http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+ortofotomapa2012+,+granice+

Wykaz terenów podlegających przeglądom miesięcznym zawarty jest w załączniku nr 1 do SOPZ.

- Wykonanie przeglądu jednokrotnego rocznego na innych terenach zadrzewionych Miasta Świętochłowice polega na wizualnej kontroli i ocenie stanu istniejącego rosnących drzew, w celu wytypowania koniecznych do usunięcia:

- gałęzi i konarów (obumarłych, wyłamanych, kolidujących z infrastrukturą, itp.) lub stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia

- drzew pochylonych, obumarłych lub pękniętych części drzew stanowiących zagrożenie stanowiących dla ludzi i mienia

- wiatrołomów lub wywrotów.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego protokołu z przeglądu 
w terminie do 7 dni od daty zakończenia przeglądu. Przegląd należy wykonać w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

Protokół powinien zawierać:

- gatunek, obwód, ilość oraz dokładaną lokalizację drzew, które ze względów fitosanitarnych lub innych powinny zostać usunięte,

- gatunek, obwód, ilość, rodzaj wymaganego zabiegu pielęgnacyjnego oraz dokładaną lokalizację drzew wymagających cięć pielęgnacyjnych, technicznych lub sanitarnych,

- ilość oraz dokładaną lokalizację usuniętych przewrotów lub złomów,

- data kontroli,

- dane kontrolującego.

W ramach przeglądu wymaga się inwentaryzacji drzew wymagających usunięcia lub poddania zabiegom pielęgnacyjnym. Nie wymaga się inwentaryzacji pozostałego drzewostanu.

Przez dokładną lokalizację rozumie się naniesienie lokalizacji drzew na mapie sytuacyjnej wraz 
z podaniem numeru działki, na której są zlokalizowane, sporządzonej na podstawie danych udostępnionych na Geoportalu miasta Świętochłowice pod adresem internetowym http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+ortofotomapa2012+,+granice+

Wykaz terenów podlegających rocznemu przeglądowi zawarty jest w załączniku nr 2 do SOPZ

- Utrzymanie drzewostanu, w tym:

  - Oznakowanie i zabezpieczanie miejsca wykonywania prac oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

  - Wycinka, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew, w tym w trybie awaryjnym, oraz usuwanie krzewów.

  - Sadzenie i pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów.

  - Stabilizacja nasadzonych drzew.

  - Wymiana i uzupełnianie palików i wiązań.

Ad. 3.1. Właściwe oznakowanie i zabezpieczanie miejsca wykonywania prac oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest właściwie oznaczyć, a w razie potrzeby wygrodzić teren i wyznaczyć strefę niebezpieczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca każdorazowo winień informować pracowników o organizacji prac. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników nieposiadających wymaganych kwalifikacji stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wygrodzenia terenu prac i strefy niebezpiecznej przy wykonywaniu prac uznanych za szczególnie niebezpieczne. Za prace szczególnie niebezpieczne w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, poza pracami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 t.j.), uznaje się prace przy wycince drzew trudnych, w szczególności:

- złamanych drzew lub ich części (złomów),

- drzew wywróconych z odsłoniętym systemem korzeniowym (wywrotów),

- drzew z pękniętym pniem,

- drzew ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną,

- drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych,

- drzew wyjątkowo grubych,

- drzew silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku ich obalenia,

- drzew zawieszonych trudnych do ściągnięcia.

Strefy niebezpieczne powinny być znane wszystkim pracownikom. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie i prowadzenie prac bez upewnienia się, że w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Strefa niebezpieczna przy ścince drzew obejmuje przestrzeń wokół miejsca dokonywanej ścinki w promieniu dwóch wysokości ścinanego drzewa. Na obszarze, na którym wykonywane są prace związane z wycinką i załadunkiem drewna, powinni przebywać co najmniej dwaj pracownicy pozostający ze sobą przez cały czas w kontakcie wzrokowym lub głosowym.

Prace należy organizować i prowadzić tak, aby nie powodować szkód w życiu, zdrowiu lub mieniu, w tym osób i podmiotów trzecich. Jeżeli na danym obszarze prowadzone są prace mogące stanowić zagrożenie dla osób postronnych, obszar ten należy oznaczyć znakiem zakazu wstępu ze wskazaniem przyczyny zakazu.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac związanych z planowaną wycinką podczas obfitych opadów atmosferycznych, przy silnym wietrze, podczas burz, przy temperaturze powietrza poniżej minus 20° C, a w przypadku prac na drzewach stojących minus 5° C oraz w warunkach ograniczonej widoczności.

Wszystkie eksploatowane maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być sprawne, używane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta w instrukcji obsługi.

Prace należy zaplanować tak, aby zapewnić zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy przebieg realizowanych czynności roboczych.

Do prac na drzewach stojących oraz z użyciem pilarek dopuszcza się wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym stosowne szkolenie.

Ad. 3.2. Wycinka, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew, w tym w trybie awaryjnym, oraz usuwanie krzewów.

    - Do obowiązków Wykonawcy w ramach wycinki drzew, w tym w trybie awaryjnym, należy właściwe zabezpieczenie miejsca wycinki, ścięcie drzewa, pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu oraz frezowanie pozostałego pnia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi niezależnie od lokalnych warunków wycinki, np. w sąsiedztwie sieci elektrycznej lub energetycznej, na skarpie, w pasie drogowym itp.

    - Technika wycinki drzewa powinna być dostosowana do warunków terenowych oraz zależna od rodzaju wycinki. W zależności od sytuacji może być prowadzona z poziomu terenu bądź z użyciem podnośnika balkonowego o wysięgu dostosowanym do potrzeb lub metodami alpinistycznymi.

    - Po dokonaniu wycinki drzewa, należy niezwłocznie przystąpić do zrębkowania konarów i gałęzi oraz wyfrezowania. Frezowanie pozostałości pnia należy wykonać do głębokość minimum 30 cm poniżej powierzchni terenu. Następnie wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego  wybrania odpadów, zasypania powstałego dołu ziemią urodzajną oraz utwardzenia 
i wyrównania terenu. Gałęzie i inne odpady mają zostać zrąbkowane w miejscu prowadzenia wycinki a teren musi zostać uprzątnięty. Uprzątnięcie pozostałości konarów, gałęzi, liści, trocin itp. wraz z uporządkowaniem terenu wokół miejsca po wyciętym drzewie, wywóz i przekazanie do zagospodarowania zebranych odpadów i nieczystości na składowisku odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, należy do obowiązków Wykonawcy bez względu na gatunek drzewa, twardość, obwód pnia, itp.

    - Do obowiązków wykonawcy należą cięcia pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew, polegające na:

- prześwietleniu koron drzew,

- podnoszeniu koron drzew,

- wycięciu suchych i połamanych gałęzi,

- wykonaniu cięć technicznych, korygujących,

- wycięciu odrostów korzeniowych,

- usuwaniu odrostów na pniu,

- usunięciu gałęzi wchodzących w skrajnię jezdni i urządzenia napowietrzne, lub kolidujące 
z inną infrastrukturą techniczną.

    - Odcięte w trakcie wykonania cięć pędy i gałęzie oraz odrosty korzeniowe i pniowe należy niezwłocznie zrębkować w miejscu prowadzenia wycinki a teren musi zostać uprzątnięty, zgodnie 
z zasadami jak dla wycinki.

    - Awaryjne cięcie lub wycięcie drzew obejmuje prace związane z usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludzi lub mienia albo utrudnień w ruchu komunikacyjnym, w tym zagrożeń związanych z wiatrołomami lub wywrotami, wyłamanymi konarami lub pękniętymi częściami drzew, itp. w zakresie i rozmiarze warunkującym likwidację zagrożenia. Prace w trybie awaryjnym muszą zostać podjęte w czasie krótszym niż 1 godzina od zgłoszenia ich przez Zamawiającego, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prace polegające na całkowitym usunięciu drzew należy udokumentować fotograficznie wraz z podaniem gatunku, obwodu, ilości, dokładnej lokalizacji drzew, daty i godziny wykonania prac (wraz z naniesieniem na mapę i podaniem numeru działki). Dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu prac.

    - Usuwanie krzewów obejmuje obowiązki Wykonawcy polegające na wycięciu krzewu, wykopaniu jego wszystkich korzeni, zasypaniu powstałego dołka ziemią urodzajną, wyrównania terenu i jego uprzątnięcia, zgodnie z zasadami jak dla wycinki drzew.

    - Wykonawca podczas wycinki oraz cięć zobowiązany jest do pozyskania grubizny. Przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm mierzone bez kory.

    - Wykonawca zobowiązany jest na miejscu prowadzenia wycinki do pocięcia pozyskanego drewna i ułożenia go w stos w celu wykonania komisyjnego, wraz z przedstawicielem Zamawiającego, obmiaru jego ilości wraz z określeniem surowca i gatunku oraz spisania protokołu z wycinki. Wykonawca zobowiązuje się kupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki, za cenę ustaloną w oparciu o ilości pozyskanego surowca i gatunku drewna oraz stawki określone w załączniku nr 3 do SOPZ.

    - Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego do odbioru drewna pochodzącego z nielegalnej wycinki lub kradzieży oraz pozyskania z niego grubizny. Na miejscu zdarzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej, pocięcia odzyskanego drewna i ułożenia go w stos w celu wykonania komisyjnego, wraz z przedstawicielem jednostki wzywającej, obmiaru jego ilości wraz z określeniem surowca i gatunku oraz spisania protokołu z odbioru. Wykonawca zobowiązuje się kupić od Zamawiającego drewno odzyskane z nielegalnej wycinki, za cenę ustaloną w oparciu o ilości pozyskanego surowca i gatunku drewna oraz stawki określone w załączniku nr 3 do SOPZ.

    - Teren po wycince lub cięciach należy całkowicie uprzątnąć. Nie dopuszcza się pozostawienia gałęzi lub innych odpadów pochodzących z prowadzenia wycinki do następnego dnia.

    - Jednostkowa usługa uznana jest za zakończoną, gdy drzewo jest wycięte, teren uprzątnięty z pozostałości po prowadzonych robotach, pień wyfrezowany.

Ad. 3.3. Sadzenie i pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów.

- Sadzenie drzew polega na zakupie, dostawie i posadzeniu drzew zgodnie z poniższymi opisami cech materiału roślinnego i wymaganiami:

- cechy materiału roślinnego:

- powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe, w tym być czysty odmianowo, we wskazanym przez Zamawiającego gatunku,

- powinien być prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (minimum 3 x szkółkowany),

- powinien posiadać formę pienną, o minimalnym obwodzie 14 cm (mierzonym na wysokości 1,30 m),

- posiadać w pełni zdrewniałe pędy,

- powinien być zahartowany,

- powinien mieć prawidłowo uformowaną, symetryczną koronę, z zachowaniem  charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów, z jednym wyraźnym przewodnikiem,

- powinien posiadać pień i przewodnik prosty,

- powinien być zdrowy, wolny od szkodników i patogenów oraz bez śladów ich bytowania,

- powinien być pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach,

- nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych, martwic, zmarszczeń i pęknięć kory,

- powinien posiadać system korzeniowy skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony,

- bryła korzeniowa odpowiednia gabarytowo, powinna być zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej w półtora roku po posadzeniu, o minimalnej średnicy 70 cm,

- u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku,

- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania;

- wymagania dotyczące sadzenia drzew:

- drzewa należy sadzić w doły o średnicy ok. 1 metra i głębokości 0,7 metra, kształt dołów określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego,

- glebę pod drzewami należy dokładnie oczyścić,

- w celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryłą korzeniową należy posadowić drzewa na nienaruszonej glebie rodzimej,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- wolną przestrzeń w dole należy wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową,

- do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi,

- ziemię wykorzystaną do zasypania bryły korzeniowej wymieszać należy z hydrożelem (przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta),

- po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać,

- po całkowitym napełnieniu dołu ziemię należy ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew uformować w misę (aby umożliwić zatrzymywanie wody w pobliżu rośliny o średnicy równej średnicy dołu, a następnie obficie podlać, tak aby gleba osiadła. Misę należy wyłożyć agrowłókniną i wyściółkować zmieloną korą drzew iglastych warstwą grubości ok. 5 cm (Zamawiający nie dopuszcza wysypywania mis zrębkami),

- w celu dodatkowego zabezpieczenia pni drzew przed uszkadzaniem przez kosiarkę podczas koszenia trawnika, należy nałożyć na pień osłonkę PCV,

- posadzone drzewka należy zabezpieczyć palikami, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

- należy zastosować 3 paliki o średnicy 5-8 cm;

- paliki należy połączyć w górnej części 3 poprzeczkami z półwałków szerokości 5-8 cm, o długości 0,5 m.

- drzewa należy przywiązać do palików taśmą parcianą o szerokości 5 cm lub sznurem plecionym z włókna kokosowego w dwóch miejscach: u nasady korony oraz na wysokości 0,5 - 0,7 m od poziomu gruntu,

- pień drzewka w żadnym miejscu nie może dotykać palików lub poprzeczek.

- Do wyceny nasadzeń drzew należy przyjąć uśrednione ceny drzew z gatunku: klon zwyczajny, klon jawor, klon czerwony, klon srebrzysty, klon tatarski, kasztanowiec czerwony, kasztanowiec biały, brzoza w odmianach, grab pospolity, surmia bignoniowa, leszczyna turecka, głóg pośredni, głóg jednoszyjkowy, buk pospolity, jesion wyniosły, jesion pensylwański, tulipanowiec amerykański, magnolia japońska, jabłoń w odmianach, śliwa wiśniowa, wiśnia piłkowana, wiśnia różowa, śliwa, grusza drobnoowockowa, grusza wierzbowa, dąb błotny, dąb szypułkowy, dąb czerwony, robinia akacjowa, wierzba, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, lipa drobnolistna, lipa krymska, lipa holenderska, lipa szorstkolistna, lipa srebrzysta, wiąz, wiąz holenderski, jodła, sosna, cedr, cyprys, świerk.

- Sadzenie krzewów obejmuje następujące obowiązki i wymagania:

- zakup i dostawę czystych odmianowo krzewów o wysokości minimum 50 cm, dobrze zahartowanych, ze skupionym, zwartym, silnie przerośniętym, prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym, we wskazanym przez Zamawiającego gatunku,

- wykopanie odpowiednich dołów, o rozmiarach większych niż system korzeniowy rośliny,

- zasypanie korzeni ziemią sypką, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi,

- zaprawienie dołu ziemią urodzajną zmieszaną z hydrożelem (przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta),

- w zależności od sadzonego gatunku przycięcie rośliny,

- podlanie krzewów w takiej ilości, aby sadzonki nie obeschły.

- Do wyceny należy przyjąć uśrednioną cenę krzewów z gatunku ligustr, forsycja, jaśminowiec, berberys, pigwowiec, dereń, perukowiec podolski, irga, trzmielina, pięciornik, tawuła, runianka, kalina, krzewuszka, śnieguliczka, rododendron, jałowiec, cyprysik.

- Materiał sadzeniowy drzew i krzewów podlega przed posadzeniem odbiorowi przez Zamawiającego.

- Nadmiar ziemi pozostały po nasadzeniach należy rozplantować lub wywieźć i przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W ramach pielęgnacji  nasadzonych drzew i krzewów Wykonawca zobowiązany jest do:

- podlewania nowo posadzonych drzew i krzewów (wg potrzeb w okresie suszy), w okresie silnego nasłonecznienia podlewanie należy przeprowadzać w godzinach porannych do godz. 900 lub popołudniowych po godz.1700 ,

- pielenia oraz oczyszczania mis, w tym przekopywania mis, usunięcia wszystkich chwastów i zanieczyszczeń, wyrównania terenu, wyłożenia agrowłókniną i wysypania kory (Zamawiający nie dopuszcza wysypywania mis zrębkami),

- kontroli stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych,

- leczenia chorych roślin w sposób oraz przy użyciu środków uzgodnionych z przedstawicielem zamawiającego, w tym poprzez oprysk itp.,

- odchwaszczania ręcznego mis wokół drzew i krzewów (po usunięciu chwastów należy poprawić misę),

- usuwania odrostów korzeniowych (wg potrzeb),

- konserwacji zabezpieczeń nasadzeń – wg potrzeb.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenia oraz materiał nasadzeniowy.

Ad. 3.4. Stabilizacja młodych nasadzonych drzew (prostowanie).

Do zadań Wykonawcy należy bieżące wykonywanie czynności polegających na wyprostowaniu drzewek już wcześniej posadzonych, wykonaniu lub oczyszczeniu misy pod drzewkiem wraz z wyłożeniem misy agrowłókniną, wysypaniem korą i uzupełnieniu osłonki z PCV. Zamawiający nie dopuszcza wysypywanie mis zrębkami.

Ad.3.5. Wymiana i uzupełnianie palików i wiązań.

W ramach realizacji usługi należy sprawdzać czy wiązania oraz paliki utrzymują drzewo stabilnie. Taśmy uszkodzone, sparciałe i/lub wrastające w korę pnia należy wymieniać na bieżąco na nowe. Niestabilne paliki pod drzewkami należy poprawić wraz z przywiązaniem drzewa oraz uzupełnieniem osłonek z PCV na drzewach. Uszkodzone i wadliwe paliki należy wymieniać na bieżąco na nowe. Palikowanie należy wykonywać wg. zasad jak dla nasadzeń.

Ad.3.6. Zakup od Zamawiającego drewna z wycinki.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zakupu od Zamawiającego drewna pochodzącego z wycinki.

Ustalenie ceny zakupu drewna nastąpi na podstawie protokołów z wykonanych komisyjnie obmiarów ilości pozyskanego surowca i gatunku drewna oraz stawek zgodnych z załącznikiem nr 3 do SOPZ.

Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT, niezwłocznie po sporządzeniu protokołu/ów z wykonanych komisyjnie pomiarów ilości pozyskanego drewna.

Zapłata należnego Zamawiającemu wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy do jego siedziby prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

II. Obowiązki wykonawcy i wymagania realizacyjne.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki ogrodniczej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania z przedstawicielami Zamawiającego, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo mienia, osób i podmiotów trzecich.

- Każde rozpoczęcie prac wymaga uprzedniego zgłoszenia ich Zamawiającemu telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, na dzień przed planowanym rozpoczęciem prac lub najpóźniej do godziny 8oo tego dnia, w którym mają one być wykonywane, za wyjątkiem prac wykonywanych w trybie awaryjnym. W zgłoszeniu Wykonawca winien dokładnie określić teren, na którym dokonywane będą prace oraz przewidywaną godzinę ich zakończenia.

- Zgłoszenie zakończenia prac w danym terenie winno nastąpić w formie pisemnej faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za późniejszym potwierdzeniem pisemnym).

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu w trakcie i po zakończeniu prac oraz do należytego zabezpieczenia interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z ich realizacją oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zabezpieczenie rejonu prowadzonych prac we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym oraz ponieść wszelkie koszty z tym związane.

- W przypadku wykonywania czynności na drzewostanie będącym w kolizji z sieciami i liniami elektroenergetycznymi, telefonicznymi, sieciami wod-kan, gazowymi i cieplnymi, trakcjami tramwajowymi i innymi, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do uzgadniania terminu i sposobu prowadzenia prac z właściwymi gestorami, właścicielami lub zarządcami tych sieci, w tym terminu ich ewentualnego wyłączenia na czas wykonywania prac. Wszelkie koszty związane z realizacją usługi w warunkach kolizji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z właściwymi gestorami, właścicielami lub zarządcami infrastruktury technicznej terminu jej wyłączenia na czas wykonywania robót w jej sąsiedztwie oraz poniesienia związanych z tym kosztów.

- Prace wykonywane w pasie drogowym, muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących 
w skład nadzoru nad prowadzonymi pracami w zakresie kontaktu telefonicznego.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na cele magazynowo – socjalne, a także zaopatrzenia 
w media niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego zrealizowanych części zamówienia. Postępowanie z odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami zebranymi podczas realizacji zadania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do materiałów i urządzeń, wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia, dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty oraz aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac.

- Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny być oznaczone nazwą lub logo Wykonawcy oraz wyposażone w żółte sygnały błyskowe.

- Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na strukturę, trwałość lub estetykę (wygląd) terenów będących przedmiotem zamówienia oraz nie spowoduje uszkodzenia materiału roślinnego.

- W trakcie realizacji usługi zabrania się Wykonawcy wjeżdżania w skupiny krzewów, kwietniki itp.

- Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć drewno do czasu komisyjnego pomiaru i odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonywać będzie przeglądu kontrolno-odbiorowego w celu dokonania oceny jakości wykonanych prac związanych z realizacją usług w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w czynnościach kontrolno-odbiorowych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące 
i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiocie zamówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich ww. czynności.