Opis techniczny

Zadanie:

"Remont ulicy Bukowej”

Obręb:      3 - Świętochłowice

Działki:     4097/8

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice luty 2018r.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Ul. Bukowa w Świętochłowicach należy do układu podstawowego sieci drogowej i przebiega od ul.Wiśniowej do granicy miasta z Chorzowem. Przedmiotowy odcinek przeznaczony do remontu przebiega od skrzyżowania z ul Wiśniową (gminną)  do skrzyżowania z ul Brzozową (km 0+460 do km 0+680).

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych użytkowników drogi, a także zwiększenie komfortu jazdy dla kierowców.

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2015r , 2016r oraz  2017r

- Koncepcja wzmocnienia jezdni ul. Bukowej na odcinku od ul. Komandra (obecnie Wiśniowej) do ul. Brzozowej opracowanej przez Biuro Inżynierii Drogowej Maciej  Rotyński 40 – 389 Katowice ul. Roździeńska 27 B

4. Stan istniejący i technologia naprawy.

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

4.2 Stan istniejący usytuowania w planie:

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy Z kategorii powiatowej o średniej szerokości 6,1 m. Do remontu przewidziano odcinek jezdni od skrzyżowania z ul Wiśniową (gminną)  do skrzyżowania z ul Brzozową( km 0+460 do km 0+680).

W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami z jednostronnym chodnikiem oraz zjazdami do posesji.  Na przedmiotowym fragmencie zlokalizowany jest także przystanek komunikacji autobusowej Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów ściekowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni ulicy.

4.3 W  chwili  obecnej  stan nawierzchni badanego odcinka jezdni jest zły. Dominującymi uszkodzeniami są spękania siatkowe , spękania podłużne oraz ubytki warstwy ścieralnej. W celu oceny nośności nawierzchni w dniu 20.05.2017 r. wykonano oznaczenie wielkości ugięć sprężystych. Pomiary ugięć sprężystych wykonano zgodnie z normą. Do obciążenia nawierzchni przy pomiarach użyto samochodu ciężarowego o sprawdzonym obciążeniu 5 Mg na każde bliźniacze koło tylnej osi pojedynczej, t.j. o równomiernie rozłożonym obciążeniu na tylną pojedynczą oś 10 Mg. Pomiary wykonywano co 10 m w prawym śladzie koła na prawym pasie jezdni (ulica jest jednokierunkowa).

Wyniki pomiaru ugięć sprężystych przedstawiono w tabeli nr 1, a w tabeli nr 2 dokonano obliczenia ugięcia średniego oraz miarodajnego.

W  celu  inwentaryzacji  konstrukcji  nawierzchni   w   dniu 20.05.2017 r.  wykonano dwa odwierty sondażowe w nawierzchni jezdni ul. Nowej, a dnia 23.05.2017 r. wykonano jeden odwiert w podłożu nawierzchni do głębokości 2 m.

Warstwa ścieralna i wiążąca – warstwy ścieralna i wiążąca na przedmiotowym odcinku zbudowane są z betonu asfaltowego o sumarycznej miąższości 6 – 9 cm.

Podbudowa –  podbudowa na przedmiotowym odcinku jest zróżnicowana (spieki hutnicze, spieki żużlowe + piasek średni, kruszywo piaskowca + piasek średni).

4.4. Technologia remontu nawierzchni ulicy:

W celu poprawy stanu istniejącego zakłada się remont nawierzchni jezdni, polegający na wymianie warstw nawierzchni bez podnoszenia niwelety drogi.

Zakres robót obejmuje:

- Sfrezowanie istniejących mas bitumicznych jezdni na średnią głębokość 9 cm

- Wykonanie koryta jezdni na głębokość 64 cm licząc od istniejącej niwelety czyli 55 cm po odjęciu sfrezowanych mas bitumicznych

- Wykonanie w korycie 24 cm warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej R m =5,0 Mpa  UWAGA!! Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania warstwy wzmocnionego podłoża na miejscu poprzez mieszanie istniejących warstw podłoża z cementem

- Wykonanie na warstwie ulepszonego podłoża 22 cm warstwy podbudowy tłuczniowej kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 o CBR ≥ 35% pełniącej równocześnie funkcję warstwy odsączającej (E2>140MPa; E2E1<2,2)  o współczynniku filtracji k10 ≥ 8 m/dobę. UWAGA !!! Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw antropogenicznych i z recyclingu

- Skropienie emulsją asfaltową  w ilości 0,5  kg/m2 (po odparowaniu wody z emulsji) z wyprzedzeniem nie mniejszym niż ok 2 h przed ułożeniem  warstwy podbudowy z betonu

- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22p grubości 8cm.

- Skropienie emulsją asfaltową  w ilości 0,3  kg/m2 (po odparowaniu wody z emulsji) z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 0,5 h przed ułożeniem  warstwy wiążącej

- Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm z betonu asfaltowego AC16W

- Skropienie emulsją asfaltową  w ilości 0,3  kg/m2 (po odparowaniu wody z emulsji) z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 0,5 h przed ułożeniem  warstwy ścieralnej

- Wykonanie warstwy ścieralnej na całej powierzchni jezdni o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11S

- Wymiana krawężnika betonowego15x30 na ławie wraz z oporem (15x22 na wjazdach i przejściach)

- Zabudowa polimero-betonowych krawężników peronowych w rejonie przystanku autobusowego

- Wykonanie chodnika prawostronnego szerokości 1,5m z koski betonowej na podbudowie tłuczniowej grubości 15 cm

- Wymiana nawierzchni placu postojowego

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

Szerokość jezdni aktualnie na całym remontowanym fragmencie wynosi około 6m. W związku z planami dobudowania chodnika lewostronnego, konieczne jest zawężenie jezdni do 5 metrów szerokości

II Lokalizacja robót.