Opis techniczny

Zadanie:

"Remont ulicy wojska Polskiego na odcinku  do skrzyżowania z ul. Drzymały  do ul. Ceramicznej ( km 1+720,00 do km 1+890)”

Obręb:      3 - Świętochłowice

Działki:     535/114, 536/114, 539/114, 542/109, 543/109

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice luty 2018r.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach należy do układu podstawowego sieci drogowej i przebiega od ul. Katowickiej do granicy miasta z Rudą Śląską. Przedmiotowy odcinek przeznaczony do remontu przebiega od skrzyżowania z ul. Drzymały do skrzyżowania z ul Ceramiczną ( km 1+720 do km 1+890).

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, poprawa bezpieczeństwa pieszych, a także zwiększenie komfortu jazdy dla kierowców.

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2016r  oraz  2017r

- Koncepcji wzmocnienia ul. Wojska Polskiego  opracowanej w grudniu 2015 roku

4. Stan istniejący i technologia naprawy.

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

4.2 Stan istniejący usytuowania w planie:

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy Z kategorii powiatowej o średniej szerokości 9m. Do remontu przewidziano odcinek przebiegający od skrzyżowania z ul. Drzymały do skrzyżowania z ul Ceramiczną ( km 1+720 do km 1+890).W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami zjazdami do posesji oraz placem postojowym. Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów ściekowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej.

4.3 Stan istniejący nawierzchni jest zły. Występują ubytki warstwy ścieralnej i lepiszcza, spękania poprzeczne, koleiny a także degradacje odcinków nawierzchni. W celu inwentaryzacji  konstrukcji  nawierzchni w dniu 28.11.2015 r. wykonano na przedmiotowym odcinku wykonano odwierty sondażowe w nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach

Warstwa ścieralna i wiążąca na przedmiotowym odcinku zbudowane są z betonu asfaltowego o miąższości od 10,5 – 11,5 cm ułożonego w 2 warstwach.

Podbudowa – podbudowa na przedmiotowym odcinku zbudowana jest ze spieków hutniczych

4.4. Technologia remontu nawierzchni ulicy:

W celu poprawy stanu istniejącego zakłada się remont nawierzchni jezdni, polegający na wymianie warstw nawierzchni bez podnoszenia niwelety drogi.

Zakres robót obejmuje:

- usunięcie starych nawierzchni betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejących warstw asfaltowych o średniej grubości 12 cm.

- Rozbiórka nawierzchni placu postojowego

- Korytowanie na głębokość 30cm ( pod konstrukcję placu postojowego i wjazdu w Drzymały)

- Korytowanie na głębokość 65cm (po sfrezowaniu warstw bitumicznych  53cm)

- Wykonanie 2 nowych wpustów deszczowych; remont istniejących

- Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej Rm=5,0 MPa grubości 20cm UWAGA!! Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania warstwy wzmocnionego podłoża na miejscu poprzez mieszanie istniejących warstw podłoża z cementem

- Wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 25cm (E2>140MPa; E2E1<2,2) z kamienia łamanego pochodzenia naturalnego ( dolomit, gabro itd.) UWAGA!! Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw antropogenicznych i z recyclingu

- Ułożenie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem beton B15

- Wykonanie azylu dla pieszych

- Wykonanie cieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki betonowej szarej typu HOLLAND

- ułożenie Warstwy podbudowy bitumicznej  z AC 22p grubości 8cm

- ułożenie warstwy wiążącej z AC16w grubości 7cm KR 4

- regulacja urządzeń

- ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11s KR4 grubości 5cm

- remonty cząstkowe nawierzchni chodników oraz krawężników- przełożenie istniejącego chodnika celem dostosownia do nowych krawężników

- Wykonacie nawierzchni placu postojowego z kostki betonowej szarej typu BEHATON

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego

II Lokalizacja robót.