Głośnik tubowy typ 1 – 12 szt.

- moc znamionowa 25 W;

- poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 106 dB (1W, 1kHz, 1m SPL);

- efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 550 Hz – 5 kHz;

- kąt promieniowania przy 1kHZ nie mniejszy niż 68°;

- napięcie znamionowe 100 V;

- temperatura pracy -25°C do +55°C;

- obudowa wodo i pyłoszczelna zgodna z IP65.

Głośnik tubowy typ 2 – 24 szt.

- moc znamionowa 10 W;

- poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 100 dB (1W, 1kHz, 1m SPL);

- efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 280 Hz – 5,8 kHz;

- kąt promieniowania przy 1kHZ nie mniejszy niż 118°;

- napięcie znamionowe 100 V;

- temperatura pracy -25°C do +55°C;

- obudowa wodo i pyłoszczelna zgodna z IP65.

Wzmacniacz audio – 3 szt.

- 4 cyfrowe kanały audio;

- moc 500 W na kanał, moc sumaryczna 2000 W;

- napięcie wyjściowe kanału audio 70/100 V;

- S/N ratio 100 dB;

- Crostalk 70 dB;

- pokrętło do regulacji wzmocnienia na płycie czołowej dla każdego kanału z osobna;

- każdy kanał musi posiadać następujące kontrolki: Input, Output, Peak, Protect;

- wzmacniacz musi posiadać filtry dla powietrza chłodzącego;

- obudowa przystosowana do montażu w szafie RACK 19”, wysokość obudowy 2U;

- waga max 9 kg.

Mikser audio – 1 szt.

- pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz;

- przesłuch przy 1 kHZ nie większy niż 123 dB;

- poziom szumu nie większy niż -89 dBu;

- Mic Gain – 5 dB ÷ 58 dB;

- kompresja progowa – 52 dBfs ÷ - 6 dBfs;

- wejścia – 16 złącza XLR, 1 złącze MIDI, 1 złącze XLR AES;

- wyjścia – 16 złacza XLR, 1 złacze MIDI, 1 złącze XLR AES;

- złącze RJ45;

- wbudowany panel dotykowy.

Mikrofon stacjonarny – 1 szt.

- mikrofon typu gęsia szyja na podstawie stołowej;

- pasmo przenoszenia 50 Hz – 17 kHz;

- długość pałąka 455 mm;

- kabel 3m zakończony wtykiem XLR;

- wkładka mikrofonowa o charakterystyce kardioidalnej;

- impedancja wyjściowa 180 Ω;

- poziom SPL nie mniejszy niż 124 dB;

- szum wyjściowy nie większy niż 30 dBA;

- mikrofon pojemnościowy.

Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held – 1 szt.

- nadajnik do ręki:

- wkładka mikrofonowa superkarkioidalna;

- pasmo przenoszenia 50 Hz – 16 kHz;

- automatyczne ustawienie kanału pracy transmitera;

- wskaźnik LED z funkcją wskazania stanu zasilania, wyłączenia, mute oraz niskiego stanu baterii;

- zasięg nadajnika minimum 92 m;

- praca na baterii do 8 godzin.

- Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego:

- automatyczne ustawienie kanału pracy odbiornika;

- 90 przełączanych częstotliwości w paśmie 18 MHz;

- dwie anteny ¼ fali;

- mikroprocesorowa kontrola diversity;

- wyświetlacz kanału w technologii LED;

- wyjście audio XLR 200 Ω;

- wyjście Jack ¼” 1 kΩ.

Antena kierunkowa – 2 szt.

- zakres częstotliwości 902 – 960 MHz;

- kąt promieniowania 70°;

- antena kompatybilna z systemem mikrofonów bezprzewodowych.

Odtwarzacz audio – 1 szt.

- zakres częstotliwości 20 Hz ÷ 20 kHz;

- odtwarzanie plików MP3 z USB i CD-ROM;

- wyjście audio XLR;

- pobór mocy nie większy niż 33 W;

- jeden kanał stereo;

- fabryczne uchwyty do zamontowania w szafie RACK o wysokości 1 U;

- waga nie większa niż 4 kg.

Szafa RACK 19” – 1 szt.

Słup aluminiowy – 12 szt.

Kabel głośnikowy zewnętrzny – 1200 mb

Kabel antenowy - 1500 mb

Rura osłonowa gładka jednościenna 90/5,1 – 400 mb