Dokumentacja do zgłoszenia

zamiaru wykonania robót budowlanych

Zadanie:

"Remont ul. Jodłowej Świętochłowicach”

Obręb:      01- Chropaczów

Działki:       2638/381; 3083/2; 2640;381; 2641/378; 2634/341; 3083/1; 2636/378

Inwestor:  Gmina Świętochłowice

Reprezentowana przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych UM Świętochłowice  z siedzibą przy ul. Katowickiej 54

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45233140 - 2 Roboty drogowe

45233142 - 6 Remonty w zakresie naprawy dróg

45233223 - 8 Wymiana nawierzchni drogowej

Opracował: Konrad Złotkowski

Świętochłowice: kwiecień 2018r.

Dokumentacja do zgłoszenia robót

I. Część opisowa

II. Zakres robót na działkach: 2638/381; 3083/2; 2640;381; 2641/378; 2634/341; 3083/1; 2636/378 w zakresie remontu jezdni i krawężnika.

I. Część opisowa

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Jodłowa jest drogą gminną o funkcji drogi dojazdowej  położona w obrębie dzielnicy Chropaczów. Łączy się ona ul. Stawową. Jezdnia jest ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w dostatecznym stanie technicznym i przewiduje się jedynie wymianę warstwy ścieralnej. Stan nawierzchni chodników, ciągu pieszo-rowerowego jest bardzo zły i wymaga gruntownego remontu.

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy, usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, zwiększenie komfortu jazdy oraz ruchu pieszych, oraz maksymalizacja ilości miejsc postojowych.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2016r, oraz 2017r.

4. Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

5. Stan istniejący

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy D kategorii gminnej o szerokości zmiennej wynoszącej od 6 m do 6,5m. W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami oraz zjazdy do posesji. Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów ściekowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni ulicy. Stan istniejący nawierzchni jezdni jest zły. Dominują ubytki warstwy ścieralnej i lepiszcza, zapadnięcia oraz liczne łaty po naprawach nawierzchni.

6. Zakres robót obejmuje:

- rozebranie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego;

- rozebranie nawierzchni wjazdów;

- rozebranie nawierzchni chodnika;

- rozebranie zatoki TAXI;

- rozebranie istniejących krawężników;

- roboty zimne – korytownie pod warstwy konstrukcyjne pasa postojowego, wjazdów, chodnika, oraz ciągu pieszo-rowerowego;

- ustawienie krawężników betonowych 15x22 oraz 15x30 na ławie betonowej wraz z oporem;

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej;

- wykonanie podbudowy tłuczniowej pasa postojowego, wjazdów, chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego;

- Wykonanie nawierzchni wjazdów, pasa postojowego, chodnika z kostki betonowej 2xT koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Wykonanie frezowania profilacyjnego nawierzchni jezdni;

- Wykonanie remontu wpustów deszczowych  oraz regulacja urządzeń;

- Pozamiatanie nawierzchni;

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

- Wykonanie warstwy wyrównawczej  z AC 8s o średniej grubości 3cm

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

- Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11s grubości 4cm;

- Likwidacja oznakowania poziomego w ciągu ul. Stawowej;

- Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu ul. Jodłowej i Stawowej;

- Wykonanie oznakowania pionowego.

II. Zakres robót na działkach: 2638/381; 3083/2; 2640;381; 2641/378; 2634/341; 3083/1; 2636/378  w zakresie remontu jezdni i krawężników