OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane w miejskich placówkach oświaty na terenie gminy Świętochłowice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w następujących miejskich placówkach oświatowych:

- Przedszkolu Miejskim nr 4, przy ul. Mielęckiego 19;

- Przedszkolu Miejskim nr 8, przy ul. Zubrzyckiego 10;

- Przedszkolu Miejskim nr 11, przy ul. Hajduki 14;

- Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10;

- Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Zubrzyckiego 38;

- Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Wyzwolenia 50;

- Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Chopina 1;

- Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Szkolnej 17;

- Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. Wiśniowej 9;

- Szkole Podstawowej nr 17, przy ul. Armii Krajowej 14;

- Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Chrobrego 4;

- Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10, przy ul. Łagiewnickiej 65;

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Licealnej 1;

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy ul. Sudeckiej 5;

- Zespole Szkół Specjalnych, przy ul. Szkolnej 13.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

- Remont hydroizolacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4;

- Budowa ogrodzeń zewnętrznych wraz z wykonaniem i przebudową nawierzchni utwardzonych oraz wykonaniem robót towarzyszących w miejskich placówkach oświaty;

- Roboty ogólnobudowlane remontowe w miejskich placówkach oświaty.

Część I zamówienia obejmuje remont hydroizolacji ścian piwniczych i fundamentowych wraz z remontem termoizolacji części budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

W ramach części I zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego wygrodzenie oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych;

- demontażu istniejącej opaski żwirowej wraz z obrzeżem chodnikowym;

- odkopania ścian fundamentowych części niepodpiwniczonej (od strony placu szkolnego oraz boiska sportowego);

- demontażu części istniejącej izolacji termicznej ścian fundamentowych;

- odtworzenia bitumicznej izolacji pionowej ścian fundamentowych;

- wykonania izolacji poziomej ścian fundamentowych i piwnicznych metodą niskociśnieniowej iniekcji krzemianowej;

- odgrzybienia oraz odsolenia ścian pomieszczeń piwnicznych;

- wykonania tynków renowacyjnych wraz z ich malowaniem;

- odtworzenia izolacji termicznej ścian fundamentowych wraz z odtworzeniem okładziny części cokołowej;

- odtworzenia elementów zagospodarowania terenu (opaski żwirowej oraz nawierzchni trawiastych).

Zakres rzeczowy części I zamówienia opisany został szczegółowo w opracowanej przez  pracownię architektoniczną Bogusław Pilch dokumentacji projektowej pn.: „Remont hydroizolacji ścian piwnicznych”. Przedmiot części I zamówienia nie obejmuje robót budowlanych w obrębie klasy lekcyjnej nr 1.

Część II zamówienia obejmuje budowę ogrodzeń zewnętrznych wraz z wykonaniem
i przebudową nawierzchni utwardzonych oraz wykonaniem robót towarzyszących
w następujących miejskich placówkach oświatowych:

W ramach części II zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do”

- wykonania w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Harcerskiej 10:

- przebudowy nawierzchni utwardzonych, w tym:

- geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- rozbiórki istniejących elementów nawierzchni utwardzonych (m.in. nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchni betonowej, warstw konstrukcyjnych, obrzeży betonowych, ław oporowych itp.);

- wykonania niezbędnych robót ziemnych oraz wywozu nadmiaru ziemi (wraz
z poniesieniem kosztu jej składowania);

- wymiany istniejącego osadnika, w tym montażu studni żelbetowej fi 600 mm zwieńczonej wyłazem żeliwnym;

- regulacji wysokości istniejącego wyłazu zbiornika bezodpływowego;

- profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- wykonania warstw konstrukcyjnych, w tym warstwy odsączającej
z piasku oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego łamanego
fr. 0-31,5 mm;

- ułożenia na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 – kostka betonowa o wym. 10x20 cm w kolorze szarym;

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni trawiastych;

- wywozu oraz utylizacji materiałów z rozbiórek i/lub powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpadów budowlanych itp.

- wymiany ogrodzenia zewnętrznego, w tym:

- geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- rozbiórki istniejącego ogrodzenia - elementów stalowych (przęseł, bram, furtek itp.), podmurówki betonowej oraz fundamentów;

- budowy nowego ogrodzenia panelowego przetłaczanego 3D - łączna wysokość ogrodzenia 1,7-1,8 m, wypełnienie z panelu stalowego (elementy stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo – kolor RAL 7016, druty pionowe i poziome paneli
fi 5 mm, wielkość oczka typowego 50x200 mm, liczba przetłoczeń panelu 3), wyposażonego w dwie bramy dwuskrzydłowe o szerokości 4 m oraz jedną furtkę szerokości 1 m;

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych;

- wywozu oraz utylizacji materiałów z rozbiórek i/lub powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpadów budowlanych itp.

- wymiany okładzin schodów zewnętrznych, w tym:

- demontażu istniejących balustrad schodowych;

- rozbiórki istniejących okładzin ceramicznych;

- wykonania otworów pod montaż nowych wycieraczek systemowych;

- skucia luźnych, niezwiązanych fragmentów betonowych;

- oczyszczenia powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- wykonania warstw kontaktowych, uzupełnienia ubytków oraz profilowania naroży przy użyciu systemu napraw konstrukcji betonowych PCC;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonania okładzin schodów z płytek o wym. 30x30 lub 33x33 cm układanych
na klej metodą kombinowaną wraz z wykonaniem cokołu wys. 10 cm - płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie min. PEI IV, odporność na plamienie min. 4, klasa antypoślizgowości min. R11 (stopnice dodatkowo ryflowane), nasiąkliwość E<0,5%, klej do płytek cementowy o podwyższonych parametrach C2 wodo-
i mrozoodporny, odkształcalny min. S1;

- montażu systemowych wycieraczek aluminiowych z wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych;

- montażu balustrad stalowych (ocynkowanych oraz malowanych proszkowo);

- wywozu oraz utylizacji materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpadów budowlanych itp.

- wykonania w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego 38:

- budowy ogrodzenia zewnętrznego, w tym:

- geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonania niezbędnych robót ziemnych, w tym zakupu i dowozu ziemi;

- budowy nowego ogrodzenia panelowego przetłaczanego 3D - łączna wysokość ogrodzenia 1,7-1,8 m, wypełnienie z panelu stalowego (elementy stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo – kolor RAL 7016, druty pionowe
i poziome paneli fi 5 mm, wielkość oczka typowego 50x200 mm, liczba przetłoczeń panelu 3) wyposażonego w jedną furtkę szerokości 1 m;

- odtworzenia uszkodzonych terenów zielonych.

- utwardzenia nawierzchni wokół urządzeń zabawowych, w tym:

- geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- demontażu oraz ponownego montażu sprężynowych urządzeń zabawowych;

- wykonania niezbędnych robót ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi (wraz
z poniesieniem kosztu jej składowania);

- wyprofilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- ułożenie geowłókniny filtracyjno-separacyjnej;

- wykonaniem warstw konstrukcyjnych, w tym 10 cm warstwy odsączającej z piasku oraz 15 cm podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego fr. 0-63 mm;

- wykonania nawierzchni z amortyzujących płyt gumowych (wykonanych
z prasowanego granulatu SBR) – grubość płyt umożliwiająca uzyskanie nawierzchni bezpiecznej dla wysokości swobodnego upadku wynoszącej min. 1,0 m);

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych.

Część III zamówienia obejmuje wykonanie ogólnobudowlanych robót remontowych
w następujących miejskich placówkach oświatowych:

W ramach części III zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Mielęckiego 19:

- wymiany okładzin schodów zewnętrznych (od strony zaplecza), w tym:

- rozbiórki istniejącej okładziny ceramicznej;

- oczyszczenia powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonania okładziny schodów z płytek o wym. 30x30 lub 33x33 cm układanych
na klej metodą kombinowaną wraz z wykonaniem cokołu wys. 10 cm - płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie min. PEI IV, odporność na plamienie min. 4, klasa antypoślizgowości min. R11 (stopnice dodatkowo ryflowane), nasiąkliwość E<0,5%, klej do płytek cementowy o podwyższonych parametrach C2 wodo-
i mrozoodporny, odkształcalny min. S1;

- odtworzenia (naprawy) cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej części bocznej schodów – kolorystyka tynku zgodna z zaprojektowaną kolorystyką budynku;

- wywozu oraz utylizacji materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpadów budowlanych itp.

- wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej, w tym:

- demontażu skrzydeł drzwiowych oraz wykucia z muru starych ościeżnic;

- powiększenia otworów drzwiowych wraz z wykuciem otworów oraz wykonaniem gniazd pod prefabrykowane nadproża betonowe;

- osadzenia prefabrykowanych nadproży betonowych typu L19;

- odtworzenia okładzin ściennych oraz posadzek po wymianie stolarki – okładzin tynkarskich, płytek ceramicznych, powłok malarskich, wykładzin PCV itp. naruszonych w skutek wymiany stolarki drzwiowej (rodzaj, kształt oraz kolor okładzin zgodny ze stanem istniejącym), w tym malowania całości ścian od strony korytarzy;

- montażu nowych ościeżnic i tuneli drzwiowych – ościeżnice/tunele regulowane (szerokość dostosowana do grubości muru) z kątownikiem T80, wykonane
z wysokogatunkowej płyty MDF pokrytej laminatem CPL gr. min. 0,2 mm - kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem;

- montażu skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przylgowych – model (fason) oraz kolorystyka (zgodna z kolorystyką ościeżnic) do wyboru na etapie realizacji, wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej pełnej, zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci, opcjonalnie wyposażone w szkło hartowane mleczne, okleina – laminat CPL gr. min. 2,0 mm, wyposażone w kratkę wentylacyjną/tuleje wentylacyjne (dot. drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), zamek oraz klamkę.

- odnowienia powłok malarskich ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- zabezpieczenia posadzek oraz innych elementów stałych pomieszczeń przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem (np. przy użyciu folii);

- przetarcia istniejących tynków wewnętrznych ścian i sufitów (zeskrobania luźnych fragmentów farby, szpachlowania zarysowań oraz uszkodzeń itp.);

- gruntowania powierzchni ścian oraz sufitu przy użyciu gruntu uniwersalnego poprawiającego przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- dwukrotnego malowania ścian powyżej okładziny ceramicznej oraz sufitów farbami emulsyjnymi (sufit i ścian kolor biały).

- wykonania w Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Zubrzyckiego 10:

- montażu w istniejącej stolarce okiennej PCV nawiewników okiennych ciśnieniowych
z funkcją pełnego ręcznego zamknięcia przepływu wraz z frezowaniem otworów
w elementach stolarki;

- renowacji parkietów, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- poprawy mocowania parkietów poprzez ich podklejenie do podłoży za pomocą kleju naprawczego, wstrzykiwanego pod powierzchnię parkietów za pośrednictwem nawierconych otworów;

- cyklinowania (mechanicznego usunięcie cienkiej warstwy drewna oraz środka zabezpieczającego w celu zniwelowania nierówności, uszkodzeń, jak i wyrównania kolorystyki) oraz szpachlowania parkietów;

- montażu nowych drewnianych listew przyściennych;

- minimum czterokrotnego lakierowania parkietów, w tym jednokrotnego gruntowania lakierem podkładowym oraz trzykrotnego lakierowania jednoskładnikowym lakierem poliuretanowym (lakier o odporności powłoki na zarysowanie min. 1000 g, współczynniku tarcia kinetycznego 0.4-0,6);

- wywozu oraz utylizacji materiałów powstałych na skutek prowadzenia prac – 
m.in. odpadów budowlanych itp.;

- wymiany posadzek, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- demontażu istniejących posadzek drewnianych/z paneli podłogowych (zdemontowane elementy parkietu drewnianego należy oczyścić, posegregować oraz złożyć
w wskazanym przez użytkownika miejscu);

- oczyszczenia powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- gruntowania powierzchni oraz wykonania warstwy wyrównującej oraz wygładzającej za pośrednictwem samopoziomującej masy szpachlowej o wysokiej wytrzymałości  - grubość warstwy 1-10 mm, klasa wytrzymałości na zginanie min. F6, klasa wytrzymałości na ściskanie min. C25;

- zerwania istniejącej posadzki cementowej;

- wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzki za pośrednictwem folii budowlano-izolacyjnej gr. min. 0,3 mm;

- wykonania podkładu cementowego gr. ok. 50 mm zbrojonego siatką stalową
z prętów ϕ4 mm, o oczku max. 15x15 cm;

- ułożenia (klejenie) posadzki drewnianej – pakiet dębowy klasy I lub II (dopuszcza się występowanie niewielkich sęków o średnicy do 6 mm, nieznacznych różnic barwy, lekkie zakrzywienie słoi) o grubości min. 22 mm, szerokości 5-7 cm oraz długości
25-50 cm mocowany za pośrednictwem kleju elastycznego na bazie żywic poliuretanowych lub epoksydowych;

- cyklinowania (mechanicznego usunięcie cienkiej warstwy drewna oraz środka zabezpieczającego w celu zniwelowania nierówności, uszkodzeń, jak i wyrównania kolorystyki) oraz szpachlowania parkietów;

- montażu nowych drewnianych listew przyściennych;

- minimum czterokrotnego lakierowania parkietów, w tym jednokrotnego gruntowania lakierem podkładowym oraz trzykrotnego lakierowania jednoskładnikowym lakierem poliuretanowym (lakier o odporności powłoki na zarysowanie min. 1000 g, współczynniku tarcia kinetycznego 0.4-0,6);

- wywozu oraz utylizacji materiałów powstałych na skutek prowadzenia prac –
m.in. gruzu, odpadów budowlanych itp.;

- wykonania w Przedszkolu Miejskim nr 11 przy ul. Hajduki 14:

- renowacji parkietów, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- poprawy mocowania parkietów poprzez ich podklejenie do podłoży za pomocą kleju naprawczego, wstrzykiwanego pod powierzchnię parkietów za pośrednictwem nawierconych otworów;

- cyklinowania (mechanicznego usunięcie cienkiej warstwy drewna oraz środka zabezpieczającego w celu zniwelowania nierówności, uszkodzeń, jak i wyrównania kolorystyki) oraz szpachlowania parkietów;

- montażu nowych drewnianych listew przyściennych;

- minimum czterokrotnego lakierowania parkietów, w tym jednokrotnego gruntowania lakierem podkładowym oraz trzykrotnego lakierowania jednoskładnikowym lakierem poliuretanowym (lakier o odporności powłoki na zarysowanie min. 1000 g, współczynniku tarcia kinetycznego 0.4-0,6);

- wywozu oraz utylizacji materiałów powstałych na skutek prowadzenia prac –
m.in. odpadów budowlanych itp.;

- wymiany okładziny ceramicznej ścian pomieszczenia zmywalni, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- rozebrania istniejącej okładziny ceramicznej;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonania nowej okładziny ścian z płytek ceramicznych układanych mijankowo
na klej – płytki ceramiczne szkliwione o wym. 30x45 cm lub 30x60 cm w kolorze białym, odporności na ścieranie min. PEI IV oraz klasie odporności na plamienie
min. 4

- wykonania w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Harcerskiej 10 wymiany wykładziny podłogowej korytarza parteru (w pobliżu gabinetu dyrektora), w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- demontażu istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych;

- oczyszczenia powierzchni poprzez jej szlifowanie oraz zmycie;

- gruntowania powierzchni oraz wykonania warstwy wyrównującej oraz wygładzającej za pośrednictwem samopoziomującej masy szpachlowej o wysokiej wytrzymałości  - grubość warstwy 1-10 mm, klasa wytrzymałości na zginanie min. F6, klasa wytrzymałości na ściskanie min. C25;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonania faset (wyobleń na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych)

- wykonania posadzki z wykładziny elastycznej wraz z wykonaniem cokołu (wywinięciem wykładziny na ścianę) – klasa użytkowa min. 34, odporność
na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem;

- zgrzewania posadzki z wykładziny elastycznej;

- montażu wciskanych aluminiowych listew łączących (progowych);

- wywozu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpady budowlane itp.

- wykonania w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego 38 wymiany okładzin schodów zewnętrznych od stronu ul. Zubrzyckiego, w tym:

- demontażu istniejących wycieraczek stalowych;

- rozbiórki istniejącej okładziny ceramicznej;

- powiększenia otworów pod montaż nowych wycieraczek systemowych;

- skucia luźnych, niezwiązanych fragmentów betonowych;

- oczyszczenia powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- wykonania warstwy kontaktowej, uzupełnienia ubytków oraz profilowania naroży przy użyciu systemu naprawy konstrukcji betonowych PCC;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- zabezpieczenia dylatacji przy użyciu systemowych listew podpłytkowych;

- wykonania okładziny schodów z płytek o wym. 30x30 lub 33x33 cm układanych
na klej metodą kombinowaną wraz z wykonaniem cokołu wys. 10 cm - płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie min. PEI IV, odporność na plamienie min. 4, klasa antypoślizgowości min. R11 (stopnice dodatkowo ryflowane), nasiąkliwość E<0,5%, klej do płytek cementowy o podwyższonych parametrach C2 wodo-
i mrozoodporny, odkształcalny min. S1;

- montażu systemowych wycieraczek aluminiowych z wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych;

- wywozu oraz utylizacji materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpadów budowlanych itp.

- wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50 montażu nawiewnika ściennego w pomieszczeniu kuchni, w tym:

- wykonaniu przepustu (otworu) w przegrodzie zewnętrznej (ścianie) przy użyciu otwornicy diamentowej;

- montażu nawiewnika ściennego higrosterowalnego wyposażonego w okap zewnętrznych z siatką na owady – przepływ powietrza przy 10 Pa: 5-30 m3/h, tłumienie akustyczne min. 38 dB.

- wykonania w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1 wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń szatni, w tym:

- wykonaniu inwentaryzacji przewodów kominowych wraz z wytyczeniem wlotu
do „wolnych” przewodów wentylacyjnych;

- wykonanie podłączenia do przewodów wentylacyjnych - wykucia otworów;

- montażu kratek wentylacyjnych na kanałach wentylacyjnych;

- wykonania przeglądu kominiarskiego nowych przewodów wentylacyjnych.

- wykonania w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 17:

- remontu ubikacji, w tym:

- zabezpieczenia posadzek oraz innych elementów stałych pomieszczeń przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem (np. przy użyciu folii);

- przetarcia istniejących tynków wewnętrznych ścian i sufitów (zeskrobania luźnych fragmentów farby, szpachlowania zarysowań oraz uszkodzeń itp.);

- gruntowania powierzchni ścian oraz sufitu przy użyciu gruntu uniwersalnego poprawiającego przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- dwukrotnego malowania ścian powyżej okładziny ceramicznej oraz sufitów farbami emulsyjnymi (sufit i ścian kolor biały);

- wymiany systemowych ścian działowych sanitariatów – wysokość całkowita zabudowy min. 200 cm, ściany wykonane z laminowanych płyt wiórowych
o gr. min. 18 mm, krawędzie płyt oprawione profilami aluminiowymi, zabudowy wyposażone w zawiasy oraz wsporniki aluminiowe, zamkopochwyty.

- montażu w istniejącej stolarce okiennej PCV nawiewników okiennych ciśnieniowych
z funkcją pełnego ręcznego zamknięcia przepływu wraz z frezowaniem otworów
w elementach stolarki;

- robót remontowych w obrębie klasy lekcyjnej nr 1, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- demontażu istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych;

- demontażu elementów pokrycia kanału technologicznego c.o.;

- oczyszczenia powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- osadzenia stalowych ram wraz z ułożeniem prefabrykowanych płyt betonowych stanowiących nowe przykrycie kanału technologicznego;

- gruntowania powierzchni oraz wykonania warstwy wyrównującej oraz wygładzającej za pośrednictwem samopoziomującej masy szpachlowej o wysokiej wytrzymałości  - grubość warstwy 1-10 mm, klasa wytrzymałości na zginanie min. F6, klasa wytrzymałości na ściskanie min. C25;

- wykonania faset (wyobleń na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych);

- wykonania posadzki z wykładziny elastycznej wraz z wykonaniem cokołu (wywinięciem wykładziny na ścianę) – klasa użytkowa min. 34, odporność
na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- zgrzewania posadzki z wykładziny elastycznej;

- montażu wciskanych aluminiowych listew łączących (progowych);

- przetarcia istniejących tynków wewnętrznych ścian i sufitu (zeskrobania luźnych fragmentów farby, szpachlowania zarysowań oraz uszkodzeń itp.);

- gruntowania powierzchni ścian i sufitu przy użyciu gruntu uniwersalnego poprawiającego przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- dwukrotnego malowania ścian powyżej poziomu lamperii oraz sufitów farbami emulsyjnymi (sufit – biel, ściany – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
z użytkownikiem);

- dwukrotnego malowania ścian – lamperii półmatową emalią ftalową ogólnego stosowania (kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem);

- wywozu oraz utylizacji materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpadów budowlanych itp.

- wykonania w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9:

- naprawy spękań ściany murowanej w gabinecie v-ce dyrektora, w tym:

- frezowania oraz oczyszczenia bruzd;

- aplikacji zaprawy kotwiącej oraz zatopienia spirali zbrojeniowej ze stali nierdzewnej
o średnicy min. 8 mm;

- wypełnienia bruzd zaprawą kotwiącą;

- odtworzenia okładzin ściennych – okładzin tynkarskich, powłok malarskich.

- odnowienia powłok malarskich ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych oraz jadalni,
w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- zabezpieczenia posadzek oraz innych elementów stałych pomieszczeń przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem (np. przy użyciu folii);

- przetarcia istniejących tynków wewnętrznych ścian i sufitów (zeskrobania luźnych fragmentów farby, szpachlowania zarysowań oraz uszkodzeń itp.);

- gruntowania powierzchni ścian oraz sufitu przy użyciu gruntu uniwersalnego poprawiającego przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- dwukrotnego malowania ścian powyżej okładziny ceramicznej oraz sufitów farbami emulsyjnymi (sufity  kolor biały, ściany pomieszczeń kuchennych kolor biały, stołówki do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem).

- wykonania w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Armii Krajowej 14 wymiany wykładziny podłogowej w sali nr 12 (w budynku B), w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- demontażu istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych;

- montażu płyt OSB-3 gr. 9 mm pióro-wpust do istniejącej warstwy podkładowej;

- wyrównania powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonania faset (wyobleń na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych)

- wykonania posadzki z wykładziny elastycznej wraz z wykonaniem cokołu (wywinięciem wykładziny na ścianę) – klasa użytkowa min. 34, odporność
na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem;

- zgrzewania posadzki z wykładziny elastycznej;

- montażu wciskanych aluminiowych listew łączących (progowych);

- wywozu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpady budowlane itp.

- wykonania w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Chrobrego 4 wymiany wykładzin podłogowych w salach nr 30, 31, 32 oraz 35, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- demontażu istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych;

- oczyszczenia powierzchni poprzez jej szlifowanie oraz zmycie;

- gruntowania powierzchni oraz wykonania warstwy wyrównującej oraz wygładzającej za pośrednictwem samopoziomującej masy szpachlowej o wysokiej wytrzymałości  - grubość warstwy 1-10 mm, klasa wytrzymałości na zginanie min. F6, klasa wytrzymałości na ściskanie min. C25;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonania faset (wyobleń na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych)

- wykonania posadzki z wykładziny elastycznej wraz z wykonaniem cokołu (wywinięciem wykładziny na ścianę) – klasa użytkowa min. 34, odporność
na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem;

- zgrzewania posadzki z wykładziny elastycznej;

- montażu wciskanych aluminiowych listew łączących (progowych);

- wywozu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpady budowlane itp.

- wykonania w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65:

- wymiany wykładziny podłogowej w sali ZET B, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- demontażu istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych;

- wyrównania powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- gruntowania powierzchni oraz wykonania warstwy wyrównującej oraz wygładzającej za pośrednictwem samopoziomującej masy szpachlowej o wysokiej wytrzymałości wraz z miejscową naprawą posadzki - grubość warstwy 1-10 mm, klasa wytrzymałości na zginanie min. F6, klasa wytrzymałości na ściskanie min. C25;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonanie faset (wyobleń na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych)

- wykonania posadzki z wykładziny elastycznej wraz z wykonaniem cokołu (wywinięciem wykładziny na ścianę) – klasa użytkowa min. 34, odporność
na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem;

- zgrzewania posadzki z wykładziny elastycznej;

- montażu wciskanych aluminiowych listew łączących (progowych);

- wywozu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpady budowlane itp.

- renowacji parkietu szatni, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- demontażu listew przyściennych;

- poprawy mocowania parkietów poprzez ich podklejenie do podłoży za pomocą kleju naprawczego, wstrzykiwanego pod powierzchnię parkietów za pośrednictwem nawierconych otworów;

- cyklinowania (mechanicznego usunięcie cienkiej warstwy drewna oraz środka zabezpieczającego w celu zniwelowania nierówności, uszkodzeń, jak i wyrównania kolorystyki) oraz szpachlowania parkietów;

- montażu nowych drewnianych listew przyściennych;

- minimum czterokrotnego lakierowania parkietów, w tym jednokrotnego gruntowania lakierem podkładowym oraz trzykrotnego lakierowania jednoskładnikowym lakierem poliuretanowym (lakier o odporności powłoki na zarysowanie min. 1000 g, współczynniku tarcia kinetycznego 0.4-0,6);

- wywozu oraz utylizacji materiałów powstałych na skutek prowadzenia prac –
m.in. odpadów budowlanych itp.

- wykonania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej 1:

- poprawy mocowania stolarki okiennej od strony ul. Licealnej poprzez wykonanie dodatkowego mocowania mechanicznego przy użyciu kotew ościeżnicowych;

- wymiany posadzki w sali nr 31, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- rozbiórki podestu drewnianego;

- demontażu stołów laboratoryjnych wraz z elementami instalacji;

- skucia istniejącej posadzki z płytek ceramicznych;

- wyrównania powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- gruntowania powierzchni oraz wykonania warstwy wyrównującej oraz wygładzającej za pośrednictwem samopoziomującej masy szpachlowej o wysokiej wytrzymałości wraz z miejscową naprawą posadzki - grubość warstwy 1-10 mm, klasa wytrzymałości na zginanie min. F6, klasa wytrzymałości na ściskanie min. C25;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonania faset (wyobleń na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych)

- wykonania posadzki z wykładziny elastycznej wraz z wykonaniem cokołu (wywinięciem wykładziny na ścianę) – klasa użytkowa min. 34, odporność
na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem;

- zgrzewania posadzki z wykładziny elastycznej;

- montażu wciskanych aluminiowych listew łączących (progowych);

- wywozu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpady budowlane itp.

- wymiany wykładziny podłogowej w sali nr 46, w tym:

- wyniesienia oraz ponownego wniesienia elementów wyposażenia oraz umeblowania;

- rozbiórki podestu drewnianego;

- demontażu listew przyściennych;

- demontażu istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych;

- montażu płyt OSB-3 gr. 22 mm pióro-wpust do istniejącej warstwy podkładowej;

- wyrównania powierzchni poprzez jej szlifowanie;

- gruntowania powierzchni przy użyciu gruntu uniwersalnego, poprawiającego
przyczepność oraz zmniejszającego chłonność podłoża;

- wykonania faset (wyobleń na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych)

- wykonania posadzki z wykładziny elastycznej wraz z wykonaniem cokołu (wywinięciem wykładziny na ścianę) – klasa użytkowa min. 34, odporność
na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem;

- zgrzewania posadzki z wykładziny elastycznej;

- montażu wciskanych aluminiowych listew łączących (progowych);

- wywozu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórek oraz powstałych na skutek prowadzenia prac – m.in. gruzu; odpady budowlane itp.

- wykonania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Sudeckiej 5 montażu w istniejącej stolarce okiennej PCV nawiewników okiennych ciśnieniowych z funkcją pełnego ręcznego zamknięcia przepływu wraz z frezowaniem otworów w elementach stolarki;

- wykonania w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Szkolnej 13 montażu w istniejącej stolarce okiennej PCV nawiewników okiennych ciśnieniowych z funkcją pełnego ręcznego zamknięcia przepływu wraz z frezowaniem otworów w elementach stolarki.

Obowiązki wykonawcy oraz wymagania realizacyjne wspólne dla każdej z części zamówienia:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót oraz w dokumentacji projektowej dla części I zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

- Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych i użytkowanych obiektach.

- Roboty wykonywane w trakcie trwania wakacyjnych dyżurów oraz roku szkolnego winny być prowadzone w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie placówek tj. całodobowo w soboty, niedziele oraz święta, jak również w dni powszednie po godzinach ich funkcjonowania (tj. w godz. popołudniowych oraz wieczornych). Zamawiający przekaże teren budowy do 7 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy. Harmonogram dyżurów przedszkoli miejskich w miesiącach wakacyjnych w roku 2018 stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Harmonogram dyżurów przedszkoli miejskich w miesiącach wakacyjnych w roku 2018 stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kosztorysów ofertowych (kalkulacji szczegółowych) opracowanych na podstawie przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót.

Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów.

Cena wynikająca z szczegółowych kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą z oferty Wykonawcy oraz dla części III zamówienia, z wartościami poszczególnych pozycji Zbiorczego Zestawienia Kosztów, złożonego w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie oraz przez teren prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację. Powyższe dotyczy również zapewnienia pracownikom oraz użytkownikom obiektów stałego i bezpiecznego dostępu do pomieszczeń niepodlegających robotom remontowym.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontaży oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Miejsce składowania czasowo usuniętego wyposażenia i sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić
z zarządcami poszczególnych placówek oświatowych.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości
z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, wyposażenia, urządzeń oraz elementów instalacji, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie,
a także zlokalizowanych poza terenem budowy.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń ww. elementów, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia ich stanu pierwotnego, na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów i pomieszczeń przyległych.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót oraz ich organizacji i zabezpieczenia terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności kierownika robót
w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

Czynności kierownika robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji
(np. notatkach służbowych, protokołach spisanych z udziałem Zamawiającego, protokołach odbioru, protokołach z spotkań  bądź narad koordynacyjnych itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni roboczych przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i/lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych
w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku
do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji i/lub opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed
ich zakryciem.

- Kolorystykę elementów podlegających robotom należy dobrać w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego – inspektorem nadzoru.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: protokoły częściowych odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały, karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wyniki i protokoły badań i sprawdzeń.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty pomocnicze, tj. towarzyszące i zabezpieczające, a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, np. usunięcie mebli, sprzętu, innego wyposażenia ruchomego i ich ponowne wniesienie, zabezpieczenie okien, lamp, posadzek, stolarki drzwiowej i sprzętu zamontowanego na stałe, odłączenie sprzętu i urządzeń od mediów i ponowne podłączenie, demontaż osłon grzejników, parawanów, mediów i ponowny montaż oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.

Obowiązki wykonawcy oraz wymagania realizacyjne wspólne dla części I i II zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy ogrodzeniem, o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu terenu budowy, w odległości nie większej niż 15 m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.

Obowiązki wykonawcy oraz wymagania realizacyjne indywidualne dla części III zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót opracowanego w porozumieniu z zarządzającymi placówkami oświatowymi oraz inspektorem nadzoru. Harmonogram winien odzwierciedlać terminy prowadzenia poszczególnych zakresów robót na terenie odpowiednich placówek

- W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie tych robót lub zmianę ich zakresu

Załączniki:

      - Harmonogram pracy przedszkoli miejskich w miesiącach wakacyjnych w 2018 roku