OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zagospodarowanie terenów zieleni parku miejskiego „Wąwóz” w Świętochłowicach – budowa otwartej strefy aktywności, ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach zagospodarowania terenów zieleni parku miejskiego „Wąwóz” w Świętochłowicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaż tablic informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych;

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

- oczyszczenie terenu inwestycji z resztek budowlanych, gruzu oraz śmieci;

- roboty ziemne, w tym niwelację terenu w obrębie projektowanego placu zabaw;

- utwardzenie terenu, budowę ciągów komunikacyjnych o nawierzchniach utwardzonych przeznaczonych do ruchu pieszego wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych;

- budowę nawierzchni bezpiecznych;

- budowę siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia typu fitness;

- budowę placu zabaw wyposażonego w sprawnościowe urządzenia zabawowe;

- budowę ogrodzenia;

- dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym: tablic regulaminowych, ławek, koszy na śmieci, kosza na psie odchody, stołów do gier planszowych, stojaków na rowery;

- rozbudowę instalacji oświetlenia terenu;

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów;

- zakładanie trawników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, przykładowe karty urządzeń, część opisowa dokumentacji) oraz przedmiar robót i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy ogrodzeniem,
o wysokości minimum 1,5 m. W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne bramy: dla ruchu pieszego i dla pojazdów mechanicznych. Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu terenu budowy,
w odległości nie większej niż 15 m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.

Wymaga się wygrodzenia terenu budowy po całym jego obwodzie, również od strony stawu „Wąwóz”.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym
z Zamawiającym (bezpośrednio przy ogrodzeniu terenu budowy) dwóch tablic informacyjnych
o wymiarach min. 90x60 cm o treści zgodnej z załączonym niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wzorem tablicy informacyjnej.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest wyznaczyć strefę niebezpieczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest
do każdorazowego wygrodzenia strefy niebezpiecznej. Za prace szczególnie niebezpieczne
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, poza pracami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 t.j.), uznaje się prace przy wycince drzew trudnych, w szczególności:

- złamanych drzew lub ich części (złomów),

- drzew wywróconych z odsłoniętym systemem korzeniowym (wywrotów),

- drzew z pękniętym pniem,

- drzew ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną,

- drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych,

- drzew wyjątkowo grubych,

- drzew silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku ich obalenia,

- drzew zawieszonych trudnych do ściągnięcia.

Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca każdorazowo winień informować pracowników
o organizacji prac. Strefy niebezpieczne powinny być znane wszystkim pracownikom.

Niedopuszczalne jest rozpoczynanie i prowadzenie prac bez upewnienia się, że w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Strefa niebezpieczna przy ścince drzew obejmuje przestrzeń wokół miejsca dokonywanej ścinki w promieniu dwóch wysokości ścinanego drzewa. Na obszarze, na którym wykonywane są prace związane z wycinką
i załadunkiem drewna, powinni przebywać co najmniej dwaj pracownicy pozostający ze sobą przez cały czas w kontakcie wzrokowym lub głosowym.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac związanych z planowaną wycinką podczas obfitych opadów atmosferycznych, przy silnym wietrze, podczas burz oraz w warunkach ograniczonej widoczności.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników nieposiadających wymaganych kwalifikacji stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Do prac na drzewach stojących oraz
z użyciem pilarek dopuszcza się wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym stosowne szkolenie.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz dojścia do stanowisk wędkarskich.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

- Zamawiający zapewnia dojazd oraz dojście do terenu budowy wyłącznie za pośrednictwem nawierzchni częściowo utwardzonej zlokalizowanej na działce nr 887 oraz nr 694 (obręb
1-Chropaczów).

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne 
i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. notatkach służbowych, protokołach spisanych z udziałem Zamawiającego, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmianach
i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

- Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy/kierowników robót zobowiązany jest
do zgłaszania, przedstawicielom Zamawiającego, do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem.

- Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzew i krzewów rosnących, a nie przewidzianych
do wycinki należy wykonywać ręcznie, w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

- Dobór techniki wycinki drzew winien być dostosowany do warunków terenowych oraz uzależniony od rodzaju wycinki. W zależności od sytuacji, wycinka może być prowadzona
z poziomu terenu lub przy użyciu podnośnika balkonowego o wysięgu dostosowanym do potrzeb bądź metodami alpinistycznymi.

- Po dokonaniu wycinki drzew, należy niezwłocznie przystąpić do zrębkowania konarów i gałęzi oraz wyfrezowania pni. Frezowanie pozostałości pnia należy wykonać do głębokość minimum
30 cm poniżej powierzchni terenu. Następnie wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego  wybrania odpadów, zasypania powstałego dołu ziemią urodzajną oraz utwardzenia 
i wyrównania terenu. Gałęzie i inne odpady mają zostać zrąbkowane w miejscu prowadzenia wycinki, a teren musi zostać uprzątnięty. Uprzątnięcie pozostałości konarów, gałęzi, liści, trocin itp. wraz z uporządkowaniem terenu wokół miejsca po wyciętym drzew, wywóz i przekazanie
do zagospodarowania zebranych odpadów i nieczystości na składowisko odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, należy do obowiązków Wykonawcy bez względu na gatunek drzewa, jego twardość, obwód pnia, itp.

Wykonawca podczas wycinki oraz cięć zobowiązany jest do pozyskania grubizny. Przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm mierzone bez kory.

Wykonawca zobowiązany jest na miejscu prowadzenia wycinki do pocięcia pozyskanego drewna
i ułożenia go w stosy w celu wykonania komisyjnego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, obmiaru jego ilości, określenia surowca i gatunku. Z w/w czynności spisany zostanie protokół z wycinki.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się kupić
od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki, za cenę ustaloną w oparciu o ilości pozyskanego surowca, z uwzględnieniem jego gatunku (zgodnie z protokołami z wycinki) oraz stawek określonych w cenniku surowca drzewnego, stanowiącego załącznik niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT, niezwłocznie po sporządzeniu protokołu/ów
z wykonanych komisyjnie pomiarów ilości pozyskanego drewna.

Zapłata należnego Zamawiającemu wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy do jego siedziby prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

- Teren po wycince należy całkowicie uprzątnąć. Nie dopuszcza się pozostawienia gałęzi lub innych odpadów pochodzących z prowadzenia wycinki do następnego dnia.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy;
w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do należytego utrzymania dojazdów oraz dróg publicznych;

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał
ww. dokumentacji.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykorzystana przez wykonawcę ziemia ogrodnicza musi być wolna od szkodników, ich larw, oraz innych form pośrednich, a także nasion i kłączy chwastów, kamieni jak również innych zanieczyszczeń. Skład chemiczny i struktura zewnętrzna powinna odpowiadać Polskim Normom.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji planowany
do nasadzenia materiał roślinny, który powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe
i zdrowotne oraz nie powinien posiadać oznak chorób i obecności szkodników, co najmniej 
na 5 dni przed przystąpieniem do jego nasady.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, do dnia spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych zobowiązany jest do wykonywania usług pielęgnacyjnych zieleni obejmujących wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia (tj. koszenia, nawadnianie, nawożenie, przycinki, uzupełnianie mulczu, usuwanie suchych kwiatostanów itp.) zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz wytycznymi projektowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- Treść oraz forma graficzna tablic regulaminowych podlega akceptacji Zamawiającego. Równocześnie zastrzega się konieczność zastosowania na w/w tablicach przekazanych przez Zamawiającego logotypów.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,
o ile w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz
z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonymi do dokumentacji powykonawczej zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, instrukcjami obsługi i konserwacji zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń w tym z odbiorów dokonanych przez gestorów sieci, geodezją powykonawczą.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące 
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.

Załączniki

- Wzór tablicy informacyjnej

- Cennik surowca drzewnego