DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZADANIE: „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym zlokalizowanym przy
 ul. Granitowej w Świętochłowicach”

Działki/obręb: 4007/4, obręb 3 - Świętochłowice

Inwestor: Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

Opracował: Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Projektant:

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt techniczny budowy siłowni plenerowej przy boisku sportowym zlokalizowanym przy ul. Granitowej w Świętochłowicach obejmujący swym zakresem wykonanie nawierzchni utwardzonych i trawiastych, budowę siłowni plenerowej oraz montaż elementów małej architektury.

- Lokalizacja

Działka oznaczona nr ew 4007/4, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja położona jest
w centrum Świętochłowic, w bezpośrednim pobliżu węzła Drogowej Trasy Średnicowej przy
ul. Bytomskiej. Przedmiotowa działka zlokalizowana został wśród zabudowy wielorodzinnej, wewnątrz osiedla „Skałka” wyznaczonego ulicami Bytomską, Granitową, Polną oraz Pocztową. Dojazd w jej bezpośrednie sąsiedztwo zapewniony został poprzez układ wewnętrznych dróg
i parkingów osiedla, zarówno od strony ulicy Granitowej, jak i ulicy Polnej.

- Opis stanu istniejącego

Obecnie w sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne
z infrastrukturą towarzyszącą (chodnikami, piłkochwytami, elementami małej architektury) oraz strefa do gry w ping-ponga. Realizacja zadania objętego niniejszą dokumentacją stanowić będzie dopełnienie istniejącej obecnie strefy aktywności.

Bezpośrednio w miejscu wykonywania robót uwidoczniono przebieg sieci kanalizacyjnej, jednakże
z uwagi na planowany zakres prac obejmujący wykonywanie robót na głębokości ok. 35 cm poniżej istniejącej rzędnej terenu, istniejące zagospodarowanie (boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej) oraz docelowe zagospodarowanie – chodniki o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej, realizacji robót nie wpłynie negatywnie na istniejące uzbrojenie terenu.

- Podstawa prawna

Przedmiot opracowania obejmuje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów małej architektury.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 4 budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

- Zakres robót

Przedmiot opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz trawiastych, budowę siłowni plenerowej, montaż elementów małej architektury. Zakres robót podzielony został na trzy (3) niezależne etapy, tj:

- etap I – wykonanie chodników oraz nawierzchni trawiastych;

- etap II – montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury;

- etap III – wykonanie nawierzchni wokół urządzeń siłowni oraz elementów małej architektury.

W ramach etapu I zadania należy wykonać m.in.:

- zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego wygrodzenie oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych;

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z jej utylizacją;

- roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru ziemi;

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników;

- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławach betonowych wraz z wykonaniem oporów (w tym również wyznaczających strefy montażu urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury);

- warstwy konstrukcyjne, w tym warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa naturalnego łamanego fr. 0-31,5 mm gr. 15 cm;

- nawierzchnię utwardzoną chodników z kostki betonowej gr. 6 (kostka betonowa o wym. 10x20 cm w kolorze szarym) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm;

- roboty ziemne – humusowanie terenu;

- nawierzchnie trawiastą wykonaną metodą siewu;

- wywozu oraz utylizacji materiałów powstałych na skutek prowadzenia prac.

W ramach etapu II zadania należy wykonać m.in.:

- montaż urządzeń siłowni plenerowej o maksymalnym ciężarze użytkownika min. 150 kg, elementach konstrukcyjnych wykonanych z rur stalowych, mocowanych za pośrednictwem pylonów podwójnych:

- wahadło

- biegacz

- twister

- prasa nożna

- wyciskanie siedząc

- wyciąg górny

- montaż elementów małej architektury, w tym: ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków
na rowery, tablicy regulaminowej (kształt, kolorystyka itp. elementów małej architektury dopasowana do elementów istniejących zamontowanych w obrzeże istniejącego boiska wielofunkcyjnego).

W ramach etapu III zadania należy wykonać m.in.:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wokół urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury;

- warstwy konstrukcyjne, w tym warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa naturalnego łamanego fr. 0-31,5 mm gr. 15 cm;

- nawierzchnię utwardzoną wokół urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury z kostki betonowej gr. 6 (kostka betonowa o wym. 10x20 cm w kolorze antracytowym) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm;

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni trawiastych;

- wywozu oraz utylizacji materiałów powstałych na skutek prowadzenia prac.

SPIS RYSUNKÓW:

- Projekt zagospodarowania terenu – PZT (1:500)

ZAŁĄCZNIKI:

- Karty katalogowe – 6 szt.