PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zadania: Rozbudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Adres obiektu (działka/obręb): 1528, 1658 obręb 2 – Lipiny

Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Kody CPV:

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9   Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233161-5   Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9   Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233293-9   Instalowanie mebli ulicznych

45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego

71222000-0  Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7  Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71420000-8   Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Zamawiający: Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

Opracował: Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Spis zawartości opracowania:

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Dokumentacja projektowa

  - Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej

  - Bezspoinowe nawierzchnie syntetyczne

  - Nawierzchnie trawiaste

  - Urządzenia małej architektury

  - Ogrodzenie terenu

  - Urządzenia zabawowe

  - Dodatkowe wymagania realizacyjne

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych dokumentów

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej „PFU”) opracowany został na potrzeby realizacji
w formule „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Celem opracowania niniejszego PFU jest opisanie planowanego przez Gminę Świętochłowice zamówienia na realizację usług i robót budowlanych, w tym, m.in. stawianych im wymagań technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiałowych i funkcjonalnych wraz z podaniem ich przeznaczenia po ukończeniu realizacji. Przedmiotowy PFU stanowi podstawę do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także do przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Obszar na którym planowana jest realizacja obejmuje działkę geodezyjną nr 1658 obręb 2 – Lipiny, północno-wschodnią część działki nr 1528 obręb 2 – Lipiny, południową cześć działki nr 1387/8 obręb 2 – Lipiny oraz działkę nr 460/16 – obręb 2 - Lipiny. Łączna powierzchnia obszaru na którym planowana jest realizacja robót wynosi ok. 0,17 ha. Obszar objęty realizacją zaznaczony został
na mapie geodezyjnej, stanowiącej załącznik do przedmiotowego PFU.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren objęty opracowaniem położony jest w granicach administracyjnych miasta Świętochłowice,
w jego centralnej części, na działkach o nr. ew. 1528, 1658, 1387/8 oraz 460/16 obręb 2 – Lipiny tzw. plantach „Piaśniki”. Planty te wyznaczone zostały od południa ulicą Chorzowską, od wschodu ulicą Bieszczadzką, od północy Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi „Zorza” oraz od zachodu cmentarzem komunalnym. Obszar opracowania obejmuje północną-wschodnią część w/w plant, na której obecnie zlokalizowany jest ogrodzony plac zabaw,  utwardzone ciągi piesze, urządzenia siłowni plenerowej oraz urządzenia małej architektury.

Istniejący plac zabaw tworzą urządzenia zabawowe firmy Free Kids: zestaw zabawowy Galax (nr kat. 148f), zestaw sprawnościowy (nr kat. HLX-S.4.6), huśtawka podwójna (nr kat. HWS-02B), bujak wagowy Konik (nr kat. HWG-04-K), bujak sprężynowy Konik (nr kat. BUJ-KN), pod którymi wykonana została syntetyczna nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadki.

Na pozostałej powierzchni placu zabaw znajduje się nawierzchnia trawiasta.

Ponadto na terenie placu zabaw zabudowane są liczne elementy małej architektury (ławki, kosze
na odpady, tablica regulaminowa).

Przez teren inwestycji przebiegają następujące sieci podziemnego uzbrojenia terenu: sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa, gazowa oraz cieplna.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających
na rozbudowie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulicy Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- Planowana przez gminę inwestycja ma doprowadzić, z chwilą jej ukończenia, do utworzenia integracyjnego placu zabaw o bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni zarówno dla zdrowych, jak
i niepełnosprawnych dzieci, umożliwiając im wspólną zabawę oraz optymalne szanse na ich rozwój
w grupie rówieśników. Budowany plac zabaw ma zapewnić zarówno warunki dla rozwoju intelektualnego jak również ruchowego wszystkich bawiących się dzieci.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się m.in. przebudowę wraz z rozbudową istniejącego placu zabaw, przeniesienie istniejących urządzeń siłowni plenerowej, zmianę przebiegu nawierzchni utwardzonych, wykonanie nasadzeń zieleni, rozbudowę istniejącego oświetlenia terenu.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest spełnić
co najmniej niżej wymienione minimalne wymagania funkcjonalno-użytkowe:

- strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń winny zostać wykonane w technologii bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej o grubościach dostosowanych do krytycznej wysokości upadku urządzeń wokół których zostaną wykonane;

- poszczególne obszary placu zabaw winny być wykonane w kontrastowej kolorystyce nawierzchni;

- należy zapewnić pełne dojście do stref urządzeń dzieciom i dorosłym z upośledzeniem ruchu (w tym korzystającym z wózków inwalidzkich) poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych – chodników z kostki brukowej;

- zastosowane urządzenia zabawowe winny uwzględniać wysoki poziom integracji oraz być dostosowane do różnego rodzaju niepełnosprawności (zarówno ruchowych, jak
i intelektualnych).

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Do zadań wykonawcy należy m.in.:

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji oraz analiz (w tym inwentaryzacji zieleni oraz elementów zagospodarowania terenu;

- sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych;

- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

- opracowanie, wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej;

- opracowanie (na podstawie sporządzonej przez wykonawcę oraz uzgodnionej 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej) wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego, jeżeli będzie wymagany) – 5 egz.;

- wystąpienie o wydanie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia
i wykonania robót budowlanych (w tym m.in. brak sprzeciwu wobec zgłoszenia rozpoczęcia robót,); niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, bądź uzgodnień dokumentacji (w razie konieczności);

- zapewnienie przez cały okres realizacji zamówienia ważności wszelkich warunków, decyzji, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do  realizacji;

- opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- realizacji robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną przez wykonawcę, a uzgodnioną
i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w tym m.in. wykonania:

- robót przygotowawczych, w tym m.in.: wygrodzenia terenu budowy, montażu tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych;

- robót rozbiórkowych i demontażowych, w tym demontażu, konserwacji (m.in.: oczyszczenia, usunięcia śladów korozji, wykonania nowych powłok antykorozyjnych, wymiany uszkodzonych oraz brakujących elementów itp.) oraz ponownego montażu urządzeń przeznaczonych do zachowania i przeniesienia – urządzenia siłowni plenerowej oraz huśtawka podwójna;

- robót ziemnych;

- przekładki i/lub zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu (w razie konieczności);

- rozbudowy istniejącego oświetlenia terenu;

- utwardzenia terenu - budowy ciągów komunikacyjnych o nawierzchniach utwardzonych przeznaczonych do ruchu pieszego (w tym wykonanie warstw konstrukcyjnych);

- budowy bezspoinowych syntetycznych nawierzchni bezpiecznych;

- naprawę lub likwidację istniejącej bezspoinowej nawierzchni bezpiecznej
(po zdemontowanym urządzeniu zabawowym – huśtawce)

- doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe, w tym m.in.:

- zestaw integracyjny;

- zestaw zabawowy wyposażony w min. trzy gry zręcznościowe ćwiczące koordynację ruchową;

- piaskownicę integracyjną;

- zestaw instrumentów muzycznych;

- stolik sensoryczny;

- huśtawkę typu „bocianie gniazdo”

- zabawka typu „telefon” do porozumiewania się na odległość;

- karuzela integracyjna.

- rozbudowę istniejącego ogrodzenia placu zabaw (należy zachować istniejący typ, wysokość oraz kolorystykę ogrodzenia);

- dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym: tablicy regulaminowej, ławek – min 10 szt., koszy na śmieci - min. 5 szt., stojaków na rowery – min 2 szt.;

- wykonanie nasadzeń drzew – min. 10 szt. oraz  krzewów – min. 150 szt.

- zakładanie trawników;

- wywozu nadmiaru mas ziemnych powstałych wskutek zabudowy nowych urządzeń;

- uporządkowania terenu budowy wraz z terenami przyległymi;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.);

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 2 egz.,

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinien zawierać część opisową wraz z kartami technicznymi zaprojektowanych urządzeń zabawowych i elementów malej architektury oraz część rysunkową którą obejmuje min. następujące rysunki:

- plan zagospodarowania terenu – inwentaryzacja;

- plan zagospodarowania terenu – stan projektowany;

- projekt nawierzchni (zwymiarowany rzut placu zabaw z naniesionymi urządzeniami zabawowymi oraz zwymiarowanymi strefami bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń);

- przekroje konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni;

- schemat rozbudowy instalacji elektrycznej oświetleniowej.

Ponadto do dokumentacji projektowej należy załączyć wszelkie pozwolenia, uzgodnienie oraz opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Zagospodarowanie terenu należy tak zaprojektować aby uniknąć kolizji - konieczności przekładek istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, w tym sieci uzbrojenia terenu.
W dokumentacji projektowej zależy zachować osie przebiegu alei parkowych. Rozwiązania projektowe nie mogą naruszać istniejącej zieleni, z wyłączeniem istniejących trawników.

  - Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej

Projektu się budowę ciągów komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej prostokątnej o wym. 10 x 20 cm i gr. 6 cm przeznaczonych do ruchu pieszego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.  Warstwy konstrukcyjne pod planowane chodniki stanowić będą: zagęszczone podłoże gruntowe, 10 cm warstwa odsączająca z piasku oraz podbudowa zasadnicza
gr. 15 cm z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0 – 31,5 mm. Chodniki winny być zakończone obrzeżami betonowymi o wym. 6 x 20 cm ułożonymi  na warstwie betonu wraz z wykonanymi oporami betonowymi.

Odprowadzenie wód opadowych winno nastąpić na tereny zielone poprzez wyprofilowane spadki poprzeczne nawierzchni. Połączenia nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz nawierzchni bezpiecznych wokół urządzeń zabawowych winny zostać wykonane w sposób zapewniający płynny przejazd wózkiem inwalidzkim (bezprogowo).

  - Bezspoinowe nawierzchnie syntetyczne

Wokół urządzeń zabawowych projektuje się nawierzchnie bezpieczne wykonane w technologii bezspoinowej syntetycznej nawierzchni opartej na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.  Projektuje się nawierzchnie dwuwarstwową, w której warstwa dolna (amortyzująca) wykonana jest
z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast warstwa górna (użytkowa) wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM. Nawierzchnie winny być wykonane w sposób niekolidujący z istniejącą infrastrukturą podziemną. Grubość oraz obszar nawierzchni należy dostosować do wymagań urządzeń zabawowych (krytycznej wysokości upadku oraz minimalnych powierzchni stref bezpieczeństwa). Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie bezpieczne stanowić będą: zagęszczone podłoże gruntowe, 10 cm warstwa odsączająca z piasku, podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa naturalnego łamanego fr. 0-31,5 mm oraz warstwa wyrównawcza gr. 5 cm z kruszywa naturalnego łamanego fr. 0-4 mm. Nawierzchnie winny być zakończone obrzeżami betonowymi o wym. 6 x 20 cm ułożonymi  na warstwie betonu wraz
z wykonanymi oporami betonowymi.

Odprowadzenie wód opadowych winno nastąpić na tereny zielone poprzez wyprofilowane spadki poprzeczne nawierzchni.

  - Nawierzchnie trawiaste

Projektuje się uzupełnienie oraz wykonanie nowych nawierzchni trawiastych poprzez ułożenie trawy
z rolki. W tym celu przed zakładaniem trawników należy przygotować teren poprzez usunięcie starych trawników oraz oczyszczenie terenu  (usunięcie zanieczyszczeń, kamieni, resztek korzeni itp.). Następnie należy wyrównać teren m.in. poprzez likwidację zagłębień oraz spulchnić górną warstwę gleby np. przy użyciu nawozów podtrawowych. Bezpośrednio przed układaniem trawnika należy zastosować nawóz startowy bezpośrednio na glebę. Kolejno należy przystąpić do rozkładania trawy
w układzie naprzemienny (na „cegiełkę”). W celu zakończenia prac należy walcować trawnik, ukośnie
do kierunku zakładania. Bezpośrednio po założeniu trawnik należy obficie nawodnić.

  - Drzewa i krzewy

W celu częściowego zacienienia placu zabaw projektuje się nasadzenia zieleni wysokiej – drzew dużych, dobrze rozrośniętych, o symetrycznie równomiernie wykształconej koronie, średnica korony odpowiednia dla danego gatunku, dobrze wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem  np. klon pospolity „Drummondi”, korona na wysokości min 2,0 m, średnica pnia min. 18 cm.

Ponadto w celu uatrakcyjnienia przestrzeni przewidziano nasadzenia zieleni niskiej – krzewów.

Materiał roślinny użyty do nasadzeń powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne. Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie
z odmiana, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkości i odmiany. Rośliny kopane z odkrytymi korzeniami powinny być przynajmniej dwukrotnie

przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze wykształconym systemem korzeniowym. Korzenie muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem i przemrożeniem od momentu wykopania roślin
w szkółce do czasu sadzenia. Roślinny z zakrytym systemem korzeniowym powinny posiadać dobrze wykształcony system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą cześć nadziemna i rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w pojemniku (donicy) o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny.

  - Urządzenia małej architektury, ogrodzenie terenu

Urządzenia małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz ogrodzenie terenu należy dostosować formą, kolorystyką itp. do urządzeń istniejących. W ramach realizacji zadania wymaga się pełnego wygrodzenia terenu placu zabaw ogrodzeniem panelowym wraz z zapewnieniem co najmniej 3 wejść.

  - Urządzenia zabawowe

Urządzenia zabawowe przeznaczone do zabudowania winny być fabrycznie nowe oraz posiadać
co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji.  Urządzenia winny zostać rozmieszczone na placu zabaw w sposób umożliwiających zachowanie właściwych (podany przez producentów urządzeń) stref bezpieczeństwa. Urządzenia winny być zamontowane w sposób nie kolidujący z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się montaż 8 nowych urządzeń zabawowych:

- zestaw integracyjny – wym. urządzenia min. 7,93 x 5,57 m, krytyczna wysokość swobodnego upadku max. 90 cm, urządzenie złożone m.in. z podestu o wys. 30 cm, trapu wjazdowego wys. o 30 cm, wieży z dachem oraz podestem o wys. 90 cm, zjeżdżalni wys. 90 cm, balkoniku, przejścia tunelowego, tablicy rysunkowej, drabinki pionowej, gry edukacyjnej geometrycznej, gry typu „połącz zwierzaki”, gry „kółko i krzyżyk”, dzwonów rurowych, gry „ucieczka z labiryntu”, gry typu „koło wiatrów” (koła na skutek obrotu którego drobne kamyczki powodują dźwięk przypominający szum wiatru) (minimalny wymagany standard wykonania: nogi konstrukcyjne wykonane z profili stalowych o przekroju min. 80x80 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo, elementy połaciowe wykonane z płyt HDPE, elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, podesty oraz schody wykonane z drewna impregnowanego frezowanego o gr. min. 35 mm, tunel wykonany z rury PCV o średnicy wew. min. 55 cm, ślizg wykonany z blachy nierdzewnej gr. 2 mm) – gabaryty
i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia nr 1;

- zestaw zabawowy – wym. urządzenia min. 3,34 x 2,54 m, urządzenie złożone m.in. z płyt ozdobnych w kształcie zwierząt, 2 zadaszeń w kształcie liści, gry językowej (umożliwiającej naukę słów w języku angielskim), gry zręcznościowej typu „labirynt”, gry edukacyjnej geometrycznej, gry typu „koło wiatrów” (koła na skutek obrotu którego drobne kamyczki powodują dźwięk przypominający szum wiatru), tablicy rysunkowej, mostka liniowego, przejścia tunelowego (minimalny wymagany standard wykonania: nogi konstrukcyjne wykonane z profili stalowych o przekroju min. 80x80 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo, elementy połaciowe wykonane z płyt HDPE, elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, tunel wykonany z rury PCV o średnicy wew. min. 55 cm) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia nr 2;

- zestaw połączonych instrumentów muzycznych – wym. urządzenia min. 2,82 x 2,58 m, wysokość urządzenia max. 1,45 cm, urządzenie złożone co najmniej z pomostu ruchomego, dzwonów rurowych, grzechotki, kija deszczowego, cajony oraz gombolo (minimalny wymagany standard wykonania: nogi konstrukcyjne wykonane z profili stalowych o przekroju min. 80x80 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo, dzwony rurowe wykonane ze stali nierdzewnej, grzechotki oraz gombolo wykonane z tworzywa sztucznego oraz stali czarnej ocynkowanej, cajony wykonane z sklejki wodoodpornej oraz poliwęglanu) – gabaryty
i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia nr 3;

- stolik sensoryczny mający na celu rozwój funkcji poznawczych dzieci poprzez dotyk powierzchni o zróżnicowanych fakturach – wym. urządzenia min. 5,21 x 1,03 m, poszczególne pola wypełnione następującymi materiałami: piaskiem, granulatem SBR, żwirem płukanym frakcji 2-8 mm, sztuczną trawą, fakturową płytą betonową (faktura uzyskana np. poprzez odcisk folii kubełkowej) (minimalny wymagany standard wykonania: nogi konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo malowanego lakierobejcą, boki donic wykonane z deski drewnianej malowanej lakierobejcą, aplikacje ozdobne wykonane
z płyt HDPE) -  gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia nr 4;

- huśtawka typu bocianie gniazdo – wym. urządzenia min. 1,92 x 3,50 m, krytyczna wysokość swobodnego upadku max 1,25 m (minimalny wymagany standard wykonania: nogi konstrukcyjne wykonane z profili stalowych o przekroju min. 80x80 mm ocynkowanych
i malowanych proszkowo,  elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, łańcuch kalibrowany, nierdzewny, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych)  – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia nr 5;

- piaskownica integracyjna – wymiar urządzenia ok. 1,89 x 1,77 m (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja urządzenia wykonana ze stali czarnej ocynkowanej
i malowanej proszkowo, dno piaskownicy wykończone elementem wykonanym z żywicy poliestrowej pokrytej warstwą odporną na działanie promieniowania UV) - gabaryty
i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia nr 6;

- karuzela integracyjna – wymiar urządzenia min. 2,47 x 2,47 m, wysokość strefy swobodnego upadku max 90 cm (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, płyta podestowa antypoślizgowa, wykonana z HPL gr. min. 10 mm) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia nr 7;

- urządzenie typu „telefon” do porozumiewania się na odległość – wymiar jednej sztuki min. 0,38 x 0,50 m, wysokość ok. 1,20 m (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja urządzenia wykonana ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy połaciowe wykonane z płyt HDPE) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia nr 8.

Urządzenia zabawowe winny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie 
z wymaganiami polskich i europejskich norm oraz posiadać certyfikat na zgodność z normą
i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa.

  - Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy ogrodzeniem, o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu terenu budowy, w odległości nie większej niż co 10 m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym z Zamawiającym (bezpośrednio przy ogrodzeniu terenu budowy) dwóch tablic informacyjnych o wymiarach min. 90x60 cm o treści zgodnej z wzorem tablicy informacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących
w skład zespołu projektowego oraz kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

- Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. notatkach służbowych, protokołach spisanych z udziałem Zamawiającego, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań  bądź narad koordynacyjnych, zmianach
i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

- Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy/kierowników robót zobowiązany jest
do zgłaszania, przedstawicielom Zamawiającego, do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem.

- Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzew i krzewów rosnących należy wykonywać ręcznie, w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót;

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykorzystana przez wykonawcę ziemia ogrodnicza musi być wolna od szkodników, ich larw, oraz innych form pośrednich, a także nasion i kłączy chwastów, kamieni jak również innych zanieczyszczeń. Skład chemiczny i struktura zewnętrzna powinna odpowiadać Polskim Normom.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji planowany
do nasadzenia materiał roślinny, który powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe
i zdrowotne oraz nie powinien posiadać oznak chorób i obecności szkodników, co najmniej 
na 5 dni przed przystąpieniem do jego nasady.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- Treść oraz forma graficzna tablic regulaminowych podlega akceptacji Zamawiającego. Równocześnie zastrzega się konieczność zastosowania na w/w tablicach przekazanych przez Zamawiającego logotypów.

- Gdziekolwiek w programie funkcjonalno-użytkowym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

- Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń
i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane materiały co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (w przypadku urządzeń zabawowych minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy).

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych dokumentów – nie dotyczy

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że działki budowlane o nr ew. 1528, 1658, 1387/8, 460/16 obręb
2 – Lipiny stanowią własność gminy Świętochłowice oraz pozostają w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Świętochłowice - co potwierdzają wyciągi z ksiąg wieczystych, stanowiące załącznik do przedmiotowego PFU.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Przy projektowaniu i wykonawstwie należy stosować ogólne obowiązujące przepisy
i normy, m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2002.75. 690, ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013.202. 1129 j.t.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004.130. 1389);

- PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

- PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

- PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw.

- PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej (wersja po ang).

- EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

oraz wytyczne zamawiającego określonymi w pkt 2 PFU –  Wymagania zamawiającego
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- mapa geodezyjna z zaznaczonym obszarem objętym zakresem opracowania;

- przykładowe karty urządzeń – 8 szt.;

- wyciągi z ksiąg wieczystych:

- KA1C/00007381/7

- KA1C/00012681/8

- KA1C/00040691/6

- KA1C/00011204/4