Dokumentacja projektowa

Zadanie:

Remont nawierzchni łącznicy DW 902 z ul. Żołnierską oraz ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Świętochłowice

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 -7 Roboty budowlane

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Konrad Złotkowski

Świętochłowice październik 2018r.

Spis dokumentacji:

I. Opis techniczny,

II. Plan sytuacyjny zakresu remontu.

I. OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni łącznicy DW 902 z ul. Żołnierską oraz ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Świętochłowice:

- Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Sudecką i Tatrzańską

- Remont nawierzchni południowej łącznicy DW902 ( DTŚ) i ul. Żołnierskiej

- Lokalizacja – położenie.

I . Ciąg pieszo - rowerowy położony w dzielnicy Chropaczów o zasadniczym przebiegu N-S stanowi istotne połączenie ulic Sudeckiej z Tatrzańską.

II. Droga wojewódzka DW 902 (DTŚ) to droga szybkiego ruchu o przebiegu wschód – zachód. DTŚ jest drogą klasy Gp, dwujezdniową o trzech pasach ruchu w każdym kierunku. Nawierzchnia jezdni  wykonana jest z asfaltobetonu.

2.  Cel zadania.

- Celem remontu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni ciągu. Obecnie nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania i ubytki.  Zamawiający zakłada wykonanie nowego ciągu o nawierzchni z BA 8s obustronnie ograniczonego obrzeżami betonowymi na ławie i z oporem.

- Celem remontu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, poprawa bezpieczeństwa oraj komfortu użytkowników.

3.Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądów podstawowych dróg wykonanych w 2016r oraz 2017r.

4. Technologia naprawy.

I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

  - rozbiórka istniejącej nawierzchni ciągu,

  - wykonanie koryta pod konstrukcję ciągu

  - wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię ciągu,

  - wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej,

  - wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego  gr. 5 cm,

  - wykonanie oznakowania poziomego,

  - montaż nowego oznakowania pionowego,

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

  - sfrezowanie warstwy ścieralnej jezdni południowej Łącznicy DTŚ z ul. Żołnierską na wyznaczonych odcinkach – frez grubości do 5 cm,

  - Wymiana krawężników wraz z ławą i oporem

  - usunięcie zanieczyszczeń,

  - ułożenie nowej warstwy  ścieralnej z asfaltu modyfikowanego 
AC 11S - PMB (KR5),

  - ułożenie taśm bitumicznych na połączeniach nawierzchni,

  - wykonanie oznakowania poziomego

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

### - Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06)

### remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

### -   Art.29 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych.

-   Art.30 ust. 1, pkt 2 Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) Zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych.

II Lokalizacja robót.

- Plan sytuacyjny lokalizacji remontu DTŚ w Świętochłowicach

z zaznaczonym zakresem remontu.

- Plan sytuacyjny lokalizacji remontu ciągu pieszo-rowerowego

z zaznaczonym zakresem remontu.